ООО «ГРАД-Информ»

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЪЮГАН

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В генеральный План

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЪЮГАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

генерального плана

Омск 2014 г.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЪЮГАН

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В генеральный план

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЪЮГАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района

Муниципальный контракт: № 06/14 от 03.02.2014 г.

Исполнитель: ООО «ГРАД-Информ»

Шифр проекта: ГП 1630-14

Директор	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор	___________________	И.Г. Стуканева

Омск 2014 г.

Состав авторского коллектива

| Должность | Исполнители Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Е.В. Волохина |
| Главный архитектор проекта | Н.И. Роман |
| Главный инженер проекта | Д.А. Мацаков |
| Ответственный специалист в области стратегического и социально-экономического планирования | Н.М. Марушкина |
| Ответственный специалист в области демографии и развития социальной инфраструктуры | А.Н. Скряго |
| Начальник отдела градостроительной экологии | О.К. Коровайская |

СОДЕРЖАНИЕ:

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.1	Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации	8

1.2	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	9

2	анализ использования территории сельского поселения	10

2.1	Общая характеристика территории	10

2.2	Природные условия и ресурсы территории	11

2.1.1	Климат	11

2.1.2	Рельеф и геологическое строение	12

2.1.3	Гидрографическая характеристика	13

2.1.4	Растительный и почвенный покров	13

2.1.5	Мерзлотные условия	13

2.1.6	Минерально-сырьевые  ресурсы	14

2.3	Особо охраняемые природные территории	14

2.4	Охрана объектов культурного наследия	14

2.5	Комплексная оценка развития территории поселения	14

2.5.1	Система расселения и трудовые ресурсы	14

2.5.2	Производственная сфера	16

2.5.3	Агропромышленный комплекс	19

2.5.4	Жилищный фонд	20

2.5.5	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	22

2.6	Транспортное обеспечение	27

2.6.1	Внешний транспорт	27

2.6.2	Улично-дорожная сеть	27

2.6.3	Объекты транспортной инфраструктуры	28

2.7	Инженерное обеспечение	29

2.7.1	Водоснабжение	29

2.7.2	Водоотведение (канализация)	31

2.7.3	Теплоснабжение	34

2.7.4	Электроснабжение	35

2.7.5	Газоснабжение	36

2.7.6	Связь и информатизация	36

2.8	Экологическое состояние	37

2.8.1	Атмосферный воздух	38

2.8.2	Водный бассейн	39

2.8.3	Почвенный покров	39

2.8.4	Существующее состояние санитарной очистки территории	40

2.9	Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений	40

3	Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения сельского поселения	41

3.1	Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения	41

3.1.1	Современное функциональное использование территории сельского поселения	41

3.1.2	Анализ реализации действующего генерального плана	41

3.1.3	Предложения по функциональному зонированию территории	42

3.1.4	Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения.	45

3.1.5	Предложения по изменению границ населенных пунктов.	46

3.2	Планируемое социально-экономическое развитие	46

3.2.1	Производственная сфера	46

3.2.2	Агропромышленный комплекс	47

3.2.3	Жилищный фонд	48

3.2.4	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	49

3.3	Развитие транспортной инфраструктуры	56

3.3.1	Внешний транспорт	56

3.3.2	Улично-дорожная сеть	56

3.3.3	Объекты транспортной инфраструктуры	57

3.4	Инженерная подготовка территории	58

3.5	Развитие иинженерного обеспечения	59

3.5.1	Водоснабжение	59

3.5.2	Водоотведение (канализация)	61

3.5.3	Теплоснабжение	63

3.5.4	Электроснабжение	65

3.5.5	Газоснабжение	67

3.5.6	Связь и информатизация	68

3.6	Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения	69

3.7	Охрана окружающей среды	72

3.7.1	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	72

3.7.2	Мероприятия по охране водной среды	72

3.7.3	Мероприятия по охране почвенного покрова	73

3.7.4	Мероприятия по санитарной очистке территории	73

3.7.5	Мероприятия по благоустройству и озеленению	74

3.8	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	76

3.8.1	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	76

3.8.2	Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	77

3.8.3	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	80

3.8.4	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	80

3.9	Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в границы населенного пункта	82

4	основные технико-экономические показатели генерального плана	84

3.10	Сельское поселение Унъюган	84

3.11	Поселок Унъюган	86

Перечень текстовых материалов генерального плана:

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Положение о территориальном планировании муниципального образования сельское поселение Унъюган |
|  | Обосновывающая часть |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования сельское поселение Унъюган. Пояснительная записка |

Перечень графических материалов генерального плана:

| Номер листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения. Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения. | 1:5 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области образования, физической культуры и массового спорта, утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов, в иных областях в связи с решением вопросов местного значения. Карта функциональных зон. | 1:5 000 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1:25000 |
| Обосновывающая часть |  |  |
| 4 | Карта использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территорий. | 1:5 000 |
| 5 | Карта транспортной инфраструктуры. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории. | 1:5 000 |
| 6 | Карта ограничений использования территории. Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:5 000 |
| 7 | Карта предложений по территориальному планированию | 1:5 000 |
| 8 | Схема планировочной организации территории | 1:5 000 |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка изменений в утвержденный генеральный план муниципального образования сельское поселение Унъюган Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее по тексту также – генеральный план, проект) выполнена на основании муниципального контракта № 06/14 от 03.02.2014 г. и технического задания на выполнение комплексного проекта «Подготовка изменений в утвержденные генеральный план, правила землепользования и застройки, Проект планировки территории и проект межевания муниципального образования сельское поселение Унъюган».

В генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

- исходный год проектирования – начало 2014 года;

- расчетный срок реализации генерального плана – конец 2035 года.

На начало 2014 года фактическая численность населения сельского поселения Унъюган Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры составила 5392 человека, прогнозируемая численность (конец 2035 года) составит 5700 человек.

Генеральный план выполнен на топографической основе М 1:2000 – 2006 года, с учетом кадастрового плана территории муниципального образования от 13.02.2014 г.

Проект генерального плана выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «MapInfo», содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью разработки проекта является создание механизмов правового регулирования земельно-имущественных и градостроительных отношений, обеспечивающих повышение эффективности использования земельных ресурсов в сельском поселении Унъюган.

Основные задачи работы:

– установление границ населенного пункта, входящего в состав муниципального образования;

- функциональное зонирование территории;

- отображение планируемых объектов местного значения на территории поселения;

– определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов публичной власти;

– формирование информационного ресурса о современном состоянии и использовании территории сельского поселения Унъюган с установленными ограничениями использования территории, планируемом развитии территории поселения с учетом требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Действующий генеральный план разработан ООО «Институт территориального планирования «Град» в 2008 году, утвержден Решением Совета депутатов сельского поселения Унъюган Октябрьского района Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 05.06.2009 года № 24.

## Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 43-оз "Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изменения";

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз "О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.06.2007 № 154-п "О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов";

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2007 № 349-п "Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

- Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.12.2013 №542-п "Об адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов";

- Постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2013 № 3912 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2014-2016 годы";

- Решение Думы Октябрьского района от 16.09.2009 №584 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года".

# анализ использования территории сельского поселения

## Общая характеристика территории

Муниципальное образование сельское поселение Унъюган (далее сельское поселение Унъюган, сельское поселение, поселение) расположено на западе муниципального образования Октябрьский район, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Значительная часть покрыта хвойными лесами: в основном сосна, ель, кедр, пихта, лиственница, осина и береза. Речная сеть территории представлена р. Унъюган, р. Средний, р. Репсоим, которые являются правыми притоками р. Нягынь-Юган, протекающей вдоль северо-восточных границ муниципального образования.

Сельское поселение Унъюган в соответствии с Законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наделенным статусом сельского поселения.

В состав сельского поселения Унъюган входит один населенный пункт - поселок Унъюган (далее также – п. Унъюган, поселок), являющийся административным центром муниципального образования. Современное название Унъюган посёлок получил 18 апреля 1988 года. До этого, населенный пункт переименовывался дважды: первое название, Вонъёхан получил от названия станции Вонъёхан (Решением Тюменского облисполкома №262 от 5 ноября 1965 года), позже был переименован на Вонъеган. Численность населения сельского поселения Унъюган составляет 5,4 тыс. человек. Площадь территории сельского поселения в существующих границах 7237 га.

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта. В поселке Унъюган расположена железнодорожная станция Вонъеган на участке Свердловской (СВР) железной дороги Ивдель - Приобье. По автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения п. Унъюган имеет выход на город Нягань, расположенного в 35 км от населенного пункта.

Структура экономики поселения представлена деятельностью промышленного производства, субъектов малого бизнеса, учреждений социальной сферы и сферы услуг. Промышленность поселения представлена следующими видами экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды; обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, швейное производство, переработка древесины и производство изделий из дерева.

Градообразующим предприятием сельского поселения является газоперекачивающая компрессорная станция Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов - филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Югорск» (Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск»), основным видом деятельности которого является транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки. Реализуя политику социальной ответственности, предприятие осуществляет комплекс программ, основу которых составляют обеспечение высоких социальных стандартов проживания, организация досуга сотрудников и членов их семей, проживающих в условиях Крайнего Севера, развитие социальной инфраструктуры, развитие культуры и спорта, забота о здоровье сотрудников предприятия и членов их семей, материальная поддержка предприятия и т.д.

Обрабатывающее производство представлено лесопромышленными предприятиями. Лесозаготовительные предприятия, расположенные на территории поселения, в основном производят обрезные и необрезные пиломатериалы, половина которых производится субъектами малого предпринимательства. Тем не менее, субъекты лесного бизнеса обеспечивают занятость местного населения, смягчая социальную напряженность.

## Природные условия и ресурсы территории

### Климат

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» проектируемая территория относится к климатическому району IД.

Климат рассматриваемой территории резко континентальный, избыточно увлажненный, с суровой продолжительной зимой и тёплым коротким летом. Открытость территории Среднего Приобья обуславливает резкие колебания температур: в зимнее время могут быть отмечены положительные значения, в летнее – отрицательные. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет минус 2,3 °С.

Зима характеризуется большими колебаниями температуры воздуха, пасмурностью, сильными ветрами и метелями. В самом холодном месяце - январе – среднемесячная температура воздуха составляет минус 21°С, с абсолютным минимумом минус 54°С.

Весна короткая с резким подъемом температуры, отличается малым количеством осадков и низкой влажностью. Устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 °С наблюдается в конце апреля – начале мая.

Температурный режим летних месяцев в значительной степени определяется процессом прогревания и насыщения влагой воздушных масс, притекающих с севера. Средняя месячная температура в самый теплый месяц – июль составляет плюс 17,7 °С, с абсолютным максимумом плюс 34 °С.

Осенний переход среднесуточной температуры через 0 °С отмечается в конце сентября – начале октября. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 73 дня, однако заморозки возможны во все летние месяцы без исключения.

Влажность воздуха за год составляет 75 %, в холодный период она увеличивается до 90%, в теплый уменьшается до 65%, относительная влажность в июле – 56%, в январе – 78%.

Количество и распределение осадков на рассматриваемой территории определяются особенностями общей циркуляции атмосферы, в частности фронтальной деятельностью западных циклонов. Увлажненность территории почти целиком зависит от количества влаги, приносимой с запада. Зимний сезон отличается относительной сухостью – на ноябрь-март приходится лишь около 20-25 % осадков. Основное количество осадков выпадает с мая по октябрь. В среднем за многолетний период за год выпадает 588 мм осадков, суточный максимум достигает 70 мм. Наибольшие месячные суммы осадков наблюдаются в августе.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце октября, сходит в третьей декаде мая. Число дней со снежным покровом составляет 190-200 дней. Средняя высота снежного покрова в защищенном от ветра месте составляет 62 см, наибольшая – 80-85 см.

Преобладающими в течение года являются ветры северо-западного направления. Среднегодовые скорости ветра составляют 3,2 м/се. Наибольшая скорость ветра составляет 27-29 м/сек.

Зимой довольно часто наблюдаются метели, среднее число дней с метелью составляет 38. Метели чаще всего связаны с прохождением южных и юго-западных циклонов. Метели, как правило, образуются при скорости ветра 6-9 м/сек и при температуре воздуха 0-5° С.

### Рельеф и геологическое строение

Территория сельского поселения Унъюган расположена в пределах Приуральской части Сибирских увалов, именуемой Кондо-Сосьвинской возвышенностью и представляющей холмисто-увалистую, местами ступенчатую, полого-волнистую слабо расчлененную территорию со слабым уклоном с юга на север и с запада на восток.

Территория, на которой расположен Октябрьский район, сформировалась в пределах эпигерцинской плиты, фундамент которой сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. Эти породы повсюду покрыты чехлом горизонтально лежащих рыхлых морских и континентальных мезокайнозойских отложений (глин, песчаников и др.), мощность которых превышает 1 тыс. м, а в некоторых впадинах фундамента достигает 3 тыс.м.

В пределах территории района юрские и меловые отложения представлены чередованием песчаников, алевролитов, аргиллитов, и глин с прослоями конгломератов, песчаников, известняков, мергелей и песков.

Залегающие в верхнемеловых отложениях без видимого перерыва отложения палеогена представлены в районе двумя толщами: зеленовато-серыми и тонкослоистыми глинами верхнего эоцена – нижнего олигоцена и континентальными песками среднего и верхнего олигоцена.

Пески преимущественно кварцевые, мелкие и средней крупности. Мощность олигоценовых отложений составляет 200-250 м.

Вышележащие неогеновые образования выражены серыми и светло-серыми песками, мелкими и средней крупности, обычно глинистыми, а также глинами и суглинками темно-серого, серовато-зеленого и голубовато-зеленого цвета с включениями растительных остатков. Мощность неогена в районе составляет 50-100 м.

На размытой поверхности коренных пород залегают отложения четвертичного возраста, представленные нижнечетвертичными, среднечетвертичными, ледниковыми, флювиогляциальными, озерно-ледниковыми, а также древними и современными аллювиальными образованиями.

Палеогеновая система на рассматриваемой территории представлена отложениями атлымской и новомихайловской свит. Атлымская свита (нижний олигоцен) представлена аллювиальными и озерно-аллювиальными песками светло-серыми и белыми преимущественно кварцевыми. Мощность свиты до 60 м.

Новомихайловская свита (средний олигоцен) представляет собой толщу озерно-болотных, озерных и аллювиальных отложений, неравномерно переслаивающимися серыми глинами, алевритами и песками, местами содержащими прослои лигнитов и бурых углей. Мощность – до 100 м.

### Гидрографическая характеристика

Речная сеть территории представлена р. Унъюган, р. Средний, р. Репсоим, которые являются правыми притоками р. Нягынь-Юган, протекающей вдоль северо-восточных границ муниципального образования. Данные реки относятся к рекам со смешанным типом питания с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года, сильно меандрируют, отличаются активной боковой эрозией, имеют древовидный рисунок строения бассейнов. Максимальные уровни воды в реках наблюдаются во время весеннего половодья.

### Растительный и почвенный покров

Территория поселения относится к подзоне средней тайги. Отличительная черта почв и почвенного покрова территории – повышенный гидроморфизм и чрезвычайно сильная заболоченность. Почвы рассматриваемой территории относятся к светлоземному отделу (таксоны новой классификации), представлены светлоземами иллювиально-железистыми. Светлоземы формируются на приподнятых междуречьях, сложенных легкосуглинистыми породами субаэрального происхождения. Светлоземы – весьма своеобразные почвы, специфичные только для Западной Сибири, где они замещают в зональном аспекте подзону типично подзолистых почв Русской равнины.

Светлоземы иллювиально-железистые широко распространены в северной и средней тайге под мохово-кустарничковыми елово-пихтовыми лесами с примесью кедра. Развиваются на хорошо дренированных поверхностях, сложенных супесчано-легкосуглинистыми отложениями. Диагностируются по наличию системы подстилочно-торфяного, подзолистого, иллювиально-железистого и криометаморфического горизонтов. Основная отличительная особенность данных почв – присутствие иллювиально-железистого горизонта – ярко окрашенного охристого или ржаво-бурого, с икряной структурой и обилием округлых железистых конкреций. Специфика формирования светлоземов иллювиально-железистых связана с активным восстановлением и мобилизацией оксидов железа в подзолистом горизонте, их миграцией и осаждением в окисленной форме в иллювиально-железистом горизонте в хорошо аэрируемой верхней части профиля при длительном сохранении сезонной мерзлоты на контакте с криометаморфическим горизонтом. Для светлоземов иллювиально-железистых характерна весьма продолжительная сезонная мерзлота. В подзоне средней тайги преобладают березово-сосновые и сосновые кустарничково-зеленомошные леса, преимущественно в сочетании с сосновыми багульниково-сфагновыми лесами и с сосново-кустарничково-сфагновыми олиготрофными болотами. Так же на территории произрастают виды растений, характерные для лесных ландшафтов: плаун сплюснутый, плаун годичный, линнея северная, гудайера ползучая, ортилия однобокая, зимолюбка зонтичная и др.

### Мерзлотные условия

Район сельского поселения Унъюган относится к району глубокого залегания древней вечной мерзлоты (водораздельно-долинному типу) с температурой от 0 до 0,5°С в минеральных осадочных породах. Это область, где с поверхности вечная мерзлота отсутствует и встречается редкими отдельными пятнами в аномальных природных условиях, либо как перелетки. На некоторой глубине залегает нижний (реликтовый) слой вечной мерзлоты.

Распространение мерзлых пород рассматриваемой территории редко-островное. Мерзлые породы занимают от 1 до 3% площади территории. Распространены талые породы температурой 0,5-1°С. Температура мерзлых пород 0-0,5 °С. Глубина промерзания мерзлых пород 1,4-1,7 м, глубина протаивания 0,8-1,1 м. Глубина промерзания талых пород 1,4-1,7 м.

Кроме естественных мерзлотных процессов на территории возможна активизация техногенных мерзлотных процессов.

Причинами активизации процессов являются, в первую очередь механические нарушения на поверхности и в верхней части пород до глубины 5-10 м. К ним относятся изменение или уничтожение растительного покрова; изменение мощности и плотности снега, а также мезо- и микрорельефа (выемки, насыпи, выравнивание поверхности), водообмена (дренирование, подтопление), состава и свойства приповерхностных почвогрунтов. Мерой активизации мерзлотных процессов является площадь поражения ими того или иного ландшафта. Скорость развития процессов, а также их разнообразие (сочетания).

На рассматриваемой территории возможна лишь незначительная активизация мерзлотных процессов, вызванных техногенным воздействием. Незначительная активизация мерзлотных процессов ожидается на талых породах, сложенных слабо пучинистыми, чаще всего песчаными маловлажными грунтами. Здесь наблюдается только один процесс – пучение, скорость которого менее 0,05 м в год, а площадь где оно ожидается в пределах освоенного ландшафта, менее 5%.

### Минерально-сырьевые  ресурсы

На территории сельского поселения Унъюган месторождения и проявления полезных ископаемых отсутствуют.

## Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории на территории сельского поселения отсутствуют.

## Охрана объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения отсутствуют.

## Комплексная оценка развития территории поселения

### Система расселения и трудовые ресурсы

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического развития территории. На основании демографических показателей определяются параметры развития социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и др.

Демографическая ситуация в сельском поселении Унъюган на протяжении последних 10 лет (2004-2013 гг.) характеризуется нестабильной динамикой: наблюдается как рост численности населения, так и ее снижение (Таблица 1).

Таблица 1 Динамика изменения численности постоянного поселения

сельского поселения Унъюган за период 2004-2013 гг. (на конец года)

| Наименование показателя | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| Темп прироста (к предыдущему году), % | - | 10,0 | 0,0 | 2,0 | -2,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 |

За рассматриваемый период численность населения увеличилась на 0,3 тыс. человек.

Динамика основных демографических характеристик населения сельского поселения Унъюган за период с 2006 по 2013 годы представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Динамика основных демографических характеристик населения сельского поселения Унъюган за период 2006 - 2013 гг.

| Наименование показателей | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, человек | 70 | 81 | 60 | 64 | 57 | 63 | 63 | 44 | 502 |
| Коэффициент рождаемости, чел. на 1000 чел. населения | 13,0 | 15,0 | 11,1 | 11,9 | 10,6 | 11,7 | 11,7 | 8,2 | - |
| Число умерших, человек | 42 | 44 | 42 | 45 | 43 | 39 | 49 | 41 | 345 |
| Коэффициент смертности, чел. на 1000 чел. населения | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 8,3 | 8,0 | 7,2 | 9,1 | 7,6 | - |
| Естественный прирост (убыль) населения, человек | 28 | 37 | 18 | 19 | 14 | 24 | 14 | 3 | 157 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, чел. на 1000 населения | 5,2 | 6,9 | 3,3 | 3,5 | 2,6 | 4,5 | 2,6 | 0,6 | - |

Уровень рождаемости в сельском поселении Унъюган является нестабильным. Наиболее высокий коэффициент рождаемости был отмечен в 2007 году и составлял 15 человек на 1000 жителей, самый низкий - в 2013 году - 8,2. В целом, за период 2006-2013 гг. число родившихся составило 502 человека.

Уровень смертности в течение анализируемого периода также нестабилен: присутствует как рост, так и снижение. На протяжении рассматриваемого периода времени число умерших колебалось в диапазоне 39 - 49 человек. Самый высокий коэффициент смертности был отмечен в 2012 году и составил 9,1 человек на 1000 жителей, наиболее низкий в 2011 г. - 7,2. За период 2006 - 2013 гг. число умерших составило 345 человек.

Суммарное значение естественного прироста составило 157 человек.

Не менее важным показателем оценки демографической ситуации в муниципальном образовании является возрастная структура населения.

Возрастная структура населения сельского поселения Унъюган характеризуется достаточно высокой долей лиц младше трудоспособного возраста - 18% от общей численности. Основную долю составили жители в трудоспособном возрасте - 67%. Число жителей старше трудоспособного возраста - 15%.

Численность населения муниципального образования на расчетный срок принята в соответствии с действующим Генеральным планом и должна составить 5,7 тыс. человек (рост на 6% к существующему уровню).

Изменение численности населения сельского поселения представлено ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1 Изменение численности населения сельского поселения Унъюган к концу расчетного срока

Возрастная структура сельского поселения Унъюган к концу расчетного срока будет выглядеть следующим образом:

- численность населения младше трудоспособного возраста - 20%;

- численность населения трудоспособного возраста - 54%;

- численность населения старше трудоспособного возраста - 26%.

К концу расчетного срока прогнозируется рост численности в группах младше и старше трудоспособного населения и сокращение численности в группе трудоспособного населения.

Генеральным планом на расчетный срок (2035 год) прогнозная численность населения сельского поселения Унъюган составляет 5,7 тыс. человек.

### Производственная сфера

Экономический уклад сельского поселения Унъюган включает в себя промышленное производство, деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, учреждения социальной сферы.

По итогам 2013 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям составил 91,28 млн. рублей. При этом необходимо отметить существующую негативную тенденцию по динамике данного показателя. Так за период с 2009 по 2013 годы произошло снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на 15,3 % (рисунок 2).

Рисунок 2 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, млн. рублей

Промышленность сельского поселения представлена обрабатывающими производствами (лесозаготовительная, лесоперерабатывающая промышленность), а также производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

Основными показателями экономического развития поселения за 2013 год по сравнению с 2012 годом являются:

- сокращение объемов обрабатывающих производств на 21,5 %;

- увеличение объема производства и распределение электроэнергии, газа и воды на 3,7 % (рисунок 3).

Рисунок 3 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям в разбивке по отраслям, млн. рублей

Выработку и распределение тепловой энергии, а также реализацию воды на территории поселения осуществляют предприятия жилищно-коммунального комплекса: ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания», ООО «Газпром Трансгаз Югорск» (Таежное ЛПУ).

Полезный отпуск тепловой энергии за 2013 года по сравнению с 2012 годом уменьшился на 14,9 % и составил 28,0 тыс.Гкал.

Снабжение сжиженным газом населения поселения, транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования осуществляют ООО «Газпром Трансгаз Югорск» (Таежное ЛПУ) и ОАО «Газпром газораспределение Север».

Лесная промышленность представлена субъектами малого предпринимательства (ООО «Унъюган лес» и ИП Сухов Н.В.), осуществляющих заготовку древесины и производство пиломатериалов, к которым относятся:

- производство деловой древесины за 2013 год – 9,1 тыс.куб.м.  в натуральном выражении меньше на 17,3 % к аналогичному периоду прошлого года;

- производство пиломатериалов за 2013 год – 3,8 тыс.куб.м. в натуральном выражении, по сравнению с 2012 годом уменьшился на 28,9 %.

Территория, прилегающая к поселению, обладает значительными лесосырьевыми ресурсами. Запасы древесины, в основном сосна, ель, кедр, пихта, лиственница, осина и береза. Доля хвойных насаждений составляет около 73 %, общий уровень лесистости – 57 %. Качество лесных ресурсов среднее – значительна доля «тонкомера», древесины с различными дефектами по причине высокой увлажненности и заболоченности ландшафтов.

Среднесписочная численность работающих в 2013 году в лесной промышленности 40 человек. Лесозаготовительные предприятия, расположенные на территории поселения, в основном производят обрезные и необрезные пиломатериалы.

Отрицательная динамика показателей развития лесной промышленности на территории сельского поселения Унъюган связана с проблемами, существующими в данной отрасли:

- неконтролируемое повышение цен на топливо;

- транспортно-логистические проблемы, в том числе и коммерциализация транспортных предприятий, обслуживающих лесную промышленность, повлекшая за собой увеличение конечной стоимости продукции;

- проблемы законодательного регулирования арендных отношений и организации аукционов на право аренды лесных участков.

Все проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного решения.

В силу изменений Лесного Кодекса 2010 года малые предприятия, не обладая достаточным объемом финансовых средств, техническим оснащением не имели возможности заказать проект освоения лесов (необходимый как для малых, так и для больших участков), который требует значительных финансовых средств, поэтому вынуждены были брать небольшие участки в аренду для лесозаготовки. Объединиться в ассоциации и взять больший участок им не представляется возможным ввиду разрозненности населенных пунктов и отсутствием транспортной схемы для вывоза древесины.

За последние три года прекратили свою деятельность два лесозаготовительных предприятия, а также несколько индивидуальных предпринимателей.

### Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство относится к одному из важных направлений экономики для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В то же время, в сельском поселении Унъюган данный сектор недостаточно развит. Одним из основных ограничений, сдерживающим развитие сельского хозяйства является территориально-географическое расположение сельского поселения в районе, приравненном к районам Крайнего Севера.

Сельское хозяйство поселения представляют личные подсобные хозяйства и одно крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ «Мамедов И.И.»), численность работников которого составляет 4 человека. Наличие поголовья скота в КФХ «Мамедов И.И.» представлено в таблице 3.

Таблица 3 Поголовье скота в КФХ «Мамедов И.И.»

| Наименование | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие скота всего, в том числе: | голов | 512 | 662 | 129,3 |
| - крупный рогатый скот | голов | 37 | 73 | 197,3 |
| - лошади | голов | 1 | 1 | 100,0 |
| - свиньи | голов | 377 | 452 | 119,9 |
| - овцы и козы | голов | 97 | 136 | 140,2 |

За 2013 год произведено сельскохозяйственной продукции (без учета продукции населения) на сумму:

мясо – 0,440 млн.рублей (на 60,0 % больше чем за 2012 год (в 2012 году-0,275 млн.рублей);

молоко – 0,487 млн.рублей (на 60,2 % больше чем за 2012 год (в 2012 году-0,304 млн.рублей);

яйцо – 0,053 млн.рублей (на 60,6 % больше чем за 2012 год (в 2012 году-0,033 млн.рублей).

По оценке, общий объем реализации сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения) за 2013 год составил 0,980 млн. рублей, индекс производства рассчитан с учетом удельного веса видов продукции составил 160,1 %. Динамика изменения численности поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах указана в таблице 4.

Таблица 4 Поголовье сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах сельского поселения Унъюган

| Виды животных | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупнорогатый скот | голов | 14 | 12 | 85,7 |
| в том числе коровы | голов | 8 | 7 | 87,5 |
| свиньи | голов | 127 | 150 | 118,1 |
| лошади | голов | 1 | 1 | 100,0 |
| овцы, козы | голов | 15 | 20 | 133,3 |
| птица | голов | 1120 | 1500 | 133,9 |
| кролики | голов | 230 | 260 | 113,0 |
| Всего |  | 1507 | 1943 | 128,9 |

Производством хлеба и хлебобулочных изделий в поселении занимается индивидуальный предприниматель Шугаибова А.С.

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий в 2013 году составил 26,4 тыс.тонн, увеличился по сравнению с 2012 годом на 32,0 %. Мощность по хлебопечению составляет 50 тыс.тонн в сутки.

Таким образом, агропромышленный комплекс сельского поселения имеет положительную тенденцию к развитию и увеличению объемов производимой продукции. В тоже время существуют проблемы, препятствующие достижению высоких темпов развития и финансовой устойчивости отрасли:

- диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;

- нестабильность агропродовольственного рынка;

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов;

- слабое развитие страхования рисков в сельском хозяйстве;

- дефицит квалифицированных кадров.

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120, стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения страны безопасными и качественными пищевыми продуктами в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимым для активного и здорового образа жизни.

Дальнейшее формирование и становление агропромышленного комплекса должно являться одним из приоритетных направлений развития сельского поселения Унъюган, позволяющим обеспечить физическую и экономическую доступность поступающих и производимых в сельском поселении продовольственных товаров.

### Жилищный фонд

На момент внесения изменений в генеральный план сельского поселения Унъюган площадь территории жилой застройки п. Унъюган составила 140,0 га (19,3% от площади территории населенного пункта), в том числе:

- среднеэтажной жилой застройки – 2,4 га;

- малоэтажной жилой застройки - 113,6 га;

- индивидуальной жилой застройки – 24,0 га.

Структура жилых территорий по виду застройки представлена ниже (Рисунок 4).

Рисунок 4 Распределение жилых территорий п. Унъюган, %

Основная доля жилой застройки приходится на малоэтажную жилую застройку - 81%.

Общая площадь действующего жилищного фонда в соответствии с реестром жилых домов сельского поселения Унъюган на 01.05.2014 г. составляла 108,3 тыс. кв. м, общая площадь действующих жилых домов (в соответствии с обобщенной базой) составляет 116,6 тыс. кв. м.

Также на территории поселка расположен маневренный жилищный фонд общей площадью 0,8 тыс. кв. м.

При численности населения сельского поселения Унъюган в количестве 5,4 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность составила 20 кв. м общей площади жилых помещений на человека.

На территории п. Унъюган расположен недействующий жилищный фонд в объеме 2,1 тыс. кв. м.

В соответствии с обобщенной базой, на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган, на долю ветхого (аварийного, фенольного) жилищного фонда приходится 21% от общей площади жилых помещений действующего жилищного фонда (или 25,0 тыс. кв. м).

Плотность населения в границах населенного пункта и средняя плотность населения на территории жилой застройки составили 7 чел./га и 39 чел./га соответственно.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. В п. Унъюган порядка 6% жилья расположено в СЗЗ от КФХ, объектов производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

В результате проведенной оценки жилищной сферы можно сделать следующие выводы:

- территория жилой застройки населенного пункта представлена преимущественно малоэтажной застройкой;

- на территории населенного пункта расположены непригодные для проживания жилые дома;

- порядка 6% существующего жилищного фонда расположено на территориях с градостроительными ограничениями, что влечет за собой значительные траты на проведение мероприятий по выносу жилищного фонда за границы ограничений, либо переносу объектов.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

К социальному и культурно-бытовому обслуживанию населения относят, прежде всего, сферу услуг - образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру. Эффективная работа объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения является необходимым условием успешного социального развития территории.

Главной целью формирования и развития системы объектов социального и культурного обслуживания является удовлетворение потребностей населения, создание комфортных условий для жизнедеятельности.

Основной задачей оценки уровня развития социального и культурно-бытового обслуживания населения является выявление количественного и качественного состава действующих объектов, сопоставление проектных мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

При внесении изменений в генеральный план сельского поселения Унъюган оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания была выполнена в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Образовательные организации

Общее количество действующих образовательных организаций составляет 8 единиц, в том числе:

- 3 дошкольные образовательные организации;

- 3 общеобразовательные организации;

- 2 организации дополнительного образования.

Проектная мощность 3-х действующих дошкольных образовательных организаций составляет 353 места. Численность детей, посещающих детские сады, составляет 282 человека. Таким образом, наполняемость организаций - 80%.

Все здания находятся в удовлетворительном техническом состоянии (степень износа не превышает 50%).

На территории поселка расположено 3 общеобразовательные организации общей проектной мощностью 753 мест, в том числе 1 начальная школа. Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, составляет 598 мест, следовательно, загруженность общеобразовательных организаций - 79%.

Все здания находятся в удовлетворительном техническом состоянии (степень износа не превышает 55%).

Дополнительное образование дети получают на базе 2-х организаций дополнительного образования: МБОУДОД "Детская школа искусств" и МБОУДОУ "Дом детского творчества". Также при детской школе искусств расположена музыкальная школа. Степень износа здания МБОУДОД "Детская школа искусств" - 92%.

Схема расположения и пешеходной доступности образовательных организаций, расположенных на территории п. Унъюган представлена ниже (Рисунок 5).

Рисунок 5 Схема расположения и пешеходной доступности образовательных организаций

Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации расположены преимущественно на территории малоэтажной жилой застройки. Территория жилой застройки не в полной мере обеспечена дошкольными образовательными организациями (порядка 22% детей дошкольного возраста проживают вне зоны пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций), а также порядка 16% детей школьного возраста проживают вне зоны пешеходной доступности общеобразовательных организаций.

Организации дополнительного образования расположены в юго-западной части населенного пункта. Вне зоны пешеходной доступности проживают порядка 55% детей школьного возраста.

Все образовательные организации являются объектами местного значения муниципального района, поэтому оценка обеспеченности населения данными организациями в рамках разработки генерального плана поселения не выполняется.

Медицинские организации

В систему здравоохранения поселения входят лечебно-профилактические медицинские организации. На территории п. Унъюган они представлены БУ "Октябрьская районная больница", в структуру которой входят:

- поликлиника на 150 посещений в смену;

- больничное отделение на 39 коек;

- клиническая лаборатория;

- стоматологическая поликлиника;

- станция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля.

Здания медицинских организаций находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Все объекты здравоохранения относятся к объектам регионального значения, поэтому оценка обеспеченности населения медицинскими организациями в рамках разработки генерального плана поселения не выполняется.

Графически расположение медицинских организаций с обозначением радиуса обслуживания представлено ниже (Рисунок 6).

Рисунок 6 Схема расположения и пешеходной доступности медицинских организаций

Медицинская организация, расположенная на территории поселка, по показателю пешеходной доступности обеспечивает лишь юго-западную часть населенного пункта (порядка 64% населения).

Спортивные сооружения

Материально-техническую базу спортивных сооружений п. Унъюган представляют клуб КСК "Таежный", мощность которого составляет 450 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1008 кв. м (объекты местного значения поселения).

Степень износа здания клуба КСК "Таежный" составляет 90%.

Графически расположение спортивных сооружений с обозначением радиуса обслуживания представлено ниже (Рисунок 7).

Рисунок 7 Схема расположения и пешеходной доступности спортивных сооружений

В зоне пешеходной доступности спортивных сооружений проживает 68% населения      п. Унъюган.

Учреждения культуры и искусства

Сеть учреждений культуры и искусства включает в себя библиотеку и дом культуры "Лесник", мощность которого составляет 441 место, а степень износа - 47% (объекты местного значения поселения).

Объекты пожарной охраны

В целях обеспечения противопожарной безопасности на территории сельского поселения Унъюган функционируют 2 объекта пожарной охраны, 1 из которых имеет региональное значение (мощность - 4 автомобиля), другой - ведомственное, фактическая мощность объекта - 2 автомобиля.

В зоне транспортной доступности находится вся территория п. Унъюган.

На территории п. Унъюган расположена Администрация сельского поселения Унъюган (объект местного значения поселения).

Помимо вышеописанных объектов местного и регионального значения на территории населенного пункта расположены иные объекты социального и коммунального бытового обслуживания, в том числе федерального значения и коммерческого спроса.

К объектам федерального значения, расположенным на территории п. Унъюган, относятся отделение связи и метеорологическая станция.

Оценка обеспеченности населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания местного значения поселения представлена ниже (Таблица 5).

Таблица 5 Оценка обеспеченности населения сельского поселения Унъюган объектами социального и культурно-бытового обслуживания местного значения поселения на конец 2013 года (численность населения - 5,4 тыс. чел.)

| № п/п | Наименование, единица измерения | Проектная мощность | Норматив | Требуемая мощность | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Физкультурно-спортивные залы, кв. м общей площади | 1657 | 350 на 1 тыс. чел. | 1890 | 88 | -233 |
| 1.2 | Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 0 | 75 на 1 тыс. чел. | 404 | 0 | -404 |
| 1.3 | Плоскостные сооружения, тыс. кв. м общей площади | 2056 | 1,95 на 1 тыс. чел. | 10,5 | 20 | -8,5 |
| 2 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Учреждения культуры клубного типа, мест | 441 | 70 на 1 тыс. чел. | 377 | 131 | 64 |
| 2.2 | Библиотеки, объект | 1 | 1 на 1 тыс. чел. | 5 | 20 | -4 |

В результате выполненного анализа социальной сферы сельского поселения Унъюган можно сделать следующие выводы:

Образовательные организации

Размещение образовательных организаций на территории сельского поселения Унъюган не в полной мере удовлетворяет показателю пешеходной доступности - порядка 22% детей дошкольного и 55% детей школьного возраста проживают вне зон пешеходной доступности детских садов и общеобразовательных школ соответственно.

Медицинские организации

Размещение поликлиник сосредоточено в юго-западной части п. Унъюган, что отрицательно сказывается на доступности соответствующих учреждений согласно их нормативному радиусу облуживания (более 30% населения сельского поселения проживает вне зоны пешеходной доступности поликлиник).

Спортивные сооружения

Недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями, а именно физкультурно-спортивными залами (дефицит - 233 кв. м общей площади), плавательными бассейнами (потребность - 404 кв. м зеркала воды) и плоскостными сооружениями (потребность - 8,5 тыс. кв. м).

Наличие на территории поселения объекта спорта со степенью износа 90%.

Охват территории п. Унъюган физкультурно-оздоровительными центрами по показателю радиуса обслуживания составляет 68%.

Учреждения культуры и искусства

Недостаточный уровень обеспеченности учреждениями культуры, а именно библиотеками (дефицит - 4 объекта).

## Транспортное обеспечение

### Внешний транспорт

В настоящее время внешняя связь населенного пункта обеспечивается автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильный транспорт

Внешнее сообщение осуществляется по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения "г. Нягань - п. Унъюган", соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах сельского поселения - 2,1 км.

Помимо автомобильных дорог регионального значения, по территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», V категории, протяженностью в границах сельского поселения - 24,6 км.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожное сообщение сельского поселения Унъюган осуществляется посредством Свердловской (СВР) железной дороги. Через поселок Унъюган проходит не электрифицированная магистральная железная дорога, соединяющая города Серов и Нягань. На территории поселка действует железнодорожный вокзал с внутристанционными соединительными и подъездными путями. Общая протяженность железнодорожных линий в границах сельского поселения Унъюган составляет 22,4 км.

Анализ существующего внешнего транспорта

Сложившиеся транспортные связи сельского поселения Унъюган по большей части удовлетворяют его потребности в транспортных перевозках.

### Улично-дорожная сеть

Поселок Унъюган имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, обеспечивающую подъезд ко всем объектам, расположенным на его территории. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Основные показатели существующей улично-дорожной сети поселка Унъюган представлены ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 26,3 |
| - с капитальным типом дорожной одежды (железобетон) | км | 14,1 |
| - с низшим типом дорожной одежды | км | 12,2 |

Анализ существующей улично-дорожной сети

Сложившаяся улично-дорожная сеть поселка Унъюган имеет следующие основные недостатки:

- отсутствие четкой дифференциации по категориям, согласно требованиям РНГП ХМАО-Югры;

- несоответствие технического уровня улиц и дорог требованиям РНГП ХМАО-Югры, в частности - отсутствие тротуаров на улицах.

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории поселка Унъюган располагаются две действующие автозаправочные станции (АЗС), на данный момент у одной АЗС в рабочем состоянии 2 из 4 топливораздаточных колонок, другая АЗС работает не всегда, только при наличии топлива.

Хранения личного автотранспорта жителей поселка осуществляется в 6 гаражных кооперативах, суммарной мощностью 478 машино-мест.

Для организации движения общественного транспорта на территории населенного пункта организованны 10 автобусных остановок.

На территории поселка Унъюган расположены следующие действующие объекты транспортной инфраструктуры:

- железнодорожный вокзал - 1 объект;

- АЗС – 2 объекта;

- Автомойка – 1 объект;

- остановка автобуса – 10 объектов;

- гаражи индивидуального транспорта, общей мощностью 478 машино-мест – 6 объектов.

Хранение индивидуального легкового автотранспорта жителей индивидуальной жилой застройки осуществляется на территории приусадебных участков.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2014 года численность населения в поселке Унъюган составляет 5392 человека, а современный уровень обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями - 311 единиц на 1000 жителей. Исходя из чего, общее расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей равно 1677 единицам.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в РНГП ХМАО-Югры:

- согласно п. 3.5.7.5. потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 3.5.7.4. потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 3.5.6.2. общая обеспеченность автостоянками открытого и закрытого типа для постоянного хранения автомобилей должна составлять не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего расчетного количества легковых автомобилей, требований РНГП ХМАО-Югры и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселок Унъюган не обеспечен СТО.

В соответствии с обеспеченностью жителей поселка Унъюган индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в многоквартирных домах без приквартирных участков (640 человек), потребность в местах постоянного хранения автотранспорта составляет порядка 199 машино-мест. Исходя из наличия и потребности мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта, можно сделать вывод, что в настоящее время в поселке Унъюган спрос на гаражи удовлетворен.

## Инженерное обеспечение

### Водоснабжение

Источником водоснабжения сельского поселения Унъюган являются подземные воды, система водоснабжения в основном централизованная, часть населения пользуются привозной водой.

В централизованной системе водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган, можно выделить следующие технологические зоны:

- технологическая зона водоснабжения, обслуживаемая ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания»;

- технологическая зона водоснабжения, обслуживаемая Таежным ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

Муниципальное образование сельское поселение Унъюган частично снабжается водой из подземного водозабора №1, состоящего из четырех водозаборных скважин, обеспечивающих потребности в воде технологической зоны водоснабжения, обслуживаемой ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания».

Водозабор №1 находится в центральной части муниципального образования сельское поселение Унъюган, в районе ул. Тюменская, ул. 60 лет Октября. Водозабор эксплуатируется с 1968-1972 годов и в настоящее время обеспечивает большую часть потребности муниципального образования сельское поселение Унъюган в воде хозяйственно-питьевого качества.

Водозабор № 1 состоит из четырех эксплуатационных артезианских скважин, находящихся в работоспособном состоянии. Остальные эксплуатационные скважины, участвовавшие ранее в схеме водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган в настоящий момент затампонированы по причине высокого износа оборудования и снижения дебита скважин в результате пескования. Максимальная производительность водозабора (суммарный дебит скважин) составляет 402,96 тыс. м3/сут. в год. Фактическая производительность в 2013 г. составила 117,145 тыс. м3/сут. в год. Резерв мощности составляет 70,9%.

Износ сооружений водозабора №1 составляет не менее 70%

Вода со скважин водозабора подземных вод №1 проходит водоподготовку на водопроводных очистных сооружениях, и после очистки направляется в кольцевые водопроводные сети муниципального образования сельское поселение Унъюган.

Водопроводные очистные сооружения технологической зоны водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган, обслуживаемой ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания состоят из двух установок:

- Водоочистной комплекс «Импульс-15-1/19»;

- Водочистной комплекс «Гейзер» -16.

Максимальная производительность водопроводных очистных сооружений 0,36 тыс. м³/сут. Фактическая производительность водопроводных очистных сооружений 0,35 тыс. м³/сут. Водопроводные очистные сооружения муниципального образования сельское поселение Унъюган расположены в центральной части поселка по ул. Тюменская, в 60 м от водозаборной артезианской скважины 1*. На фильтровальную станцию подаётся неочищенная вода с артезианских скважин. Вода после очистки по своему составу отвечает требованиям СанПиН 2.1.4. 559 – 96 «Вода питьевая» и ГОСТ 2874 – 82.

Водозабор №2 обеспечивает водой технологическую зону водоснабжения, обслуживаемую Таежным ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

Водозабор №2 расположен за чертой населенного пункта на северо-востоке от компрессорной станции «Таёжная» Водозабор №2 входят в состав сооружений магистрального газопровода Уренгой-Ужгород (типовой проект №3580-09.10-650.00.ГГ, разработан «ЮжНИИГипрогаз» и введен в эксплуатацию в январе 1999 г.

Территория водозабора №2 огорожена. Зона санитарной охраны 1-го пояса соблюдается, осуществляется вневедомственной охраной. На водозаборе ведется постоянное наблюдение за уровнем подземных вод. Скважины оборудованы пьезометрическими трубками, водяными счетчиками, манометрами, кранами для отбора проб воды.

Водозабор № 2 состоит из состоит из 7 скважин, 5 из которых эксплуатационные. Все скважины находятся в рабочем состоянии. Максимальная производительность водозабора составляет 3 тыс. м3/сут. Фактическая производительность в 2013 г. составила 0,435 тыс. м3/сут. Резерв мощности составляет 85,5%.

Вода с водозабора подземных вод №2 проходит водоподготовку на водопроводных очистных сооружениях Таежного ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск», и после очистки направляется в кольцевые водопроводные сети муниципального образования сельское поселение Унъюган.

Максимальная производительность водопроводных очистных сооружений Таежного ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск»3,6 тыс. м³/сут. Фактическая производительность водопроводных очистных сооружений 0,7-0,8 тыс. м³/сут. Водопроводные очистные сооружения муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск») расположены в юго-восточной части поселка по ул. Газпромовская. На данные водопроводные очистные сооружения подаётся неочищенная вода с артезианских скважин водозабора №2.

Для доведения основных показателей качества питьевого водоснабжения на ВОС-3200 муниципального образования сельское поселение Унъюган производится очистка и обеззараживание исходной воды методом фильтрования на напорных фильтрах ФОВ с предварительной глубокой аэрацией воды.

Обвязка оборудования на ВОС и резервуаров (№1 –700 м3, №2-700 м3, №3-100 м3, №4-100 м3) выполнена так, что имеется возможность вывода любого оборудования и резервуаров в ремонт без нарушения технологического режима очистки.

Очистка воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения КС №1-8 осуществляется на очистных сооружениях типа ВОС-400. Производительность 300 м3/сут, фактическая производительность 44 м3/сут.

Очистка воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения КС №9-10 осуществляется на станции очистки воды типа «Водопад». Производительность 15 м3/сут, фактическая производительность 1,5 м3/сут

Кроме того на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган имеется в наличие ряд локальных водозаборных сооружений, не включенных в систему централизованного водоснабжения населенного пункта. Суммарная производительность таких водозаборов не превышает 15% от суммарного водопотребления муниципального образования сельское поселение Унъюган. Как правило, такие водозаборы приурочены к отдельным объектам сельского хозяйства и промышленности.

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями муниципального образования сельское поселение Унъюган не охваченными централизованными системами водоснабжения.

Водоснабжение объектов Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" и п. Унъюган осуществляется как по надземным, так и по подземным магистральным и внутриквартальным водопроводным сетям.

Водопроводная сеть комбинированного типа, состоит из тупиковых и кольцевых сетей диаметрами 25-219 мм.

Суммарная протяженность магистральных сетей водопровода, проложенных в однотрубном и двухтрубном исполнении на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган, обслуживаемых ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания», составляет 13,89 км.

Суммарная протяженность магистральных сетей водопровода, проложенных в однотрубном и двухтрубном исполнени на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган, обслуживаемых Таежным ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск, составляет 20,27 км.

Магистральные сети хозяйственно-питьевого водопровода на территории муниципального образования проложены преимущественно наземно, совместно с тепловыми сетями.

Обеспечение жителей поселения питьевой водой производится двумя способами - центральным водоснабжением и услугами водовозной машины (услугу подвоза воды предоставляет ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания»);

На перспективу необходимо предусмотреть реконструкцию водопроводных очистных сооружений и водопроводных сетей для обеспечения качественным централизованным водоснабжением существующей и перспективной застройки.

### Водоотведение (канализация)

Система водоотведения сельского поселения Унъюган является централизованной лишь частично.

В системе водоотведения муниципального образования сельское поселение Унъюган, можно выделить следующие технологические зоны:

- технологическая зона водоотведения, обслуживаемая ООО «Лидер»;

- технологическая зона водоотведения, обслуживаемая Таежным ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

На большей части территории сельского поселения Унъюган, обслуживаемой ООО «Лидер», организовано децентрализованное водоотведение с вывозом стоков от индивидуальных выгребных ям, септиков, групповых септиков ассенизаторскими машинами на сливную станцию канализационных очистных сооружений (КОС). Обеспеченность населения централизованной услугой водоотведения составляет 58 %.

В северной части поселка Унъюган сточные воды собираются в самотечные уличные коллекторы и транспортируются на КОС "Био-400", производительностью 400 м3/сут, расположенные в северо-восточной части поселка. Территория, охваченная централизованной системой водоотведения, в данном случае ограничена несколькими кварталами жилой застройки.

В центральной части поселка Унъюган действует децентрализованная система канализации. Сточные воды по уличным коллекторам поступают в групповые септики, и далее вывозятся на полигон ассенизаторской машиной.

Технологическая зона муниципального образования сельское поселение Унъюган, обслуживаемая Таежным ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" имеет централизованную систему водоотведения повсеместно на территории. Обеспеченность населения централизованной услугой водоотведения составляет 99,3 %.

Сточные воды по самотечным и напорным канализационным коллекторам перекачиваются на канализационные очистные сооружения (КОС-800) в районе компрессорной станции «Таёжная». Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод жилых массивов и предварительно очищенных производственных стоков промышленных предприятий обеспечивается самотечными уличными коллекторами на канализационные насосные станции (КНС). От КНС сточные воды по системе напорно-самотечных коллекторов поступают на канализационные очистные сооружения.

Канализационные очистные сооружения КОС-800 расположены в юго-западной части муниципального образования сельское поселение Унъюган в районе автодороги пос.Унъюган – компрессорная станция Таёжная. Максимальная производительность данных сооружений 800 (2х400) м3/сут. при этом фактическая загрузка канализационных очистных сооружений составляет 560…700 (2х280, 2х350) м3/сут. (70…87,5% от максимальной производительности очистных сооружений).

Максимальный часовой расход стоков через КОС-800 - 80 м3/час, фактический – до 100 м3/час.

В среднем за сутки на КОС 800 поступает расход сточных вод 30 м3/сут. от компрессорной станции и 560 м3/сут. от жилых и общественных зданий технологической зоны, обслуживаемой Таежным ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск".

Очистные сооружения КОС-800 состоят из двух очередей КОС-400, расчетная производительность каждой из которых 400 м3/сут. обе очереди КОС-800 построены по ТПР 402-22-36 СИБНИИгазстрой. Первая очередь сооружений была запущена в 1989 году, вторая в 1997 г. Сброс очищенных сточных вод с каждого блока КОС-400 составляет в среднем 102,3 тыс. м3/год. На каждой из очередей КОС-400 производится учет объемов поступающей сточной воды.

После прохождения очистки сточных вод до нормативных показателей на КОС-400 I и II очередях, сброс очищенных и обеззараженных стоков осуществляется на участок болота (по левому берегу в 4 км от устья ручья Среднего, притока реки Нягынъюган).

Фактическое количество сбрасываемых стоков 192 м3/год. Осадок, минерализованный в стабилизаторе и подсушенный на иловых площадках, вывозится в места, согласованные с органами ЦСЭН.

Аэротенки на КОС работают в режиме продленной аэрации (время аэрации приблизительно 14-22 часа), при низких органических нагрузках (БПК пост.<100 мг/л). Расход сточных вод составляет 500-600 м3/сут.

Очистные сооружения на КС № 9, 10 Ерш-Б-15-С, проектная производительность 15 м3/сут. фактическая производительность 2 м3/сут. Техническое состояние систем и сооружений водоотведения удовлетворительное.

Очистные сооружения ливневых вод на КС № 9, 10 ЛОС-5, проектная производительность 423 м3/сут. фактическая производительность 2 м3/сут.

На территории п. Унъюган действуют три КНС, находящиеся в технологической зоне водоотведения, обслуживаемой Таежным ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

КНС №1 расположена по ул. Газпромовская в районе недействующих канализационных очистных сооружений в южной части поселка Унъюган. На КНС №1 поступают стоки как от коллекторов КНС №2, так и от жилых домов и общественных зданий по ул. Газпромовская. Максимальная производительность КНС №1 250 м3/час. Данная КНС пропускает через себя 100% хозяйственно-бытовых стоков технологической зоны сельского поселения Унъюган, обслуживаемой Таежным ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск". От КНС №1 сточные воды по напорным и коллекторам перекачиваются на канализационные очистные сооружения (КОС) в районе компрессорной станции «Таёжная».

КНС №2 расположена по ул. Северная в створе жилых домов 33 и 35 по ул.Газпромовская. На КНС №2 поступают стоки от жилых домов и общественных зданий по ул. Газпромовская. Максимальная производительность КНС №2 - 100 м3/час. Данная КНС перекачивает около 21% хозяйственно-бытовых стоков технологической зоны сельского поселения Унъюган, обслуживаемой Таежным ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск". От КНС №2 сточные воды по напорным и самотечным коллекторам перекачиваются на площадку КНС №1.

КНС №3 (КНС №1 п/п) расположена на территории компрессорной станции «Таёжная» и предназначена для ее нужд. Производительность КНС №3 - 30 м3/сут. От КНС №3 сточные воды по напорным коллекторам перекачиваются на канализационные очистные сооружения (КОС) в районе компрессорной станции «Таёжная».

Суммарная протяженность магистральных сетей водоотведения, проложенных в однотрубном и двухтрубном исполнении на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган, обслуживаемых ООО «Лидер», составляет 2,75 км.

Суммарная протяженность магистральных сетей водоотведения, проложенных в однотрубном и двухтрубном исполнении на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган, обслуживаемых Таежным ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск, составляет 13,65 км.

### Теплоснабжение

В сельском поселении Унъюган услуги теплоснабжения оказывают ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания» и Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск". Обе организации частной формы собственности. ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания» обслуживает территорию поселка Унъюган в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер. Мира, ул. Альшевского, ул. Железнодорожная, пер. Лесников, 60 Лет Октября, ул. Таежная дома 8-10, пос. Молодежный. Услуги теплоснабжения в оставшемся жилищном фонде, подключенном к централизованному теплоснабжению (кроме территории в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер. Мира, ул. Альшевского, ул. Железнодорожная, пер. Лесников, 60 Лет Октября, ул. Таежная дома 8-10, пос. Молодежный), оказывает Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск".

Источниками теплоснабжения в поселении являются котельная №1 КЕ 10-14 промышленной группы "Регионтехпроект" и котельная №2, №3 Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Установленная мощность котельной №1 КЕ 10-14 ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания» составляет 17,03 Гкал/ч.

Общая установленная мощность основной котельной поселка Таежного ЛПУ (Котельная №2) составляет 10,32 Гкал/ч по отоплению и 3,44 Гкал/ч по ГВС. Установленная мощность пиковой котельной ИМПАК (Котельная №3) составляет 6,0 Гкал/ч.

Таким образом, общая установленная мощность котлов Таежного линейного производственного управления на отопление поселка составляет 10,32+6,0=16,32 Гкал/ч.

Таблица 7. Основные характеристики оборудования котельных

| Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Год ввода котельной в эксплуатацию | Котельное оборудование |  |  |  |  | Установленная мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка котла, (о) - основной; (р) - резервный | Вид топлива |  | Средний КПД оборудования, % | Уровень износа, % |  |
|  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |
| Котельная №1 | п. Унъюган, Промышленный проезд, 18 | 1985 | КЕ 10-14 МТ (о) | газ | отсутствует | 83,3 | 95,0 | 17,03 |
|  |  |  | КЕ 10-14 МТ (о) | газ | отсутствует | 83,3 |  |  |
|  |  |  | КЕ 10-14 МТ (р) | газ | отсутствует | 83,3 |  |  |
|  |  |  | КЕ 10-14 МТ (р) | газ | отсутствует | 83,3 |  |  |
| Котельная №2 | п. Унъюган | - | - | газ | - | - | - | 10,32 |
| Котельная №3 (ИМПАК) | п. Унъюган | - | - | газ | - | - | - | 6,0 |

Система теплоснабжения поселка Унъюган закрытая.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом с изменением температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком. Расчетные параметры теплоносителя составляют 95/70С.

Основной материал труб – сталь. В качестве тепловой изоляции, в основном, применяется минеральная вата и полирекс

Протяженностью тепловых сетей - 27,9 км в двухтрубном исчислении, износ которых составляет 73%. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Таблица 8. Основные сведения о тепловых сетях

| Общая протяженность тепловых сетей, км | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Средне взвешенный износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в государственной и муниципальной собственности |  |  | в частной собственности |  |  | бесхозяйные тепловые сети |  |  |  |
|  | Протяженность, км | из них ветхие, км | износ, % | Протяженность, км | из них ветхие, км | износ, % | Протяженность, км | из них ветхие, км | износ, % |  |
| 27,900 | 19,800 | 15,400 | 90 | 7,700 | 0,100 | 30 | 0,400 | 0,400 | 60 | 73 |

Генеральной схемой теплоснабжения населенных пунктов Октябрьского района до 2021 года планируется реконструкция, строительство системы теплоснабжения поселка Унъюган:

- по существующей схеме с демонтажем участка от котельной КЕ 10-14 до центральной котельной (новое строительство ул. Матросова) с подводящей сетью 1-го микрорайона;

- строительство модульной котельной (Промышленный проезд) с обеспечением теплоснабжения по ул. Мира, пер. Мира, ул. Альшевского;

- строительство модульной котельной (ул. Школьная МКУДО «ДДТ») с обеспечением теплоснабжения по ул. Школьная, ул. Тюменская д. №№1-11, 13-37, ул. 60 лет Октября д.№№ 1-9;

- строительство модульной котельной (ул. Тюменская, Школа №1) с обеспечением теплоснабжения ул. Тюменская, ул. 60 лет Октября, пер. Лесников.

### Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения Унъюган централизованная. Источниками централизованного электроснабжения являются понизительные подстанции:

- ПС 110/10 кВ «Унъюган» мощностью 2х6,3 МВА, расположенная на территории п.Унъюган;

- ПС 110/10 кВ «Альфа», расположенная на территории сельского поселения Унъюган.

От понизительных подстанций по линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 52 трансформаторные подстанции класса напряжения 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ). В системе электроснабжения сельского поселения Унъюган используются, в основном, однотрансформаторные подстанции. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Трансформаторные подстанции, подключенные к ПС 110/10 кВ «Альфа», обеспечивают электроэнергией электроприемники промышленных потребителей, находящихся на территории сельского поселения, а также станцию водоподготовки и канализационные очистные сооружения (КОС).

Также на территории сельского поселения Унъюган расположена дизельная электростанция (ДЭС) в качестве резервного источника электроснабжения для КОС.

Потребители электрической энергии относятся к электроприемникам первой, второй и третьей категориям надежности.

По территории муниципального образования проходят:

- ЛЭП 110 кВ общей протяженностью 21,8 км;

- ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 50,5 км.

поселок Унъюган

Электроснабжение потребителей осуществляется от 45 ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП в границах поселка составляет:

- ЛЭП 110 кВ – 0,2 км;

- ЛЭП 10 кВ – 23,1 км.

На территории поселка расположена ДЭС в качестве резервного источника электроснабжения для котельной «ЛМПГ».

Анализ современного состояния системы электроснабжения сельского поселения Унъюган выявил, что основной проблемой является значительный износ сетей электроснабжения и оборудования ТП 10/0,4 кВ.

### Газоснабжение

По территории сельского поселения Унъюган проходит многониточный магистральный газопровод высокого давления (МГВД), обслуживаемый Таежным линейно-производственным управлением магистральных газопроводов (ЛПУМГ). В настоящее время территория поселка Унъюган газифицирована. Источником подачи природного газа является газопровод высокого давления от компрессорной станции (КС) "Таежная".

Природный газ используется для:

- приготовления пищи потребителями жилой застройки;

- приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки;

- отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая:

- от КС к поселку Унъюган  идет  газопровод высокого давления (0,6 МПа), подводящий газ к Пунктам редуцирования газа (ПРГ,ГРП) промышленных, коммунально-бытовых потребителей (котельным);

- от ПРГ запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к Газорегуляторным пунктам (ПРГ) промышленных, коммунально-бытовых потребителей, а также потребителям жилой застройки;

- так же от ПРГ запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Основными проблемами при эксплуатации газораспределительной системы являются:

- наличие сетей низкого давления установленных на высоких опорах, которые не в полном объеме могут обеспечить потребителей газом в достаточном количестве.

### Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории поселка Унъюган оказывает ОАО "Ростелеком-Урал" и ведомственный оператор связи ООО "Газпром связь", предоставляющие потребителям весь спектр услуг связи и передачи данных.

В поселке Унъюган установлено три автоматических телефонных станции типа IskraTel принадлежащих ОАО "Ростелеком-Урал" суммарной монтированной емкостью 1638 номеров. Кроме того, в микрорайоне "Финский" установлена ведомственная АТС ООО "Газпром связь". Межстанционная связь осуществляется посредством воздушных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и кабельным линиям связи. Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным линиям связи. На территории поселка установлено 5 распределительных шкафов. Междугородняя связь осуществляется посредством станции радиорелейной связи, расположенной в северной части поселка.

Сетью мобильной связи покрыта вся территория поселка Унъюган.

В населенном пункте нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора расположенного в городе Нягань.

Услуги мобильной связи на территории поселка Унъюган предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС):

- ОАО "Вымпел-Коммуникации" (торговая марка "Би Лайн GSM", стандарт GSM 900/1800);

- ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (торговая марка МТС, стандарт GSM 900/1800);

- ОАО "МегаФон" (торговая марка "Мегафон", стандарт GSM 900/1800);

- ОАО "Ростелеком" (стандарт торговая марка "Ютел", GSM 900/1800).

- ООО "Мотив"(торговая марка "Мотив", стандарт GSM 900/1800).

Телевидение:

- "Первый канал", "Россия-1,2",НТВ, "Культура".

Охват населения сетью телерадиовещания составляет 100%.

На территории поселка установлено 5 антенно-мачтовых сооружений связи (сотовая и ради-релейная связь).

На сегодняшний день перечень услуг связи, оказываемых населению поселка, достаточно широк. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Качество обеспечения услугами связи населения соответствует высокому уровню.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций поселка Унъюган обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг.

## Экологическое состояние

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем с прилегающих территорий.

Для анализа экологического состояния территории сельского поселения Унъюган использованы следующие источники:

- Доклад об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2012 году;

- Муниципальная программа Октябрьского района «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014-2016 годы».

### Атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферы на территории сельского поселения Унъюган определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных (объекты животноводства, производственной инфраструктуры) и передвижных источников (в первую очередь от автотранспорта).

В зоне сельскохозяйственных объектов (крестьянско-фермерское хозяйство) атмосферный воздух загрязнен микроорганизмами, пылью, аммиаком и другими продуктами жизнедеятельности животных, часто обладающими неприятными запахами (свыше 45 различных веществ). Эти запахи могут распространяться на значительном расстоянии (до 10 км).

В связи с ежегодно возрастающим количеством единиц автомобильного транспорта, доля выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников увеличивается. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. В отработавших газах автотранспорта содержится до 200 различных химических соединений, среди которых основную долю составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца, представляют особую опасность при длительном воздействии на организм человека.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется от предприятий, являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитную зону. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Расположенные в настоящее время на территории сельского поселения Унъюган объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных на территории сельского поселения Унъюган

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| п. Унъюган |  |  |
|  | Полигон ТБО | 500 |
|  | Скотомогильник с биологическими камерами (не действующий) | 500 |
|  | Крестьянско-фермерское хозяйство* | 300 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 200 |
|  | Автомойка* | 50 |
|  | Пилорамы | 100 |
|  | Автозаправочные станции | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Коммунально-складские территории | 50 |
|  | Склад древесины | 50 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта | 35, 25, 15 |
|  | Канализационные насосные станции | 15 |
| сельское поселение Унъюган |  |  |
|  | Компрессорная станция | 700 |
|  | Магистральные газопроводы высокого давления | 350 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 200 |
|  | Железная дорога | 100 |
|  | Канализационная насосная станция | 15 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне которых расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

### Водный бассейн

По результатам наблюдений за состоянием поверхностных вод на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2012 г. наметилась устойчивая тенденция стабилизации. Воды крупнейших рек, таких как р. Обь, р. Иртыш, характеризуются как «очень загрязненные», воды большинства крупных рек (р. Вах, р. Аган, р. Северная Сосьва и др.) характеризуются как «загрязненные». Характерными загрязняющими веществами являются трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), легкоокисляемые загрязняющие вещества (по БПК5), соединения железа, меди, марганца.

Исследования качества поверхностных вод рек, протекающих на территории сельского поселения Унъюган, не проводились. Однако на основании результатов исследований поверхностных вод соседних рек, можно предположить, что основные показатели содержания загрязняющих веществ в водах рек сельского поселения Унъюган остаются неудовлетворительными.

### Почвенный покров

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и характером нарушения почвенного покрова.

Почва является местом сосредоточения всех загрязнений, поступающих с воздухом от стационарных и передвижных источников загрязнения. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками и попадают в почву. Отрицательные последствия этого загрязнения связаны с ухудшением свойств почв (изменение реакции, микробиологического и в целом биологического режима).

Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия.

Исследования качества почв территории сельского поселения Унъюган не проводились, однако по данным Доклада об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2012 году, на территории ХМАО-Югры с 2010 г. наблюдается рост среднегодовых концентраций углеводородов (нефтепродуктов). Содержание в почвах тяжелых металлов (цинка, свинца, никеля, марганца, меди, хрома) в подвижных формах незначительно, находится на стабильном уровне в пределах экологической нормы, превышения лимитирующих показателей единичны. Средние погодичные концентрации составляют десятые ПДК. Уровень содержания железа и марганца варьирует в широком диапазоне, что типично для территории данного региона.

### Существующее состояние санитарной очистки территории

Устойчивое развитие территории, качество окружающей её среды во многом зависят от обеспечения экологической безопасности, в первую очередь в сфере обращения с отходами производства и потребления. В настоящее время на территории сельского поселения Унъюган эксплуатируется полигон ТБО, расположенный вблизи северной границы               п. Унъюган.

## Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

Законом ХМАО - Югры от 25.11.2004 № 63-оз "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в границах Октябрьского района образовано и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Унъюган.

Успешное выполнение задач развития муниципального образования сельское поселение Унъюган в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности. В сельском поселении отсутствуют какие-либо муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться основным богатством, приносящим большую часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории сельского поселения с целью развития муниципального образования являются:

- подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

- подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо организовать работу по разработке и утверждению муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

# Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения сельского поселения

## Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения

### Современное функциональное использование территории сельского поселения

Планировочный каркас поселка Унъюган сформирован железнодорожной магистралью, протянувшейся с юго-запада на северо-восток, а также ведущее место в композиции поселка занимает главная жилая улица Тюменская, обеспечивающая связь общественного центра с жилыми микрорайонами «40 лет победы» и «Молодежный». Жилая застройка п. Унъюган представлена многоквартирными 1- 2-этажными домами в сборно-щитовом исполнении, большинство зданий имеют большой процент износа.

Центральная часть поселка, занята территориями производственного и коммунально-складского назначения, объектами инженерного и транспортного обеспечения (котельная "Поселковая", ВОС, АЗС и т.д.). В настоящее время отдельные производственные территории, в силу изменившихся экономических условий, застроены и не используются. Основное лесозаготовительное предприятие ООО «ЛПК Октябрьский» приостановило свою деятельность, поэтому территория, занимающая значительную часть территории поселка, сегодня является недействующей.

Таким образом, анализируя современную планировочную организацию можно сделать следующие выводы:

– имеются территории, требующие полной реконструкции;

– большая часть населения проживает в аварийном и ветхом жилом фонде (износ более 70%), более того в санитарно-защитных зонах производственных предприятий;

– целый ряд промышленных и коммунальных предприятий имеют различные классы вредности и оказывают негативное влияние на прилегающие к ним жилые территории, нуждаются в реорганизации;

### Анализ реализации действующего генерального плана

Действующий генеральный план разработан ООО «Институт территориального планирования «Град» в 2008 году, утвержден Решением Совета депутатов сельского поселения Унъюган Октябрьского района Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 05.06.2009 года № 24.

На основе краткого анализа действующего генерального плана, можно сделать выводы, что развитие поселка идет в соответствии с решениями генерального плана. Но на сегодняшний день стало очевидно, что некоторые его установки следует пересмотреть.

1. Функциональное зонирование. С учетом меняющейся социально-экономической ситуации в стране и округе, разработкой и внедрением программ по развитию жилищного строительства происходит трансформация и изменение границ функциональных зон и их параметров. Схема функциональных зон нуждается в актуализации.

2. Административно-территориальное деление. Граница населенного пункта – п.Унъюган требует уточнения, утверждения в установленном законом порядке и передачи сведений в государственный кадастр недвижимости.

При подготовке «Проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Унъюган необходимо выполнить:

1) приведение документа территориального планирования в соответствии с изменениями законодательства.

2) установить и подготовить описание местоположения границы населенного пункта п.Унъюган для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

3) подготовить предложения по размещению объектов местного значения.

4) выполнить корректировку схемы функционального зонирования с учетом существующих и планируемых изменений.

### Предложения по функциональному зонированию территории

При подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального образования сельское поселение Унъюган были даны предложения по изменению функциональных зон и выполнена корректировка функционального зонирования территории сельского поселения. Определены территории для развития жилой застройки, объектов сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

В границах сельского поселения Унъюган вне границ населенного пункта установлены следующие функциональные зоны:

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- акваторий;

- природного ландшафта;

- территорий, покрытых лесом и кустарником;

- складирования и захоронения отходов.

В границах населенного пункта п. Унъюган установлены следующие функциональные зоны:

- – среднеэтажной жилой застройки;

- – малоэтажной жилой застройки;

- – индивидуальной жилой застройки;

- – общественно-деловая;

- – производственная и коммунально-складская;

- – инженерной инфраструктуры;

- – транспортной инфраструктуры;

- – рекреационная;

- – сельскохозяйственного назначения;

- ведения садоводства, огородничества;

- – ритуального назначения;

- – акваторий;

- – природного ландшафта;

- – территорий, покрытых лесом и кустарником;

- – защитного озеленения.

- Зоны жилого назначения

- Особенностью поселка Унъюган является ограниченные возможности для территориального развития под любую застройку.

Установленные местоположение, виды и параметры зон жилого назначения предусматривают:

– увеличение градостроительной емкости поселка посредством освоения внутрипоселковых территориальных резервов и реконструкции существующих жилых территорий;

– преобразование существующих неблагоустроенных территорий с ветхой индивидуальной жилой и малоэтажной застройкой в высококомфортные благоустроенные зоны малоэтажной жилой застройки за счёт их последовательной регенерации;

– формирование жилых комплексов средней этажности, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, остановок городского транспорта, объектов досуга, а также требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

– формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп потребителей;

– увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, восстановления, реставрации и модернизации сохраняемого жилищного фонда;

– ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда, а также объектов, расположенных в границах жилых зон и не соответствующих санитарно-гигиеническим и иным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

Зоны жилого назначения предназначены для преимущественного размещения жилого фонда и могут включать следующие основные виды:

– зона среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей);

– зона малоэтажной жилой застройки (блокированные и секционные дома до 3 этажей);

– зона индивидуальной жилой застройки (одноквартирные дома до 3 этажей).

В составе зон жилого назначения допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны общественно-делового назначения

Одним из важнейших направлений развития населенного пункта является пространственное и функциональное развитие общественных территорий поселка Унъюгана, с усилением его административных, представительских и общественно-культурных функций.

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры обеспечивается за счёт:

– развития комплексов социальной инфраструктуры, обслуживания потребительского рынка: здравоохранения, образования, культуры, религиозной деятельности, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;

– развития сети местных общественных подцентров комплексного повседневного и периодического обслуживания жилых микрорайонов;

– формирования в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Зоны общественно - делового назначения предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административных, культовых зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта и других объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Кроме того, в перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в зонах общественно-делового назначения, входят жилые дома, гостиницы, служебные гаражи, объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности граждан, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

К числу главных направлений территориального планирования поселка Унъюган относится пространственное и функциональное развитие системы общественных центров, обеспечивающих необходимый и достаточный спектр объектов делового, социального, культурного и иных назначений, а также доступность для граждан, проживающих в разных районах населенного пункта.

Производственная и коммунально-складская зона

Зоны производственного назначения предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

На территории поселка Унъюган существует достаточно территорий производственного назначения с действующими и не действующими объектами производственного и коммунально-складского назначения, поэтому развитие производственных территорий незначительное.

Зоны транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и индивидуального транспорта, а также включают территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций, в том числе для создания санитарно-защитных зон. Качественное транспортное обслуживание населения обеспечивается путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

– создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

– повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

Зоны инженерной инфраструктуры

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают в себя территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны. Качественное инженерное обслуживание населения обеспечивается путем совершенствования внутренних и внешних объектов инженерной инфраструктуры, реализуемых по следующим направлениям:

– создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

– развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития.

Рекреационные зоны

Рекреационные зоны – озеленённые территории в пределах населенного пункта п.Унъюган, предназначенные для организации отдыха населения, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в зеленом окружении и создания благоприятной среды в застройке поселка с включением объектов, допустимых в соответствии с действующим законодательством.

На территории рекреационных зон размещаются объекты отдыха общего пользования, к которым относятся площади, парки, скверы, бульвары.

Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования включаются: территории ведения садоводства, огородничества; территории объектов сельскохозяйственного назначения. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны

Зоны специального назначения

К зонам специального назначения относятся зоны размещения объектов ритуального назначения, складирования и захоронения отходов.

Зоны складирования и захоронения отходов предназначены для размещения объектов по обращению с отходами производства и потребления, объектов по обращению с токсичными отходами производства, размещения площадок для складирования снега.

Зона акваторий

Зона акваторий устанавливается в целях отображения водного пространства в естественных, искусственных или условных границах, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей территории.

Генеральным планом планируются мероприятия по благоустройству естественных водоемов, расположенных на территории поселка: пруд "Лягушатник, пруд "Гром"

Зона природных территорий

Зоны природного ландшафта - участки земли, водной поверхности, на которых расположены природные комплексы и объекты, сохранившие свои естественные свойства и по различным причинам не входящие в зоны рекреационного назначения и не вовлеченные в градостроительную деятельность. Основными функциями этой зоны являются природоохранная, средообразующая, санитарно-гигиеническая, эстетическая функция.

Озеленение территорий санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и территорий охранных зон, отнесено к зоне защитного озеленения.

### Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения.

Проектными решениями на территории поселка Унъюган предусмотрено развитие и упорядочение уже сложившихся административно-общественных центров за счет реконструкции начальной школы МКОУ "Унъюганской средней общеобразовательной школы №1" и клуба КСК "Таежный", с учетом увеличения мощности объекта и размещением библиотеки, строительства бассейна по ул. Газпромовская и спортивных площадок на территории микрорайонов «40 лет Победы» и «Молодежный». Предусмотрено строительство дома детского творчества, с размещением в здании музыкальной школы и библиотеки, и строительство спортивной площадки по ул. Мира. По ул. Ленина предложено формирование общественного подцентра, с учетом строительства спортивного комплекса и стадиона. В центральной части поселка запланировано строительство пожарного депо.

На территории п. Унъюган проектными решениями предусмотрено строительство лыжной базы (микрорайон «Молодежный» и в районе общеобразовательной школы №1 строительство горнолыжной базы.

### Предложения по изменению границ населенных пунктов.

Проектными решениями даны предложения по изменению границы п. Унъюган, с учетом планируемого развития населенного пункта.

Проектными решениями установлена граница населенного пункта, в которую вошли территории застроенной части поселка и территории под перспективное развитие жилых, производственных и коммунально-складских площадок.

Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в границы населенного пункта приведен в разделе 3.9 настоящей записки.

## Планируемое социально-экономическое развитие

### Производственная сфера

Одной из возможных точек роста сельского поселения Унъюган могут стать обширные запасы лесных ресурсов и развитие лесной промышленности.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года (далее – Стратегия), лесопромышленный комплекс (далее - ЛПК) занимает важную позицию в экономике округа, обеспечивая углубление диверсификации региональной экономики.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра входит в пятерку субъектов Российской Федерации, наиболее обеспеченных лесосырьевыми ресурсами. Запасы спелой древесины составляют здесь 4,6 % от общероссийского уровня. Одним из районов-лидеров по объему производственных мощностей ЛПК является Октябрьский муниципальный район.

В тоже время анализ развития ЛПК автономного округа позволяет сделать вывод о несоответствии уровня развития лесозаготовительной промышленности и имеющихся лесосырьевых ресурсах.

С целью повышения уровня переработки и диверсификации ассортимента продукции ЛПК Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запланировано создание лесопромышленного кластера.

Для использования возможности развития лесной промышленности на территории сельского поселения Унъюган администрации и бизнес-сообществу муниципального образования следует обратить внимание на возможность вхождения в кластер.

Приоритеты развития ЛПК направлены на модернизацию действующих и строительство новых предприятий, а также на развитие транспортной инфраструктуры лесного хозяйства. С учетом большой капиталоемкости и низкой инвестиционной привлекательности строительства новых предприятий лесопромышленного комплекса предполагается совершенствование механизмов государственной окружной и муниципальной поддержки, а также регулирования данной отрасли.

С целью решения указанных отраслевых проблем принята к реализации Государственная программа «Развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 425-п). Программа разработана в рамках Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа и предусматривает выделение на развитие отрасли 15,6 млрд. рублей (в том числе почти 10 млрд. рублей будут выделены из окружного бюджета).

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на период 2014 года по 2020 год» (утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 03.10.2013 № 3586) предусмотрено создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся переработкой леса.

Таким образом, государственная и муниципальная политика автономного округа направлена на поддержку ЛПК, который должен стать одним из локомотивов изменения существующей моноцентричности региональной экономики. Сельское поселение Унъюган обладает необходимым природно-ресурсным, опытно-практическим потенциалом для использования возможностей (в виде прямой и косвенной государственной финансовой поддержки) для становления отрасли лесной промышленности, позволяющей реализовать целый ряд экономических, социальных и экологических функций.

### Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство в автономном округе в последние годы развивается и довольно успешно. В некоторой степени это связано с необходимостью поддержания традиционных промыслов коренных народов, населяющих автономный округ. Такими промыслами являются рыболовство и оленеводство. Кроме того, в природных условиях автономного округа дают возможность развивать традиционное животноводство, тем более что современный уровень технологий и техники позволяет это делать здесь вполне экономически успешно. Дополнительно к этому сибирская специфика позволяет развивать такие нетрадиционные в общем понимании сектора агропромышленного комплекса, как заготовку и переработку дикоросов, а также клеточное звероводство.

Стратегией выделены следующие перспективы и приоритеты развития агропромышленного комплекса Октябрьского муниципального района:

- развитие животноводства, создание собственной кормовой базы;

- развитие рыбодобычи и рыбопереработки;

- организация централизованной закупки и реализация рыбной продукции рыболовецких предприятий и населения;

- создание и функционирование ассоциации рыбодобывающих предприятий;

- формирование муниципального заказа на рыбную продукцию;

- развитие приоритетных и льготных условий при предоставлении муниципального имущества.

В соответствии с государственной программой «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» (утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п) Октябрьский район обладает следующими потенциальными возможностями для развития отрасли сельского хозяйства:

- развитие молочного животноводства;

- развитие мясного животноводства;

- рыбодобыча и рыбопереработка;

- заготовка и переработка дикоросов.

В муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 20.09.2013 № 3428) обозначено приоритетное направление развития сельского хозяйства для данной территории – мясное и молочное животноводство. Наиболее эффективными мерами отмечены прямые субсидии за счет средств районного бюджета на содержание и разведение скота, на развитие материально технической базы, компенсации за выработку электроэнергии собственными силами или полученную от источников децентрализованного электроснабжения. К 2020 году прогнозируется увеличение поголовья крупного рогатого скота на 4 % от уровня 2013 года, увеличение объемов производства молока на 12,4 %.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, а также благодаря сохранению спроса на продукцию животноводства действующие объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории сельского поселения, должны быть сохранены в полном объеме. Создание новых объектов позволит укрепить продовольственную безопасность, а также будет способствовать диверсификации экономики.

В целях достижения стратегических приоритетов регионального и муниципального уровня и содействия в реализации проектов производственной сферы, отмеченных в документах социально-экономического планирования, в сельском поселении Унъюган предложены к размещению ферма, теплица, пункт приема и переработки дикоросов, а также реконструкция крестьянско-фермерского хозяйства.

Обеспечение соответствующей инфраструктурой (транспортной, инженерной) территорий, предназначенных для размещение вышеуказанных объектов, позволит повысить привлекательность и конкурентоспособность сельского поселения для инвесторов.

### Жилищный фонд

На расчетный срок (2035 г.) при корректировке генерального плана предлагается увеличение площади жилых территорий до 193,5 га (на 38%), в том числе индивидуальной жилой застройки до 45,9 га (почти в 2 раза), малоэтажной жилой застройки до 129,4 га (на 14%) и среднеэтажной жилой застройки до 18,2 га (более чем в 7 раз).

Плотность населения на территории жилой застройки должна составить 29 чел./га (сокращение на 20%), а в границах населенного пункта увеличится до 8 чел./га.

Согласно, стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2030 года (далее - Стратегия), показатель средней жилищной обеспеченности к 2030 году в среднем на территории района должен составить 29,5-33,7 кв. м площади жилых помещений на человека.

С учетом сложившихся темпов жилищного строительства в муниципальном образовании, а также ориентиров, заложенных в Стратегии уровень средней жилищной обеспеченности на территории сельского поселения на расчетный срок должен составить не менее 30 кв. м общей площади жилых помещений на человека.

Общий объем жилищного фонда на расчетный срок должен составить порядка 170,7 тыс. кв. м. При сносе непригодного для проживания жилищного фонда в полном объеме (28,5 тыс. кв.м) общая площадь нового жилищного строительства должна составить не менее 75,5 тыс. кв. м, при этом среднегодовой темп жилищного строительства определен на уровне не менее 3,8 тыс. кв. м общей площади.

Реализация запланированных проектом мероприятий в жилищной сфере позволит достичь следующих значений целевых показателей:

- увеличение площади жилых территорий на 38% относительно существующего уровня;

- объем нового жилищного строительства не менее 75,5 тыс. кв. м площади (44% от проектного жилищного фонда);

- снос непригодного для проживания жилищного фонда в полном объеме;

- рост средней жилищной обеспеченности до 30 кв. м общей площади жилых помещений на человека (прирост 50% к существующему уровню).

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Мероприятия по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения определены с учетом прогнозируемого роста численности населения до 5,7 тыс. человек на конец расчетного срока.

Таким образом, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения и достижению требуемого уровня обеспеченности населения:

- строительство новых объектов в соответствии с необходимой потребностью, а также объектов, запланированных к размещению программами социально-экономического развития;

- реконструкция действующих объектов;

- снос объектов по муниципальным нуждам.

Ниже приведен расчет потребности жителей сельского поселения Унъюган в объектах социальной сферы местного значения уровень поселение (Таблица 10).

Таблица 10 Расчет потребности населения сельского поселения Унъюган в объектах социального и культурно-бытового обслуживания местного значения поселения на конец расчетного срока (численность населения - 5,7 тыс. человек)

| № п/п | Наименование | Норматив | М проектная сохраняемая | Требуемая мощность | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1.1 | Физкультурно-спортивные залы, кв. м общей площади | 350 на 1 тыс. чел. | 1657 | 1995 | -338 |
| 1.2 | Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 75 на 1 тыс. чел. | 0 | 428 | -428 |
| 1.3 | Плоскостные сооружения, тыс. кв. м общей площади | 1,95 на 1 тыс. чел. | 2056 | 11115 | -9059 |
| 2 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 2.1 | Учреждения культуры клубного типа, мест | 70 на 1 тыс. чел. | 441 | 399 | 42 |
| 2.2 | Библиотеки, объект | 1 на 1 тыс. чел. | 1 | 6 | -5 |

Таким образом, на основании выполненных расчетов, а также с учетом программ по развитию территории, генеральным планом были предложены мероприятия по строительству и реконструкции объектов социального и культурно-бытового обслуживания местного и регионального значения (Таблица 11).

Таблица 11 Мероприятия по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

| Наименование объекта | Кол-во объектов | Единица измерения | Мощность | Мероприятие | Обоснование | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ "Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1". Начальная школа | 1 | место | 90 | реконструкция | В соответствии с решениями действующего Генерального плана | Местное. Муниципальный район |
| Дом детского творчества (музыкальная школа) | 1 | место | 150 | строительство | В соответствии с решениями действующего Генерального плана | Местное. Муниципальный район |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Клуб КСК "Таежный" | 1 | место | 500 | реконструкция | В соответствии с решениями Протокола рабочего совещания по предварительному рассмотрению основных проектных решений по МК 06/14 от 03.02.2014 г. | Местное. Поселение |
| Спортивный комплекс | 1 | кв. м общей площади | 1000 | строительство | В соответствии с решениями действующего Генерального плана и расчетами | Местное. Поселение |
| Бассейн | 1 | кв. м зеркала воды | 450 | строительство | В соответствии с расчетом | Местное. Поселение |
| Спортивная площадка | 2 | кв. м общей площади | 1330 | строительство | В соответствии с расчетом | Местное. Поселение |
| Спортивная площадка | 1 | кв. м общей площади | 1000 | строительство | В соответствии с расчетом | Местное. Поселение |
| Стадион | 1 | кв. м общей площади | 5400 | строительство | В соответствии с расчетом | Местное. Поселение |
| Лыжная база | 1 | объект | 1 | строительство | В соответствии с решениями действующего Генерального плана | Местное. Поселение |
| Горнолыжная база | 1 | объект | 1 | строительство | В соответствии с решениями действующего Генерального плана | Местное. Муниципальный район |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Библиотека | 2 | объект | 2 | строительство | В соответствии с расчетом | Местное. Поселение |
| Объекты пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | 1 | автомобиль | 4 | строительство | В соответствии с Адресной инвестиционной программой ХМАО-Югра на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Региональное |

В результате реализации предложенных проектом мероприятий будет получен как качественный эффект – достижение нормативного уровня обеспеченности населения объектами социальной сферы при минимальных затратах времени, так и количественный – создание новых рабочих мест в сфере обслуживания.

## Развитие транспортной инфраструктуры

### Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

В соответствии со схемой территориального планирования ХМАО-Югры, предусмотрено строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения соединяющей поселок Унъюган с пгт. Коммунистический, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах сельского поселения - 5,4 км.

Для обеспечения подъезда к поселку, объектам инженерной инфраструктуры, коммунально-складским территориям, полигонам твердых бытовых отходов и пилораме, на территории сельского поселения Унъюган предусмотрено:

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, класса "обычная автомобильная дорога", общей протяженностью - 7,7 км.

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, класса "обычная автомобильная дорога", общей протяженностью - 0,2 км.

Все остальные автомобильные дороги, не затронутые строительством и реконструкцией, сохраняются.

Решениями генерального плана для организации междугородных перевозок предусматривается строительство автостанции.

Железнодорожный транспорт

Изменений, касающихся железнодорожного транспорта, на территории сельского поселения Унъюган в решениях генерального плана не предусмотрено.

### Улично-дорожная сеть

В соответствии с требованиями РНГП ХМАО-Югры введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

В целях создания удобных, быстрых и безопасных транспортных связей на территории поселка Унъюган, генеральным планом предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Параметры поперечного профиля улиц и дорог, в том числе ширина пешеходной части тротуара, назначены согласно требованиям таблицы 28 РНГП ХМАО-Югры, в том числе: ширина проезжей части главных улиц - 7,0 м, ширина проезжей части улиц в жилой застройке основных, улиц в жилой застройке второстепенных – 6,0 м и проездов – 3,0-6,0 м. Для обеспечения долговременной и безотказной работы улично-дорожной сети, дорожные одежды улиц и дорог необходимо предусмотреть капитального типа.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети поселка Унъюган представлены ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 53,8 |
| - главные улицы | км | 2,2 |
| - улицы в жилой застройке основные | км | 9,8 |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км | 32,2 |
| - проезды | км | 9,6 |

При подготовке проектной документации, в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в сельском поселении Унъюган определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок - 380 ед. на 1000 человек, и проектной численности жителей - 5700 человек. Расчетное количество автомобилей составляет 2193 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в РНГП ХМАО-Югры:

- согласно п. 3.5.7.5. потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 3.5.7.4. потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 3.5.6.2. общая обеспеченность автостоянками открытого и закрытого типа для постоянного хранения автомобилей должна составлять не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Для обеспечения легкового автотранспорта сельского поселения Унъюган объектами дорожного сервиса, а также для обслуживания транзитного транспорта (потребность поселения составляет: АЗС - 2 топливораздаточные колонки, СТО - 11 постов) предусмотрено:

- сохранение действующей АЗС, мощностью 2 топливораздаточные колонки;

- сохранение 9 остановочных пунктов;

- сохранение действующей автомойки, мощностью 1 пост;

- строительство двух АЗС, общей мощностью 6 топливораздаточных колонок;

- строительство 3 СТО, общей мощностью 12 постов;

- строительство автомойки, мощностью 2 поста;

- строительство остановки автобуса.

Для обеспечения жителей поселка Унъюган, проживающих в многоквартирных домах (2059 человек), местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта, в соответствии с расчетной потребностью (782 машино-места), предусмотрено:

- сохранение 8 действующих комплексов гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью 504 машино-мест;

- строительство 13 комплексов гаражей индивидуального транспорта, вместимостью 748 машино-мест.

Хранение личного автотранспорта жителей индивидуальной застройки предусмотрено на территории приусадебных участков.

В соответствии с проектными решениями, определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения:

Объекты местного значения муниципального района

- автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района, класса "обычная автомобильная дорога", общей протяженностью – 26,7 км;

- автостанция

- автозаправочная станция.

Объекты местного значения поселения

- главные улицы – 2,2 км;

- улицы в жилой застройке основные – 9,6 км;

- улицы в жилой застройке второстепенные – 32,5 км;

- проезды – 8,5 км;

- автозаправочная станция.

## Инженерная подготовка территории

Отвод поверхностного стока с территории поселка Унъюган предлагается осуществлять посредством ливневой канализации открытого типов. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков и трубопроводов, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Сброс дождевых вод предлагается производить в реку. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются при подготовке проекта планировки территории, и уточняются на стадии разработки рабочей документации, после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

## Развитие иинженерного обеспечения

### Водоснабжение

Расчеты по системе водоснабжения сельского поселения Унъюган Октябрьского района выполнены с учетом ее развития на расчетный срок. Раздел выполнен в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

Проектом предусмотрена реконструкция водопроводных очистных сооружений, предназначенных для нужд хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения поселка Унъюган с учетом увеличения числа жителей и возрастающей потребности населения в чистой питьевой воде, соответствующей требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Учитывая степень благоустройства зданий, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в размере                   224-244 л/сут на одного жителя, в соответствии с действующими нормативами.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчет водопотребления по зоне обслуживания ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания» приведен ниже (Таблица 33).

Таблица 33. Основные показатели водопотребления сельского поселения Унъюган по зоне обслуживания ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания» на расчетный срок (2035 г.)

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством централизованным горячим водоснабжением при закрытых и открытых системах отопления | 1205 | 244 | 294,02 | 352,82 |
| 2 | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения оборудованные газовыми водонагревателями | 3050 | 224 | 683,20 | 819,84 |
| 3 | Расход воды на полив территории | 4255 | 50 | 212,75 | 255,30 |
| 4 | Местная промышленность и неучтенные расходы 10% |  |  | 97,72 | 117,27 |
| Итого: |  |  |  | 1287,69 | 1545,23 |

Ориентировочный объем водопотребления по зоне обслуживания ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания» составит 1545,23 м3/сут.

В связи с этим предусмотрена реконструкция водопроводных очистных сооружений, производительностью 360 м3/сут., расположенных по ул. Тюменская, 76 с увеличением расчетной производительности до 1550 м3/сут., а также расширение водозабора за счет создания новых скважин для увеличения объёмов добычи воды.

Скважины №22-33, №24-86 предусмотрено исключить из системы централизованного водоснабжения, так как для них нарушены санитарно-защитные зоны 1 пояса водозаборных сооружений. При этом скважина №22-33 тампонируется, а скважину №24-86 предполагается использовать для технических и противопожарных нужд.

Расчет водопотребления по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" приведен ниже (Таблица 44).

Таблица 44. Основные показатели водопотребления сельского поселения Унъюган

по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск"

на расчетный срок (2035 г.)

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством централизованным горячим водоснабжением при закрытых и открытых системах отопления | 1330 | 244 | 324,52 | 389,42 |
| 2 | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения оборудованные газовыми водонагревателями | 115 | 224 | 25,76 | 30,91 |
| 3 | Расход воды на полив территории | 1445 | 50 | 72,25 | 86,70 |
| 4 | Местная промышленность и неучтенные расходы 10% | - | - | 35,03 | 42,03 |
| Итого: |  |  |  | 457,56 | 549,06 |

Ориентировочный объем водопотребления по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" составит 549,06 м3/сут.

Водопроводные очистные сооружения Таежного линейного производственного управления ВОС-3200, ВОС-400 и весь комплекс сооружений на площадках водозабора сохраняются на расчетный срок.

Существующие магистральные водопроводные сети преимущественно сохраняются на расчетный срок. При этом предусмотрена плановая поэтапная замена ветхих и аварийных водопроводов. Участки водопровода, проложенные совместно с тепловыми сетями, подлежат постепенной перекладке в зависимости от степени износа и аварийности данных сетей. Водопроводы после перекладки прокладываются подземно, отдельно от трубопроводов тепловой сети.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить гидравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии рабочего проектирования. При подготовке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Для обеспечения поселка Унъюган централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция действующих водопроводных очистных сооружений расчетной производительностью 360 м3/сут с увеличением расчетной производительности до 1550 м3/сут;

- расширение существующего водозабора подземных вод №1 за счет проводимой разведки эксплуатационных запасов подземных вод и активного освоения новых участков. Строительство водозаборных скважин для увеличения объёмов добычи воды. Предполагаемая производительность водозабора №1 – 1620 м3/сут

- строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 32-160 мм, общей протяженностью 17,36 км.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

- ВОС (реконструкция) – 1 объект;

- водозаборная скважина – 6 объектов (4шт – эксплуатационные, 2шт – наблюдательные);

- водопроводные сети диаметром 32-160 мм – 17,36 км.

### Водоотведение (канализация)

Расчеты системы водоотведения сельского поселения Унъюган выполнены с учетом его развития на расчетный срок.

В целях улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Унъюган генеральным планом предлагается сохранение частично централизованной, частично децентрализованной системы водоотведения с дальнейшим расширением охвата централизованной системы водоотведения.

Децентрализованную систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на канализационные очистные сооружения (КОС).

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85). Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки на расчетный срок, удельное водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 224-244 л/сут. (в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, установленными приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №22-нп от 11.11.2013 г.).

Расчетный (средний за год) суточный расход стоков определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчете расходов сточных вод количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Расчет объема сточных вод по зоне обслуживания ООО «Лидер» приведен ниже (Таблица 55).

Таблица 55. Расчет объема сточных вод по зоне обслуживания ООО «Лидер» на расчетный срок (2035 г.)

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством централизованным горячим водоснабжением при закрытых и открытых системах отопления | 1205 | 244 | 294,02 | 352,82 |
| 2 | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения оборудованные газовыми водонагревателями | 3050 | 224 | 683,20 | 819,84 |
| 3 | Местная промышленность и неучтенные расходы 10% | - | - | 97,72 | 117,27 |
| Итого: |  |  |  | 1074,94 | 1289,93 |

Ориентировочный объем сточных вод по зоне обслуживания ООО «Лидер» составит 1289,93 м3/сут. В связи с этим предусмотрена реконструкция КОС-400 для увеличения расчетной производительности до 1300 м3/сут.

Расчет объема сточных вод по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" приведен ниже (Таблица 66).

Таблица 66. Расчет объема сточных вод по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" на расчетный срок (2035 г.)

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством централизованным горячим водоснабжением при закрытых и открытых системах отопления | 1330 | 244 | 324,52 | 389,42 |
| 2 | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения оборудованные газовыми водонагревателями | 115 | 224 | 25,76 | 30,91 |
| 3 | Местная промышленность и неучтенные расходы 10% | - | - | 35,03 | 42,03 |
| Итого: |  |  |  | 385,31 | 462,36 |

Ориентировочный объем сточных вод по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" составит 462,36 м3/сут.

Существующие сети и объекты системы водоотведения на территории сельского поселения Унъюган большей частью сохраняются за исключением частичной перекладки существующих магистральных канализационных коллекторов, попадающих в зону планируемого строительства жилых домов.

Для расширения охвата централизованной системы водоотведения п. Унъюган предусмотрено строительство канализационной насосной станции расчётной производительностью 300 м3/сут, а также самотечных и напорных магистральных канализационных коллекторов.

Для обеспечения сельского поселения Унъюган системой водоотведения надлежащего качества на расчетный срок (2035 г.) предусмотрены следующие мероприятия:

– реконструкция КОС "Био-400", производительностью 400 м3/сут, с увеличением расчетной производительности до 1300 м3/сут;

– строительство КНС, производительностью 300 м3/сут;

– строительство магистральных самотечных и напорных коллекторов канализации диаметрами 110-200 мм, общей протяженностью 1,86 км;

– установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии рабочего проектирования.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

– КОС (реконструкция) – 1 объект;

– КНС – 1 объект;

– канализационные сети - 1,86 км.

### Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями РНГП ХМАО, СП 131.13330.2012. Свод правил. «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*», СП 50.13330.2012. Свод правил. «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 124.13330.2012. Свод правил.  «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 89.13330.2012. Свод правил. «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 41 °С;

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 9,1 °С;

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

При разработке генерального плана учитывались решения, предусмотренные разработанными документами: "Генеральная схема теплоснабжения населенных пунктов Октябрьского района до 2021 года", "Корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на период с 2011 по 2021 год ".

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов проектом генерального плана предложено:

Сохранение существующей системы теплоснабжения общественных зданий и жилой застройки от котельной №2, №3 Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск".

Закрытие и консервация Котельная №1 КЕ 10-14. Теплоснабжение многоквартирных жилых домов и административных и общественных зданий северо-восточной части п. Унъюган, ранее подключенной к котельной №1, выполнить централизованно от построенной, но не введённой в эксплуатацию котельной "Микромодуль" мощностью 7,63 МВт. Теплоснабжение административных и общественных зданий центральной части поселка Унъюган, ранее подключенной к котельной №1, выполнить централизованно от трёх блочных модульных котельных.

Проектной документацией «Строительство котельных с подключением к существующим инженерным сетям в п. Унъюган, Октябрьского района, ХМАО, Тюменской области» выделено три пусковых комплекса

- первый пусковой комплекс (ул. Школьная 12);

- второй пусковой комплекс (ул. Тюменская 65, сооружение 1);

- третий пусковой комплекс (Промышленный проезд 18).

Блочные модульные котельные по ул. Школьная 12 и ул. Тюменская 65 установленной мощностью 0,5 МВт, блочная модульная котельная Промышленный проезд 18 мощностью 1,5 МВт.

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также части застройки административно-делового назначения предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителей отоплением и горячей водой. Расчетная подключенная мощность жилой застройки и части застройки административно-делового назначения составит 8,33 Гкал/час (33565 Гкал/год).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Результаты расчёта приведены ниже (Таблица17).

Таблица17. Расчет тепловых нагрузок

| № | Наименование здания | Этаж ность | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Котельная "ЛПУМГ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка | 3 | 42960 | 2,565 | 0,000 | 1,327 | 3,892 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 1 | 4350 | 0,336 | 0,000 | 0,132 | 0,467 |
| 3 | Общественно-деловая застройка | 2 | 19475 | 1,093 | 1,216 | 0,272 | 2,580 |
| Всего |  |  |  | 3,993 | 1,216 | 1,731 | 6,939 |
| Котельная "Микромодуль" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка | 3 | 41460 | 2,440 | 0,000 | 1,185 | 3,626 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 1 | 230 | 0,017 | 0,000 | 0,008 | 0,025 |
| 3 | Общественно-деловая застройка | 2 | 6070 | 0,420 | 0,409 | 0,539 | 1,368 |
| Всего |  |  |  | 2,878 | 0,409 | 1,732 | 5,018 |
| Котельная ул. Школьная, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 1 | 2190 | 0,170 | 0,131 | 0,017 | 0,318 |
| Котельная ул. Тюменская, 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 1 | 3820 | 0,234 | 0,203 | 0,007 | 0,444 |
| Котельная ул. Промышленный проезд 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка | 4 | 8580 | 0,4829 | 0,0000 | 0,2662 | 0,7491 |
| 2 | Общественно-деловая застройка | 2 | 4120 | 0,2210 | 0,2431 | 0,0428 | 0,5069 |
| Всего |  |  |  | 0,704 | 0,243 | 0,309 | 1,256 |
| Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1 | 68790 | 5,3052 | 0,0000 | 1,8976 | 7,2027 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 2 | 3980 | 0,2577 | 0,0000 | 0,1326 | 0,3903 |
| 3 | Общественно-деловая застройка | 2 | 26870 | 1,9948 | 0,2905 | 0,6419 | 2,9272 |
| Всего от индивидуальных газовых котлов |  |  |  | 5,882 | 0,290 | 2,153 | 8,325 |
| Всего по п. Унъюган |  |  |  | 14,193 | 2,840 | 6,478 | 23,511 |

Суммарное теплопотребление территории в границах проекта планировки составит 23,51 Гкал/ч (91590 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения теплоснабжения новых потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения, предусмотрено:

- строительство блочной модульной котельной ул. Школьная 12 мощностью 0,5 МВт;

- строительство блочной модульной котельной ул. Тюменская 65 мощностью 0,5 МВт;

- строительство блочной модульной котельной Промышленный проезд 18 мощностью 1,5 МВт;

- строительство тепловых сетей общей протяжённостью 1,02 км в двухтрубном исполнении.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

- блочная модульная котельная ул. Школьная 12 мощностью 0,5 МВт;

- блочная модульная котельная ул. Тюменская 65 мощностью 0,5 МВт;

- блочная модульная котельная Промышленный проезд 18 мощностью 1,5 МВт;

- тепловые сети общей протяжённостью 1,02 км в двухтрубном исполнении.

Проектом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы и установка приборов учета тепловой энергии. Строительство домов по энергосберегающей технологии.

### Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надежности системы электроснабжения сельского поселения Унъюган.

Проектные потребители электрической энергии относятся к электроприемникам третьей и второй категории надежности.

Снабжение потребителей сельского поселения Унъюган электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Электроснабжение потребителей II категории надежности предлагается осуществлять от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных с разных секций шин понизительных подстанций.

Проектные решения приняты на основе схемы электроснабжения поселка Унъюган, разработанной ОАО "ЮТЭК - Кода".

Генеральным планом на территории сельского поселения Унъюган предусматривается строительство и реконструкция объектов системы электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надежности электроснабжения существующих.

Марку и мощность проектных ТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии проектирования. Воздушные ЛЭП напряжением 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Часть существующих ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ предлагается сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Основные показатели электропотребления сельского поселения Унъюган приведены ниже (Таблица18).

Таблица 18. Расчет суммарной электрической нагрузки по сельскому поселению Унъюган на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (кВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 22572 | 0,015 | - | 0,9 | 304,72 |
| 1 | Малоэтажная жилая застройка | 1-3 | 85367 | 0,015 | - | 0,9 | 1152,45 |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка | 3-5 | 40983 | 0,0158 | - | 0,9 | 582,78 |
| 3 | Административная застройка | 1-4 | 43061 | - | 2325,29 | 0,6 | 1395,18 |
| 4 | ВОС, КОС, КНС |  |  |  |  |  | 600 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  | 4035,13 |
| Итого по сельскому поселению: |  |  |  |  |  |  | 4035,13 |

Суммарная электрическая нагрузка (без учета промышленных потребителей) сельского поселения Унъюган с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 4,44 МВт.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

п. Унъюган:

- строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 15,9 км;

- строительство кабельных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,4 км;

- строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 250-630 кВА - 17 объектов;

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

- ТП 10/0,4 кВ – 17 объектов;

- ЛЭП 10 кВ – 16,3 км.

### Газоснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение и реконструкцию системы газораспределения и газоснабжения потребителей поселка Унъюган. Все мероприятия по созданию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта.

Охват централизованным газоснабжением проектируемой, а также существующей жилой застройки принят на расчетный срок – 100%.

Использование природного газа предусматривается для:

- приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей жилой     застройки;

- нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Газораспределительная система предполагается смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система 3-х ступенчатая.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода - 2035 г. с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.12.2006 № 296-п «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа». Среднемесячная норма расхода газа на человека 13,6 м3.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

Расход газа на отопление от индивидуальных газовых котлов определен исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Основные показатели газопотребления поселка Унъюган на расчетный срок приведены ниже (Таблица 19).

Таблица 19. Основные показатели газопотребления п. Унъюган на расчетный срок (2035г.)

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Унъюган (пищеприготовление) | 5700 | 423 | 930240 |
| 2 | Котельные: |  |  |  |
| 2.1 | Котельная "ЛПУМГ" | - | 867,4 | 3586875 |
| 2.2 | Котельная "Микромодуль" | - | 627,3 | 2760000 |
| 2.3 | Котельная ул. Школьная, 12 | - | 39,7 | 115000 |
| 2.4 | Котельная ул. Тюменская, 65 | - | 55,5 | 147500 |
| 2.5 | Котельная Промышленный проезд 18 | - | 157 | 643750 |
| 3 | Индивидуальные газовые котельные | - | 1040,7 | 4195625 |
|  | Итого: |  | 3210,6 | 12378990 |

Для реализации генерального плана п. Унъюган предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство газопроводов высокого  давления диаметром 63 мм, протяженностью 0,2  км;

- строительство пунктов редуцирования газа - 2 объекта.

В соответствии с проектными решениями, определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения:

- газопровод высокого  давления диаметром 63 мм, протяженностью 0,2  км.;

- пункт редуцирования газа - 2 объекта.

### Связь и информатизация

Генеральным планом предлагаются решения по реконструкции и развитию систем связи, связанные с изменением планировочной структуры поселка Унъюган.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

По результатам анализа существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети, проектом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи. Реконструкция или строительство новых объектов и сетей связи проектом предлагается в течение срока его реализации по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей. На расчетный срок потребное количество номеров (с учетом абонентов подвижной связи) при численности населения 5700 человек составит 2280 номеров. Проектом предусматривается вынос магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), попадающих в проектируемые зону малоэтажной жилой застройки и зону транспортной инфраструктуры. Общая протяженность выносимой ВОЛС-0,6 км.

В проекте схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на территории поселения предусмотрено размещение объектов регионального значения-антенно-мачтовые сооружения -2 объекта, один из них является телевизионным ретранслятором. Данные решения учтены в проекте генерального плана.

Проектом предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM на основе технологий 3G. Для организации мобильной связи предусмотрено сохранение существующих антенно-мачтовых сооружений, так как они в полной мере удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД.45.162 – 2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985, территория ХМАО относится к регионам 2-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 - 2015 годы). Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

В соответствии с проектными решениями, определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения:

- волоконно-оптическая линия связи протяженностью 0,6 км.

## Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов, санитарными разрывами, охранными зонами, водоохранными зонами, прибрежными защитными полосами, береговыми полосами водных объектов, зонами охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Зоны с особыми условиями использования территорий сельского поселения Унъюган отображены в графических материалах проекта: «Карта ограничений использования территории. Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Таблица 20. Зоны с особыми условиями использования территории сельского поселения Унъюган

| №№ п\п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы |  |  |
| п. Унъюган |  |  |
|  | Крестьянско-фермерское хозяйство | 300 |
|  | Канализационные очистные сооружения "Био-400" | 200 |
|  | Автозаправочные станции | 100, 50 |
|  | Автомойки | 100, 50 |
|  | Пилорамы | 100 |
|  | Станции технического обслуживания | 100, 50 |
|  | Теплица | 100 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Коммунально-складские территории | 50 |
|  | Пункт по приему дикоросов у населения. Предприятие по переработке дикоросов | 50 |
|  | Склад древесины | 50 |
|  | Ферма | 50 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта | 35, 25, 15, 10 |
|  | Канализационные насосные станции | 20, 15 |
| Территория сельского поселения Унъюган |  |  |
|  | Компрессорная станция | 700 |
|  | Полигон ТБО | 500 |
|  | Скотомогильник с биологическими камерами (не действующий) | 500 |
|  | Магистральные газопроводы высокого давления | 350 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 200 |
|  | Железная дорога | 100, 50 |
| Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных за территорией п. Унъюган, накладывающие ограничения на его территорию |  |  |
|  | Железная дорога | 100, 50 |
| Охранные зоны |  |  |
| п. Унъюган |  |  |
|  | Метеорологическая станция | 200 |
|  | Линии электропередачи 110 кВ | 20 |
|  | Понизительная станция 110/10 кВ "Унъюган" | 20 |
|  | Линии электропередачи 10(6) кВ | 10, 5, 1 |
|  | Пункты редуцирования газа | 10 |
|  | Трансформаторные подстанции | 10 |
|  | Газопроводы | 3, 2 |
|  | Тепловые сети | 3 |
| Территория сельского поселения Унъюган |  |  |
|  | Компрессорная станция | 100 |
|  | Магистральные газопроводы высокого давления | 25 |
|  | Линии электропередачи 110 кВ | 20 |
|  | Понизительная станция 110/10 кВ "Альфа" | 20 |
|  | Линии электропередачи 10(6) кВ | 10, 5 |
|  | Трансформаторные подстанции | 10 |
|  | Газопроводы | 3, 2 |
|  | Линии связи | 2 |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |  |  |
|  | Первый пояс зон санитарной охраны скважин для забора воды | 50 |
|  | Первый пояс зон санитарной охраны водопроводных очистных сооружений | 30 |
|  | Первый пояс зон санитарной охраны водонапорной башни | 10 |
|  | Первый пояс зон санитарной охраны артезианских скважин | 30 |
|  | Первый пояс зон санитарной охраны артезианской скважины СКВ-1(34-156) | 30 |
|  | Второй пояс зон санитарной охраны артезианской скважины СКВ-1(34-156) | 45 |
|  | Третий пояс зон санитарной охраны артезианской скважины СКВ-1(34-156) | 317 |
|  | Первый пояс зон санитарной охраны артезианской скважины СКВ-3(34-154) | 30 |
|  | Второй пояс зон санитарной охраны артезианской скважины СКВ-3(34-154) | 52 |
|  | Третий пояс зон санитарной охраны артезианской скважины СКВ-3(34-154) | 366 |
| Береговые полосы водных объектов |  |  |
|  | р. Нягынь-Юган | 20 |
|  | р. Унъюган | 20 |
|  | ручьи | 5 |
| Водоохранные зоны |  |  |
|  | р. Нягынь-Юган | 200 |
|  | р. Унъюган | 100 |
|  | Ручьи | 50 |
| Прибрежные защитные полосы |  |  |
|  | р. Нягынь-Юган | 50 |
|  | р. Унъюган | 50 |
|  | Ручьи | 50 |

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 № 9;

- Правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные приказом Минстроя Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

- Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972;

- Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин сельского поселения Унъюган муниципального образования Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Тюменской области, разработанный ООО «Эколог».

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельной, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанции размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

## Охрана окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера:

- проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ;

- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ;

- внедрение и реконструкция механических и биологических фильтров на всех инженерных объектах в поселении;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

- упорядочение улично-дорожной сети, сооружений транспортных развязок;

- организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Мероприятия по охране водной среды

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории сельского поселения Унъюган предлагается решение следующих основных организационных задач:

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод на территории поселения;

- эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода ;

- С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов проектом генерального плана рекомендуются следующие мероприятия:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- расчистка русла рек, проведение берегоукрепительных работ;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с сельскохозяйственных, коммунально-складских и жилых территорий необходимо строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова на территории сельского поселения Унъюган рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

- устройство зеленых лесных полос вдоль транспортных коммуникаций.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий их по восстановлению и рекультивации. На проектируемой территории рекультивации подлежат захламлённые участки, земли, нарушенные при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения, транспортных коммуникаций.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений, являются:

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории сельского поселения от жидких и твердых отходов;

- контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- мониторинг степени загрязнения почвенного покрова.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза отходов на существующий полигон ТБО, расположенный у северной границы п. Унъюган;

- сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов.

Нормы накопления отходов на территории проекта планировки принимаются в размере 2,8м3/чел. в год в соответствии с генеральной схемой очистки Октябрьского района.

Объем образующихся отходов в сельском поселении Унъюган, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (5700 человек), на конец расчетного срока составит около 63,8 тыс. тонн.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование  отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также  размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должны осуществляться в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Для утилизации биологических отходов, образующихся на территории сельского поселения Унъюган, в дальнейшем предлагается приобретение инсинератора.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории сельского поселения Унъюган.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решением проекта генерального плана предлагается произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

- освещение территории;

- обустройство мест сбора мусора.

Главным направлением озеленения территории населенных пунктов является создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов в составе озелененных территорий общего пользования и озелененных территорий специального назначения;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги;

- создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны);

- организация озеленения санитарно-защитных зон.

Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий производственного назначения должна определяться в проекте СЗЗ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Система зеленых насаждений населенных пунктов складывается из:

- озелененных территорий общего пользования;

- озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках учреждений здравоохранения, пришкольных участков, детских садов);

- озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», суммарная площадь озелененных территорий общего пользования для крупных сельских поселений (численностью свыше 5 тыс. человек) должна быть не менее 16 м2 /чел.

Проектными решениями предусматривается увеличение площади озелененных территорий общего пользования до 91,6 м2/чел.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже (Таблица 21).

Таблица 21 Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |  |
| 1.2 | Сильные осадки |  |  |  |
| 1.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |  |
| 1.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |  |
| 1.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |  |
| 1.4 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |  |
| 1.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |  |
| 1.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |  |
| 2 Природные пожары |  |  |  |  |
| 2.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |  |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |  |

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Риски затопления, подтопления территории сельского поселения Унъюган отсутствуют.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории сельского поселения Унъюган возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на:

- пожаро-взрывоопасных объектах (ПВО);

- электроэнергетических системах;

- коммунальных системах жизнеобеспечения;

- автомобильном транспорте.

Риск возникновения ЧС на химически опасных и радиационно-опасных объектах не прогнозируется, в связи с отсутствием данных объектов на территории поселения.

Сельское поселение Унъюган не относится к группе по гражданской обороне (ГО) и не является категорированным по ГО. Организации, отнесенные к категориям по ГО, отсутствуют.

Пожаро-взрывоопасные объекты

К числу пожаро-взрывоопасных объектов (ПВО) на территории сельского поселения Унъюган относятся объекты, использующие и хранящие горючие и взрывоопасные вещества (ПОО Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «ГазпромТрасгазЮгорск» ОАО «Газпром», котельные), автозаправочные станции, газопроводы высокого давления, магистральные газопроводы высокого давления.

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: тепловые сети, водопроводные сети, котельные, водопроводные очистные сооружения, канализационные очистные сооружения, понизительные подстанции.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных системах жизнеобеспечения;

- ветхости тепловых, водопроводных сетей;

- халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;

- низкого качества ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения, особенно в зимний период.

Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) могут привести невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются неисправности путей подвижного состава, средств сигнализации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов.

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Аварии железнодорожного транспорта, осуществляющего перевозку опасных грузов, могут приводить к пожарам, взрывам, химическому и биологическому заражению, радиоактивному загрязнению. Характерной особенностью этих чрезвычайных ситуаций являются значительные размеры и высокая скорость формирования очага поражения.

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории сельского поселения Унъюган могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

На территории сельского поселения Унъюган возможны единичные (малочисленные) заболевания людей гриппом, ОРЗ.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения заболеваний бешенством среди населения Российской Федерации, устанавливаются санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 №54.

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- организацию противопожарной пропаганды и др.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Унъюган предлагается использовать пожарные депо мощностью 2 и 4 автомобиля.

## Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в границы населенного пункта

Изменение границ п. Унъюган в соответствии с решениями генерального плана не влечет за собой включение в границы населенного пункта земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет. Увеличение границ населенного пункта Унъюган выполнено за счет земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 63 га для целей размещения индивидуальной жилой застройки, малоэтажной жилой застройки, объектов общественно-делового назначения, объектов автомобильного транспорта, озелененных территорий общего пользования, защитного озеленения и природного ландшафта. Сведения о земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет из земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения, отсутствуют.

Из границ п. Унъюган планируется исключение территорий площадью 7 га из них земельные участки, поставленные на кадастровый учет, на которых размещены свалка бытовых отходов и скотомогильник по утилизации и уничтожению биологических отходов (яма Беккари).

Таблица 22 Земельные участки, территории, исключаемые из границ населенного пункта п. Унъюган

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Описание местоположения земельного участка | Площадь, м2 | Текущее состояние земельных участков | Цель планируемого использования земельных участков | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:07:0101004:148 | ХМАО, Октябрьский район, муниципальное образование сельское поселение Унъюган, северная часть населенного пункта | 13822,23 | Территория складирования и захоронения отходов | Исключение из границ населенного пункта территории складирования и захоронения отходов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 2 | 86:07:0101004:2186 | ХМАО, Октябрьский район, муниципальное образование сельское поселение Унъюган, северная часть населенного пункта | 624,81 | Территория складирования и захоронения отходов | Исключение из границ населенного пункта территории складирования и захоронения отходов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

# основные технико-экономические показатели генерального плана

## Сельское поселение Унъюган

| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 |  | Общая площадь земель в границах сельского поселения | га |  | 7237 | 7237 |
|  |  |  | % |  | 100 | 100 |
| 1.1 |  | Площадь п.Унъюган: | га |  | 670 | 726 |
|  |  |  | % |  | 9,26 | 10,04 |
| 1.2 |  | Общая площадь сельского поселения вне границ населенных пунктов | га |  | 6567 | 6511 |
|  |  |  | % |  | 90,74 | 89,96 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Малоэтажной жилой застройки | га |  | 0,1 | - |
|  |  |  | % |  | 0,001 | - |
| 1.2.2 |  | Индивидуальной жилой застройки | га |  | 0,1 | - |
|  |  |  | % |  | 0,001 | - |
| 1.2.3 |  | Инженерной инфраструктуры | га |  | 98,2 | 98,2 |
|  |  |  | % |  | 1,36 | 1,36 |
| 1.2.4 |  | Транспортной инфраструктуры | га |  | 82,8 | 83.7 |
|  |  |  | % |  | 1,14 | 1,16 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 |  | Внешнего транспорта | га |  | 82,8 | 83,7 |
|  |  |  | % |  | 1,14 | 1,16 |
| 1.2.5 |  | Сельскохозяйственного использования | га |  | 0,1 | - |
|  |  |  | % |  | 0,001 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 |  | Ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га |  | 0,1 | - |
|  |  |  | % |  | 0,001 | - |
| 1.2.6 |  | Акваторий | га |  | 46,3 | 44,2 |
|  |  |  | % |  | 0,64 | 0,61 |
| 1.2.7 |  | Зона природного ландшафта | га |  | 6302,8 | 6246,2 |
|  |  |  | % |  | 87,09 | 86,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.7.1 |  | Природных территорий, не покрытых лесом и кустарником | га |  | 1,6 | 137,7 |
|  |  |  | % |  | 0,02 | 1,9 |
| 1.2.7.2 |  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га |  | 6301,2 | 6108,5 |
|  |  |  | % |  | 87,07 | 84,41 |
| 1.2.8 |  | Складирования и захоронения отходов | га |  | - | 1,4 |
|  |  |  | % |  | - | 0,02 |
| 1.2.8 |  | Зона коммуникационных коридоров | га |  | 36,6 | 37,3 |
|  |  |  | % |  | 0,51 | 0,52 |
| 2 |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Численность населения сельского поселения Унъюган |  | тыс. чел. | 5,4 | 5,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | п. Унъюган |  | тыс. чел. | 5,4 | 5,7 |
| 2.2 |  | Плотность населения |  | чел. на га | 0,7 |  |
| 3 |  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4 |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (вне границ населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Протяженность автомобильных дорог - всего |  | км | 26,7 | 35,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федерального значения |  | км |  |  |
|  |  | регионального или межмуниципального значения |  | км | 2,1 | 6,5 |
|  |  | местного значения |  | км | 24,6 | 28,7 |
|  |  | частных |  | км | - | - |
| 5 |  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Водопотребление - всего | м3/сут |  | 668,65 | 2094,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут |  | 442,71 | 1934,99 |
|  |  | на производственные нужды | м3/сут |  | 225,94 | 159,30 |
| 5.1.2 |  | Вторичное использование воды | м3/сут |  | - | - |
| 5.1.3 |  | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут |  | 3402,96 | 4620 |
|  |  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут |  | 3402,96 | 4620 |
| 5.1.4 |  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. |  | 70,8 | 224/244 |
|  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. |  | 70,8 | 224/244 |
| 5.1.5 |  | Протяженность сетей | км |  | 34,16 | 42,53 |
| 5.2 |  | Канализация |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут |  | - | 1752,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут |  | - | 1592,99 |
|  |  | Производственные сточные воды | м3/сут |  | - | 159,30 |
| 5.2.2 |  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 1200 | 2100 |
| 5.2.3 |  | Протяженность сетей | км |  | 16,4 | 17,23 |
| 5.3 |  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год |  | 2,69 | 5,28 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год |  | - | - |
|  |  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год |  | 2,69 | 5,28 |
| 5.3.2 |  | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч |  | 1000 | 1850 |
|  |  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч |  | 1000 | 1850 |
| 5.3.3 |  | Источники покрытия электронагрузок | МВА |  | 12,6 | 12,6 |
| 5.3.4 |  | Протяженность сетей | км |  | 72,3 | 72,7 |
| 5.4 |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1 |  | Потребление тепла | Гкал/год |  | - | 91590 |
|  |  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  | - | 91590 |
| 5.4.2 |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час |  | 24,2 | 11,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ТЭЦ | Гкал/час |  | - | - |
|  |  | котельные | Гкал/час |  | 24,2 | 11,3 |
| 5.4.3 |  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  | - | 8,3 |
| 5.4.4 |  | Протяженность сетей | км |  | 16,3 | 9,33 |
| 5.5 |  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.5.1 |  | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % |  | 100 | 100 |
| 5.5.2 |  | Потребление газа - всего | млн. м3/ год |  | - | 12,3 |
| 5.6 |  | Связь |  |  |  |  |
| 5.6.1 |  | Охват населения телевизионным вещанием | % населения |  | 100 | 100 |
| 5.6.2 |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек |  | - | 400 |
| 5.7 |  | Санитарная очистка территории | (суммарно по всем населенным пунктам) |  |  |  |
| 5.7.1 |  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год |  |  | 3,4 |
| 5.7.2 |  | Общая площадь свалок | единиц/га |  | - | - |
| 5.7.2 |  | Площадка для складирования ТБО | единиц/га |  | - | - |
| 5.7.4 |  | Скотомогильники | единиц |  | - | - |
| 5.7.5 |  | Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов | единиц |  |  |  |
| 6 |  | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество кладбищ | единиц/га |  | - | - |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 1-ГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жилищная сфера |  | млн.руб. |  |  |  |
| 6.2 | Социальная сфера |  | млн.руб. |  |  |  |
| 6.3 | Транспортная инфраструктура |  | млн.руб. |  |  | 195 |
| 6.4 | Инженерная инфраструктура |  | млн.руб. |  |  | 201,2 (Э)-30,4 |

## Поселок Унъюган

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь территории | га | 670,0 | 726 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | жилого назначения | га | 139,9 | 193,5 |
|  |  | % | 20,88 | 26,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Среднеэтажной жилой застройки | га | 2,4 | 18,2 |
|  |  | % | 0,36 | 2,5 |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 113,6 | 129,4 |
|  |  | % | 16,95 | 17,8 |
| 1.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 23,9 | 45,9 |
|  |  | % | 3,57 | 6,3 |
| 1.2 | Зоны общественно-делового назначения | га | 20,2 | 32,1 |
|  |  | % | 3,01 | 4,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Административно-деловая | га | 1,4 | - |
|  |  | % | 0,21 | - |
| 1.2.2 | Социальная и коммунально-бытовая | га | 2,2 | - |
|  |  | % | 0,33 | - |
| 1.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 1,9 | - |
|  |  | % | 0,28 | - |
| 1.2.4 | Учебно-образовательная | га | 7,6 | - |
|  |  | % | 1,14 | - |
| 1.2.5 | Культурно-досуговая | га | 1,0 | - |
|  |  | % | 0,15 | - |
| 1.2.6 | Спортивного назначения | га | 1,1 | - |
|  |  | % | 0,16 | - |
| 1.2.7 | Здравоохранения | га | 1,3 | - |
|  |  | % | 0,19 | - |
| 1.2.8 | Научно-исследовательская | га | 2,1 | - |
|  |  | % | 0,31 | - |
| 1.2.9 | Общественно-деловая | га | 1,6 | - |
|  |  | % | 0,24 | - |
| 1.3 | Производственного и коммунально-складского назначения | га | 55,9 | 63.2 |
|  |  | % | 8,34 | 8,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Коммунально-складская | га | 49,1 | - |
|  |  | % | 7,33 | - |
| 1.3.2 | Производственная и коммунально-складская | га | 6,8 | 63,2 |
|  |  | % | 1,01 | 8,,7 |
| 1.4 | Инженерной инфраструктуры | га | 8,4 | 9,6 |
|  |  | % | 1,25 | 1,3 |
| 1.5 | Транспортной инфраструктуры | га | 17,7 | 11,5 |
|  |  | % | 2,64 | 1,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.5.1 | Внешнего транспорта | га | 11,4 | - |
|  |  | % | 1,70 | - |
| 1.5.2 | Объектов автомобильного транспорта | га | 6,3 | - |
|  |  | % | 0,94 | - |
| 1.6 | Рекреационная | га | 0,5 | 50,8 |
|  |  | % | 0,07 | 7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.6.1 | Озелененных территорий общего пользования | га | 0,5 | 47,5 |
|  |  | % | 0,07 | 6,5 |
| 1.6.2 | Городских лесов и лесопарков | га | - | 3,3 |
|  |  | % | - | 0,5 |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 15,3 | 12,8 |
|  |  | % | 2,28 | 1,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 1,9 | 3,2 |
|  |  | % | 0,28 | 0,4 |
| 1.7.2 | Ведения садоводства, огородничества | га | 13,4 | 9,6 |
|  |  | % | 2,00 | 1,2 |
| 1.8 | Специального назначения | га | 7,2 | 5,8 |
|  |  | % | 1,08 | 0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.8.1 | Ритуального назначения | га | 5,8 | 5,8 |
|  |  | % | 0,87 | 0,8 |
| 1.8.2 | Складирования и захоронения отходов | га | 1,4 | - |
|  |  | % | 0,21 | - |
| 1.9 | Акваторий | га | 1,2 | 2,7 |
|  |  | % | 0,18 | 0,4 |
| 1.10 | Природного ландшафта | га | 307,9 | 244,4 |
|  |  | % | 45,97 | 33,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.10.1 | Природного ландшафта | га | 95,3 | 104,7 |
|  |  | % | 14,23 | 14,4 |
| 1.10.2 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 212,6 | 136,5 |
|  |  | % | 31,74 | 18,8 |
| 1.10.3 | Защитного озеленения | га | - | 3,2 |
|  |  | % | - | 0,4 |
| 1.11 | Улично-дорожной сети | га | 95,8 | 100,3 |
|  |  | % | 14,30 | 13,8 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 5,4 | 5,7 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 8 | 8 |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 1,0 | 1,1 |
|  |  | % | 18 | 20 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 3,6 | 3,1 |
|  |  | % | 67 | 54 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 0,8 | 1,5 |
|  |  | % | 15 | 26 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения площадью жилых помещений | м2/чел. | 16 | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 116,6 | 170,7 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м общей площади | 4,9 | 75,5 |
|  |  | % к общему объему площади действующих жилых помещений | 4 | 65 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | - | 28,5 |
|  |  | % к общему объему площади действующих жилых помещений | - | 24 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | - | 95,2 |
|  |  | % к общему объему площади действующих жилых помещений | - | 82 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Образовательные организации |  |  |  |
| 4.1.1 | Дошкольные образовательные организации | место | 353 | 353 |
|  |  | мест/1000 чел. | 65 | 62 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные организации | место | 753 | 763 |
|  |  | мест/1000 чел. | 139 | 134 |
| 4.1.3 | Организации дополнительного образования | мест | 200 | 150 |
|  |  | мест/1000 чел. | 37 | 26 |
| 4.2 | Медицинские организации |  |  |  |
| 4.2.1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещение в смену | 150 | 150 |
|  |  | посещений в смену/1000 чел. | 28 | 26 |
| 4.2.2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | койка | 39 | 39 |
|  |  | коек/1000 чел. | 7 | 7 |
| 4.2.3 | Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови | автомобиль | 2 | 2 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | 0,4 | 0,4 |
| 4.2.4 | Медицинские организации особого типа (центры, бюро, лаборатории, медицинские отряды, включая специального назначения) | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивные сооружения |  |  |  |
| 4.3.1 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м общей площади | 1657 | 2657 |
|  |  | кв. м общей площади / 1000 чел. | 307 | 466 |
| 4.3.2 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | - | 450 |
|  |  | кв. м зеркала воды / 1000 чел | - | 79 |
| 4.3.3 | Плоскостные сооружения | кв. м общей площади | 2056 | 11116 |
|  |  | кв. м общей площади / 1000 чел. | 380 | 1950 |
| 4.4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 4.4.1 | Учреждения культуры клубного типа | место | 441 | 441 |
|  |  | мест/1000 чел. | 82 | 77 |
| 4.4.2 | Библиотеки | объект | 1 | 3 |
| 4.5 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.5.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.6 | Организации связи |  |  |  |
| 4.6.1 | Отделение почтовой связи | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Объекты пожарной охраны |  |  |  |
| 4.7.1 | Пожарное депо | автомобиль | 6 | 6 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | 1 | 1 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 5,4 | 5,7 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 8 |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 1,0 | 1,1 |
|  |  | % | 18 | 20 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 3,6 | 3,1 |
|  |  | % | 67 | 54 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 0,8 | 1,5 |
|  |  | % | 15 | 26 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения площадью жилых помещений | м2/чел. | 16 | 25 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 106,7 | 184,4 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м общей площади | - | 91,0 |
|  |  | % к общему объему площади действующих жилых помещений | - | 85 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | - | 13,3 |
|  |  | % к общему объему площади действующих жилых помещений | - | 12 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | - | 93,4 |
|  |  | % к общему объему площади действующих жилых помещений | - | 88 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Образовательные организации |  |  |  |
| 4.1.1 | Дошкольные образовательные организации | место | 353 | 353 |
|  |  | мест/1000 чел. | 65 | 62 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные организации | место | 753 | 763 |
|  |  | мест/1000 чел. | 139 | 134 |
| 4.1.3 | Организации дополнительного образования | мест | 200 | 150 |
|  |  | мест/1000 чел. | 37 | 26 |
| 4.2 | Медицинские организации |  |  |  |
| 4.2.1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещение в смену | 150 | 150 |
|  |  | посещений в смену/1000 чел. | 28 | 26 |
| 4.2.2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | койка | 39 | 39 |
|  |  | коек/1000 чел. | 7 | 7 |
| 4.2.3 | Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови | автомобиль | 2 | 2 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | 0,4 | 0,4 |
| 4.2.4 | Медицинские организации особого типа (центры, бюро, лаборатории, медицинские отряды, включая специального назначения) | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивные сооружения |  |  |  |
| 4.3.1 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м общей площади | 1308 | 2308 |
|  |  | кв. м общей площади / 1000 чел. | 242 | 405 |
| 4.3.2 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | - | 450 |
|  |  | кв. м зеркала воды / 1000 чел | - | 79 |
| 4.3.3 | Плоскостные сооружения | кв. м общей площади | - | 11000 |
|  |  | кв. м общей площади / 1000 чел. | - | 1930 |
| 4.4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 4.4.1 | Учреждения культуры клубного типа | место | 441 | 441 |
|  |  | мест/1000 чел. | 82 | 77 |
| 4.4.2 | Библиотеки | объект | 1 | 3 |
| 4.5 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.5.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.6 | Организации связи |  |  |  |
| 4.6.1 | Отделение почтовой связи | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Объекты пожарной охраны |  |  |  |
| 4.7.1 | Пожарное депо | автомобиль | 6 | 6 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 26,3 | 53,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | главные улицы | км |  | 2,2 |
|  | улицы в жилой застройке основные | км |  | 9,8 |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км |  | 32,2 |
|  | проезды | км |  | 9,6 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 26,3 | 53,8 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | км | 14,1 | 47,0 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 311 | 380 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | 668,65 | 2094,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 442,71 | 1934,99 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | 225,94 | 159,30 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | м3/сут | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 3402,96 | 4620 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | 3402,96 | 4620 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | 70,8 | 224/244 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | 70,8 | 224/244 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 34,16 | 42,53 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 1752,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 1592,99 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 159,30 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 1200 | 2100 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 16,4 | 17,23 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 2,69 | 5,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн.кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт·ч/ год | 2,69 | 5,28 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 1000 | 1850 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1000 | 1850 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 12,6 | 12,6 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 23,4 | 25,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 91590 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 91590 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 24,2 | 11,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | 24,2 | 11,3 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 8,3 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 6,7 | 6,9 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | 12,3 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год |  | 3,4 |
| 6 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/5 | 1/5 |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 7.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  |  |
| 7.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | 2662,3 |
| 7.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 950,0 |
| 7.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 201,2 (Э)-30,4 |

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы "Консультант Плюс" (региональное законодательство).