ООО «ГРАД-Информ»

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЪЮГАН

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ территории

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЪЮГАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Омск  2014 г.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЪЮГАН

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ территории И

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ территории

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЪЮГАН

Пояснительная записка

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района

Муниципальный контракт: № 06/14 от 03.02.0014 г.

Исполнитель: ООО «ГРАД-Информ»

Шифр проекта: КП 1630-14

Директор	___________________	М.Н. Дузенко

Омск 2014 г.

Состав авторского коллектива

| Должность | Исполнители Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Е.В. Волохина |
| Главный архитектор проекта | Н.И. Роман |
| Главный инженер проекта | Д.А. Мацаков |
| Ответственный специалист в области стратегического и социально-экономического планирования | Н.М. Марушкина |
| Ответственный специалист в области демографии и развития социальной инфраструктуры | А.Н. Скряго |
| Начальник отдела градостроительной экологии | О.К. Коровайская |

СОДЕРЖАНИЕ:

введение	6

1	обоснование принятых планировочных решений	7

1.1	Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории	7

1.2	Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения	10

1.2.1	Жилищный фонд	10

1.2.2	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	12

1.2.3	Промышленность	19

1.3	Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории	20

1.3.1	Улично-дорожная сеть	20

1.3.2	Объекты транспортной инфраструктуры	21

1.4	Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка	22

1.5	Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	22

1.5.1	Водоснабжение	22

1.5.2	Водоотведение	26

1.5.3	Теплоснабжение	28

1.5.4	Электроснабжение	32

1.5.5	Мероприятия по энергосбережению	35

1.5.6	Газоснабжение	35

1.5.7	Связь и информатизация	36

1.6	Мероприятия по охране окружающей среды	37

1.6.1	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	39

1.6.2	Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод	40

1.6.3	Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных излучений	40

1.6.4	Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума	40

1.6.5	Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	41

1.7	Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с характеристикой потенциально опасных объектов	42

1.7.1	Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории	42

1.7.2	Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации	44

1.7.3	Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера	44

1.7.4	Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера	45

1.7.5	Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера	46

2	ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ	48

2.1.1	Проект межевания территории	48

2.1.2	Проект планируемого (проектного) межевания территории	49

3	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	52

состав материалов в графической форме:

| № листа | Наименование листа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Основная часть |  |  |
| 1 | Чертеж проекта планировки территории | 1:5 000 |
| 1.1 | Чертеж проекта планировки территории | 1:5 000 |
| 2 | Чертеж красных линий | 1:5 000 |
| 3 | Чертеж межевания территории | 1:5 000 |
| 4 | Чертеж планируемого (проектного) межевания территории | 1:5000 |
| Графические материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |
| 5 | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:25 000 |
| 6 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1:2 000 |
| 7 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта. Схема поперечных профилей улиц и проездов | 1:2 000 |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2 000 |
| 9 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:2 000 |
| 10 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:5 000 |
| 11 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия и историко-культурный опорный план, зоны охраны объектов культурного наследия | 1:2 000 |
| 12 | Схема архитектурно-планировочной организации территории Схема благоустройства и озеленения территории | 1:2 000 |

введение

Проект планировки и проект межевания территории муниципального образования сельское поселение Унъюган (далее также – документация по планировке территории, проект планировки и проект межевания, проект) подготовлен на основании муниципального контракта № 06/14 от 03.02.2014 г. и в соответствии с техническим заданием на выполнение комплексного проекта.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Настоящий проект планировки и проект межевания подготовлен в целях:

- определения границы зон планируемого размещения объектов социально - культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

- определения характеристик планируемого развития территорий, в том числе параметров застройки территории и характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

На основании решений, закрепленных в документации по планировке территории, выполняется определение местоположения границ земельных участков для целей их кадастрового учета, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

После проведения государственного кадастрового учета запроектированных земельных участков Администрацией сельского поселения Унъюган могут быть организованы торги (конкурсы, аукционы) с целью предоставления земельных участков для строительства.

Проект планировки и межевания разработан в границах населенного пункта                       п. Унъюган. Планировочные решения основаны на решениях генерального плана. Архитектурно-планировочная организация п. Унъюган принята с учетом природных условий поселения, с максимальным использованием рельефа местности, с сохранением самобытности ландшафта и отвечает градостроительным, санитарным и противопожарным требованиям.

Население поселка на 01.01.2014 года составило 5392 человек. Проектная численность населения на 2035 год составит 5700 человек.

# обоснование принятых планировочных решений

## Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории

Учитывая, что в состав муниципального образования сельское поселение Унъюган (далее сельское поселение Унъюган, сельское поселение, поселение) входит один населенный пункт - поселок Унъюган (далее также п. Унъюган, поселок), проект планировки выполнен на территорию в границах поселка.

Архитектурно-планировочные решения проекта планировки выполнены с учетом решений проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельское поселение Унъюган (далее проект изменений в генеральный план), общей концепции планировки поселка, природно-ландшафтных условий и строящихся объектов на проектируемой территории.

При разработке проекта планировки, в целях установления границ территорий общего пользования и элементов планировочной структуры п. Унъюган, были выполнены следующие задачи:

- – выделены и установлены параметры планируемого развития элементов планировочной структуры;

- – выполнена организация улично-дорожной сети;

- – установлены границы зон планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения;

- установлены границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

– установлены красные линии, а также линии регулирования застройки.

В соответствии с задачей проекта планировки на территории поселка Унъюган установлены следующие границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

– среднеэтажной жилой застройки;

– малоэтажной жилой застройки;

– индивидуальной жилой застройки;

– административно-делового назначения;

– социального и коммунально-бытового назначения;

– торгового назначения и общественного питания;

– учебно-образовательного назначения;

– культурно - досугового назначения;

– спортивного назначения;

– культурно - досугового назначения;

– здравоохранения;

– научно-исследовательского назначения;

– общественно-делового назначения;

– производственного назначения;

– коммунально-складского назначения;

– инженерной инфраструктуры;

– объектов транспортной инфраструктуры;

– озелененных территорий общего пользования;

– объектов сельскохозяйственного назначения;

– ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества;

– ритуального назначения;

– природных территорий;

– защитного озеленения;

– территорий, покрытых лесом и кустарником

– городских лесов и лесопарков;

– улично-дорожной сети

Основным принципом организации территории в границах проекта планировки является повышение эффективности её использования в связи с размещением общественных объектов поселкового и микрорайонного значения. Помимо общественных объектов на проектируемой территории планируется размещение среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой территории для создания комфортной среды жизнедеятельности.

Существующая планировочная структура посёлка, в целом сохраняется. Проектом предлагается ее дальнейшее развитие путем формирования новых кварталов и упорядочения застройки существующих жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

Объем нового жилищного строительства и реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда определяется необходимостью повышения жилой обеспеченности населения поселка Унъюган.

Зон планируемого размещения объектов жилого назначения включает участки, существующей сохраняемой и новой проектируемой жилой застройки. Новое строительство предусмотрено частично на свободных, частично на реконструируемых территориях. Для нового жилищного строительства определены три типа жилья – среднеэтажное, малоэтажное и индивидуальное.

Развитие зон индивидуальной жилой застройки предусмотрено на территории микрорайона «Молодежный» и в центральной части поселка.

Формирование кварталов малоэтажной застройки предусмотрено в центральной части и в микрорайоне «Молодежный» на свободных территориях. В существующих кварталах малоэтажной застройки проектными решениями предлагается снос ветхих двухквартирных жилых домов, и строительство новых двухквартирных жилых домов с увеличением приквартирных земельных участков до нормативных размеров. На территории поселка определены места под первоочередное строительство малоэтажных жилых домов. Так предусмотрено строительство 3-х этажных жилых домов по ул. Таежная, ул. Газпромовская и по ул. Мира.

Строительство 4-х этажного жилого дома предусмотрено на территории микрорайона «40 лет Победы». Также, на территории микрорайона «Молодежный» определены зоны для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов.

Размещение жилых домов выполнено с учётом создания комфортных условий проживания. В кварталах малоэтажной жилой и среднеэтажной застройки предусмотрено формирование площадок для игр и хозяйственных целей. В жилой зоне размещаются объекты торгового, социального и спортивного назначения, а также выделяются места для рекреации и занятия спортом.

Для обеспечения жителей многоквартирных жилых домов местами хранения личного автотранспорта проектом предусмотрены наземные парковки в структуре жилых кварталов и гаражные боксы.

Общественно-деловая застройка запроектирована с учётом обеспечения населения необходимыми объектами обслуживания.

Ввиду большой протяженности территории поселка Унъюган, наряду с общепоселковым центром, проектными решениями сформировано несколько общественных подцентров, с размещением объектов спортивного, культурно-досугового, торгового назначения и общественного питания.

В зонах планируемого размещения объектов капитального строительства общественно-делового назначения планируются следующие мероприятия:

– реконструкция начальной школы МКОУ "Унъюганской средней общеобразовательной школы №1" по ул. 30 лет Победы и клуба КСК "Таежный", с учетом увеличения мощности объекта и размещением библиотеки;

– строительство спортивных площадок и бассейна;

– предусмотрено строительство дома детского творчества с размещением в здании музыкальной школы и библиотеки;

– предлагается размещение помещений для физкультурно-спортивных занятий и для культурно-досуговой деятельности в проектируемом3-х этажном жилом доме по ул. Мира;

– предложено размещение кафе с гостиницей, торгового комплекса и автостанции по ул. Железнодорожная в районе железнодорожного вокзала;

– предусмотрено размещение бани и предприятия бытового обслуживания с химчисткой в северной части на продолжении ул. Матросова;

– строительство спортивного комплекса и стадиона по ул. Ленина;

− размещение магазинов предусмотрено по ул. Альшевского, ул. Тюменская, в районе новой застройки в центральной части по ул. Промышленный проезд и в районе новой застройки в северной части поселка;

– строительство горнолыжной базы по ул. Тюменская и лыжной базы в микрорайоне «Молодежный»;

– в центральной части поселка запланировано строительство пожарного депо.

На территории поселка Унъюган в соответствии с решениями проекта внесение изменений в генеральный план, предусмотрена реорганизация и территориальное упорядочение существующих производственных и коммунально-складских зон, с целью повышения экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития поселка.

Основные направления реорганизации производственных территорий предусматривают:

− обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой для создания благоприятных условий развития высокотехнологического производства и инвестиционной привлекательности;

− ликвидацию экологически опасных и ресурсоемких производств, санацию сохраняемых и рекультивацию высвобождаемых производственных территорий с высоким уровнем загрязнений, обеспечение на сохраняемых производствах требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон предприятий;

− строительство на производственных территориях, связанных с ними объектов научно-производственной, деловой, торговой, выставочной сфер деятельности;

− комплексное благоустройство, озеленение, объединение производственных территорий;

− использование высвобождаемых производственных территорий для восстановления и развития территорий природного комплекса для общественного, делового, жилищного строительства;

− вынос промышленных предприятий из центральной части населенного пункта на территорию промышленных зон.

Так, к примеру, территорию недействующего лесозаготовительного предприятия ООО «ЛПК Октябрьский» предложено реорганизовать, с перепрофилированием в зону производственного и коммунально-складского назначения. В дальнейшем, на данной территории возможно размещение производственных объектов IV-V класса вредности для развития малого и среднего предпринимательства.

Размещение новых производственных и коммунально-складских объектов определено зонированием территории посёлка с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований.

Из новых производственных объектов на территории предложено к размещению предприятия по переработке дикоросов.

На территории сельского поселения Унъюган расположен недействующий скотомогильник. Принято решение в проекте внесения изменений в генеральный план и проекте планировки и межевания реанимировать данный объект, т.к. площадка для захоронения скота оборудована биологическими камерами и отвечает всем санитарным требованиям.

В проекте планировки территории поселка Унъюган предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к общественным зданиям и другим объектам обслуживания.

Композиционный прием системы взаимоувязанных общественных пространств поселка, расположенного в условиях живописного ландшафта, позволяет в полной мере использовать природные условия данной местности (сохраняемые участки леса, рельеф) для отдыха населения и занятий спортом. Так, начинаясь в северо-западной части поселка, зона ландшафтного парка с системой лыжных трасс и трамплинов от "Унъюганской средней общеобразовательной школы №1 вдоль ул. Тюменская продолжается в северной части участками открытых зеленых пространств, сквером по ул. Менделеева. В восточной части посёлка ландшафтный комплекс дополняется благоустроенными игровыми и спортивными площадками, а также освещенной лыжнёй.

Предлагаются мероприятия по благоустройству естественных водоемов, расположенных на территории поселка: пруд "Лягушатник, пруд "Гром".

Также, основными мероприятиями по благоустройству территории являются: организация водоотвода дождевых и паводковых вод, устройство пешеходных тротуаров, организация проездов и парковок, площадок различного назначения (для отдыха, игр и занятий физкультурой).

## Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

### Жилищный фонд

Важной целью при разработке документации по планировке территории является обеспечение устойчивого развития территории, в частности, в жилищной сфере посредством установления границ зон сложившейся сохраняемой территории жилой застройки и зон, предназначенных для жилой застройки в соответствии с документами территориального планирования, а также установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

В границах проекта планировки сформированы территории среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки общей площадью 140 га, что составляет порядка 19,3% от всей территории.

Жилищный фонд представлен индивидуальными и многоквартирными жилыми домами, а также общежитиями. В соответствии с данными, предоставленными Администрацией Октябрьского района, общая площадь жилых помещений на 01.05.2014 г. составляла 108,3 тыс. кв. м, общая площадь действующих жилых домов (в соответствии с обобщенной базой) составляет 116,6 тыс. кв. м.

На момент разработки проекта планировки, на территории поселка велось строительство трех жилых домов (два одноквартирных, один многоквартирный жилой дом) и одного общежития.

По состоянию на 2014 г., преобладали дома в деревянном исполнении (52%), построенные еще в 1980-е года, около 35% - жилые дома в капитальном исполнении и оставшаяся часть жилых домов – дома из прочих материалов.

Плотность жилой застройки составляет 0,8 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда на 1 га жилой зоны. Плотность населения на территории жилой застройки – 39 чел./га, а в границах проекта планировки – 7 чел./га.

На территории муниципального образования сельское поселение Унъюган, на долю ветхого (аварийного, фенольного) жилищного фонда приходится 21% от общей площади жилых помещений действующего жилищного фонда (или 25,0 тыс. кв. м). Также в границах проекта планировки расположены 23 недействующих дома.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (далее СЗЗ) не допускается.

Порядка 6% от общего объема жилищного фонда расположено в границах СЗЗ коммунально-складской территории, КФХ, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по улучшению жилищных условий на проектируемой территории:

- упорядочение и структурирование территории сложившейся жилой застройки;

- новое жилищное строительство;

- снос жилищного фонда, являющегося непригодным для проживания.

Общий объем проектного жилищного фонда должен будет составить 170,7 тыс. кв. м. При сносе непригодного для проживания жилищного фонда в объеме 28,5 тыс. кв. м общая площадь нового жилищного строительства должна составить не менее 75,5 тыс. кв. м общей площади. Проектируемый жилищный фонд будет представлен индивидуальными и многоквартирными жилыми домами, а также общежитиями. Среднегодовой темп жилищного строительства определен на уровне не менее 3,8 тыс. кв. м общей площади.

Расчетная численность населения на конец срока реализации проекта определена исходя из следующих параметров:

- одноквартирные и двухквартирные жилые дома из расчета среднего размера семьи (3 человека);

- многоквартирные жилые дома - 30 кв. м  общей площади жилых помещений на человека – средняя жилищная обеспеченность;

- общежития – 18 кв. м общей площади жилых помещений на человека – средняя жилищная обеспеченность.

Расчетная численность населения в границах проекта планировки должна составить 5,7 тыс. человек.

Плотность населения на территории жилой застройки должна составить 32 чел./га (сокращение на 20%), в границах проекта планировки – увеличится до 8 чел./га (на 14%).

Средняя плотность жилой застройки превысит 0,9 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда на 1 га жилой застройки.

Таким образом, проектом предусмотрено достижение следующих значений целевых показателей:

- увеличение расчетной численности населения по отношению к существующему показателю на 6%;

- увеличение площади жилых территорий на 27%;

- строительство жилищного фонда  в объеме 75,5 тыс. кв. м общей площади (44% от проектного жилищного фонда);

- увеличение средней жилищной обеспеченности населения на 50% (до 30 кв. м общей площади жилых помещений на человека);

- снос непригодного жилищного фонда в объеме 28,5 тыс. кв. м общей площади.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Главной целью формирования и развития системы объектов социального и культурного обслуживания является удовлетворение потребностей населения, создание комфортных условий для жизнедеятельности.

При разработке проекта планировки поселок Унъюган оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания была выполнена в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Образовательные организации

Образовательные организации п. Унъюган представлены различными видами. Общее количество действующих образовательных организаций составляет 8 единиц, в том числе:

- 3 дошкольные образовательные организации;

- 3 общеобразовательные организации;

- 2 организации дополнительного образования.

Проектная мощность 3-х действующих дошкольных образовательных организаций составляет 353 места. Численность детей, посещающих детские сады, составляет 282 человека. Таким образом, наполняемость организаций - 80%.

Все здания находятся в удовлетворительном техническом состоянии (степень износа не превышает 50%).

На территории поселка расположено 3 общеобразовательные организации общей проектной мощностью 753 места, в том числе 1 начальная школа. Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, составляет 598 человек, следовательно, загруженность общеобразовательных организаций - 79%.

Все здания находятся в удовлетворительном техническом состоянии (степень износа не превышает 55%).

Дополнительное образование дети получают на базе 2-х организаций дополнительного образования: МБОУДОД "Детская школа искусств" и МБОУДОУ "Дом детского творчества". Также при детской школе искусств расположена музыкальная школа. Степень износа здания МБОУДОД "Детская школа искусств" - 92%. Здание МБОУДОУ "Дом детского творчества" находится в удовлетворительном состоянии, хотя степень износа достигла 68%.

Графически расположение образовательных организаций с обозначением радиуса обслуживания представлено ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1 Схема расположения и пешеходной доступности образовательных организаций

Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации расположены преимущественно на территории малоэтажной жилой застройки. Из рисунка видно, что территория жилой застройки не в полной мере обеспечена дошкольными образовательными организациями (порядка 22% детей дошкольного возраста проживают вне зоны пешеходной доступности детских садов) и общеобразовательными организациями (порядка 16% детей школьного возраста проживают вне зоны пешеходной доступности общеобразовательных школ).

Организации дополнительного образования расположены в юго-западной части населенного пункта. Вне зоны пешеходной доступности проживают порядка 55% детей школьного возраста.

Все образовательные организации являются объектами местного значения муниципального района, поэтому оценка обеспеченности населения данными организациями не выполняется.

Медицинские организации

В систему здравоохранения входят лечебно-профилактические и аптечная организации. На территории п. Унъюган они представлены БУ "Октябрьская районная больница", в структуру которой входят:

- поликлиника на 150 посещений в смену;

- больничное отделение на 39 коек;

- клиническая лаборатория;

- стоматологическая поликлиника;

- станция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля.

Также на территории поселка расположена аптечная организация.

Здания медицинских организаций находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Графически расположение медицинских организаций с обозначением радиуса обслуживания представлено ниже (Рисунок 2).

Рисунок 2 Схема расположения и пешеходной доступности медицинских и аптечных организаций

Медицинская организация, расположенная на территории поселка, по показателю пешеходной доступности обеспечивает лишь юго-западную часть населенного пункта (порядка 64% населения) Аптечная организация, расположенная в северо-восточной части населенного пункта, по показателю пешеходной доступности обеспечивает лишь 10% населения.

Спортивные сооружения

Материально-техническая база спортивных сооружений п. Унъюган находится в удовлетворительном состояние, этому свидетельствует наличие на территории населенного пункта открытых спортивных сооружений (спортивных площадок, стадионов), спортивных залов и спортивных комплексов, оснащенных необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.

На момент разработки проекта на территории населенного пункта функционировали 2 физкультурно-спортивных зала общей площадью 0,3 тыс. кв. м и тренажерный зал общей площадью 0,1 тыс. кв. м. Все объекты расположены при общеобразовательных школах.

В границах проекта планировки расположен клуб КСК "Таежный", мощность которого составляет 450 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1008 кв. м. Степень износа здания клуба КСК "Таежный" составляет 90%.

Из плоскостных сооружений в поселке имеются две спортивные площадки общей площадью 600 кв. м и хоккейный корт – 1,5 тыс. кв. м.

Также, в населенном пункте функционируют спортивный центр (центр восточных единоборств) общей площадью 0,3 тыс. кв. м.

Графически расположение спортивных сооружений с обозначением радиуса обслуживания представлено ниже (Рисунок 3).

Рисунок 3 Схема расположения и пешеходной доступности спортивных сооружений

В зоне пешеходной доступности спортивных сооружений проживает 68% населения      п. Унъюган.

Учреждения культуры и искусства

Сеть учреждений культуры и искусства включает в себя библиотеку и дом культуры "Лесник", мощность которого составляет 441 место, а степень износа - 47%.

Организации и учреждения управления

- Администрация сельского поселения Унъюган;

- административные здания.

Объекты пожарной охраны

В целях обеспечения противопожарной безопасности на территории сельского поселения Унъюган функционируют 2 объекта пожарной охраны, 1 из которых имеет региональное значение (мощность - 4 автомобиля) и обеспечивает профилактику и тушение пожара в самом населенном пункте, второй объект имеет иное или ведомственное значение и обслуживает территорию КС «Таежная» (мощность - 2 автомобиля).

В зоне транспортной доступности объекта пожарной охраны регионального значения находится вся территория п. Унъюган. Помимо этого, в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар), на помощь могут быть привлечены силы и средства подразделений пожарной охраны г. Нягань: 130 ПЧ 4 ОФПС и 72 ПЧ 4 ОФПС, а также объект ведомственной пожарной охраны самого поселка.

Предприятия торговли и общественного питания

- рынок торговой площадью 220 кв. м;

- объекты торговли торговой площадью 2135 кв. м;

- объекты общественного питания на 110 мест.

Мощности выше указанных объектов были определены экспертным путем.

Предприятия бытового обслуживания

- предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест.

Отделения связи

- отделение связи.

Организации жилищно-коммунального хозяйства

- гостиницы.

Помимо выше перечисленных объектов на территории п. Унъюган функционирует объект научно-исследовательского назначения -  метеорологическая станция.

Оценка обеспеченности населения учреждениями социальной сферы повседневного обслуживания выполнена согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

и приведена ниже (Таблица 5).

Таблица 5 Оценка обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания повседневного пользования (численность населения – 5,4 тыс. человек)

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Единица измерения нормируемого показателя | Норматив | Проектная мощность объектов в границах ПП | Нормативная потребность | Дефицит (-)/ излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинские организации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аптечные организации | объект | 1 на 6 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Помещения для физкультурно-спортивных занятий | кв. м общей площади | 70 на 1 тыс. человек | 53 | 378 | -325 |
| 2.2 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м общей площади | 350 на 1 тыс. человек | 1604 | 1890 | -286 |
| 2.3 | Плоскостные сооружения | кв. м общей площади | 1950 на 1 тыс. человек | 2056 | 10530 | -8474 |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | кв. м площади пола | 50 на 1 тыс. человек | 0 | 270 | -270 |
| 4 | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предприятия торговли | кв. м торговой площади | 443 на 1 тыс. чел. | 2355 | 2392 | -87 |
| 4.2 | Предприятия общественного питания | место | 30 на 1 тыс. чел. | 110 | 162 | -52 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 на 1 тыс. чел. | 5 | 11 | -6 |
| 5.2 | Прачечные | кг белья в смену | 60 на 1 тыс. чел. | 0 | 324 | -324 |
| 5.3 | Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 18,9 | -18,9 |
| 5.4 | Бани | место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 38 | -38 |

Примечание:

|  | - мощность определена экспертно |
| --- | --- |

В результате анализа сложившейся ситуации в социальной сфере можно сделать следующие выводы:

- дефицит в спортивных сооружениях (помещения для физкультурно-спортивных занятий, физкультурно-спортивные залы, плоскостные сооружения), предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- отсутствие объектов повседневного использования (помещения для культурно-досуговой деятельности, химчистки, прачечные, бани).

- неудовлетворительные показатели пешеходной доступности образовательных и медицинских организаций, а также спортивных сооружений;

- наличие ветхих объектов на территории населенного пункта.

С целью повышения уровня обслуживания населения объектами соцкультбыта и инвестиционной привлекательности территории проектом предусмотрено размещение новых объектов социальной сферы, обеспечивающих минимальную нормативную потребность населения в границах проекта планировки.

Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания на конец срока реализации представлена ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания повседневного пользования (численность населения – 5,7 тыс. человек)

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Единица измерения нормируемого показателя | Норматив | Проектная мощность объектов в границах ПП | Нормативная потребность | Дефицит (-)/ излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинские организации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аптечные организации | объект | 1 на 6 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Помещения для физкультурно-спортивных занятий | кв. м общей площади | 70 на 1 тыс. человек | 53 | 399 | -346 |
| 2.2 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м общей площади | 350 на 1 тыс. человек | 1604 | 1995 | -391 |
| 2.3 | Плоскостные сооружения | кв. м общей площади | 1950 на 1 тыс. человек | 2056 | 11115 | -9059 |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | кв. м площади пола | 50 на 1 тыс. человек | 0 | 285 | -285 |
| 4 | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предприятия торговли | кв. м торговой площади | 443 на 1 тыс. чел. | 2355 | 2525 | -170 |
| 4.2 | Предприятия общественного питания | место | 30 на 1 тыс. чел. | 110 | 171 | -61 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 на 1 тыс. чел. | 5 | 11 | -6 |
| 5.2 | Прачечные | кг белья в смену | 60 на 1 тыс. чел. | 0 | 342 | -342 |
| 5.3 | Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 20,0 | -20,0 |
| 5.4 | Бани | место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 40 | -40 |

Примечание:

|  | - мощность определена экспертно |
| --- | --- |

В соответствии с выполненным расчетом был сформирован перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания повседневного спроса, предложенных к строительству:

- спортивная площадка на 1330 кв. м общей площади (2 объекта);

- спортивная площадка на 1000 кв. м общей площади;

- стадион на 5400 кв. м общей площади;

- помещение для физкультурно-спортивных занятий на 350 кв. м общей площади;

- помещение для культурно-досуговой деятельности на 285 кв. м площади пола;

- объекты общественного питания общей мощностью 75 мест;

- объекты торговли общей торговой площадью 350 кв. м;

- предприятие бытового обслуживания на 15 рабочих мест

- химчистка на 20 кг вещей в смену;

- баня на 40 мест;

- храм.

В соответствии с предложением муниципального образования сельское поселение Унъюган, предусмотрены к размещению следующие объекты:

- стоматологический кабинет;

- гостиница на 30 мест.

Также, в соответствии с Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (утверждена постановлением Правительства ХМАО-Югры от 13.122013 №542-п), к размещению предусмотрено пожарное депо на 4 автомобиля.

Помимо вышеперечисленных мероприятий в соответствии с решениями разрабатываемого Генерального плана проектом предусмотрены следующие мероприятия:

Строительство:

- дом детского творчества на 150 мест с размещением музыкальной школы и библиотеки;

- бассейн на 450 кв. м зеркала воды;

- 2 библиотеки;

- спортивный комплекс общей площадью 1000 кв. м;

- лыжная база;

- горнолыжная база.

Реконструкция:

- клуб КСК «Таежный» с целью увеличения мощности до 500 мест;

- МКОУ "Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1". Начальная школа с целью увеличения мощности до 90 мест.

Также проектом предусмотрен снос следующих объектов:

- пожарное депо, по причине размещения объекта в приспособленном здании;

- МБОУДОУ "Дом детского творчества" и МБОУДОД "Детская школа искусств" по причине ветхости здания.

### Промышленность

Промышленность сельского поселения представлена обрабатывающими производствами (лесозаготовительная, лесоперерабатывающая промышленность), а также производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

Выработку и распределение тепловой энергии, а также реализацию воды на территории поселения осуществляют предприятия жилищно-коммунального комплекса: ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания», ООО «Газпром Трансгаз Югорск» (Таежное ЛПУ).

Снабжение сжиженным газом населения поселения, транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования осуществляют ООО «Газпром Трансгаз Югорск» (Таежное ЛПУ) и ОАО «Газпром газораспределение Север».

Лесная промышленность представлена субъектами малого предпринимательства (ООО «Унъюган лес» и ИП Сухов Н.В.), осуществляющих заготовку древесины и производство пиломатериалов.

Сельское хозяйство относится к одному из важных направлений экономики для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В то же время, в сельском поселении Унъюган данный сектор недостаточно развит. Одним из основных ограничений, сдерживающим развитие сельского хозяйства является территориально-географическое расположение сельского поселения в районах Крайнего Севера.

Сельское хозяйство поселения представляют личные подсобные хозяйства и одно крестьянско-фермерское хозяйство.

В границах проекта планировки сформированы зоны производственного и коммунально-складского назначения и сельскохозяйственного использования.

Проектом планировки на территории п. Унъюган предусмотрено перепрофилирование зон производственного и коммунально-складского назначения в северной части населенного пункта под размещение жилых домов, в южной части – под размещение объектов общественно-делового назначения.

Запланировано выделение территорий коммунально-складского назначения под размещение пункта приема и переработки дикоросов и предприятие по переработке дикоросов.

## Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории

### Улично-дорожная сеть

При рассмотрении современного состояния улично-дорожной сети поселка Унъюган были выявлены недостатки, для устранения которых проектом планировки предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с требованиями РНГП ХМАО-Югры введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

В целях создания удобных, быстрых и безопасных транспортных связей на территории поселка Унъюган, проектом планировки предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Параметры поперечного профиля улиц и дорог, в том числе ширина пешеходной части тротуара, назначены согласно требованиям таблицы 28 РНГП ХМАО-Югры, в том числе: ширина проезжей части главных улиц - 7,0 м, ширина проезжей части улиц в жилой застройке основных, улиц в жилой застройке второстепенных – 6,0 м и проездов – 3,0-6,0 м. Для обеспечения долговременной и безотказной работы улично-дорожной сети, дорожные одежды улиц и дорог необходимо предусмотреть капитального типа.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети поселка Унъюган представлены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 53,8 |
| - главные улицы | км | 2,2 |
| - улицы в жилой застройке основные | км | 9,8 |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км | 32,2 |
| - проезды | км | 9,6 |

При подготовке проектной документации, в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### Объекты транспортной инфраструктуры

Решениями проекта, для организации междугородных перевозок предусматривается строительство автостанции.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в поселке Унъюган определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок - 380 ед. на 1000 человек, и проектной численности жителей - 5770 человек. Расчетное количество автомобилей составляет 2193 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в РНГП ХМАО-Югры:

- согласно п. 3.5.7.5. потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 3.5.7.4. потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 3.5.6.2. общая обеспеченность автостоянками открытого и закрытого типа для постоянного хранения автомобилей должна составлять не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Для обеспечения легкового автотранспорта поселка Унъюган объектами дорожного сервиса, а также для обслуживания транзитного транспорта (потребность поселка составляет: АЗС - 2 топливораздаточные колонки, СТО - 11 постов) предусмотрено:

- сохранение действующей АЗС, мощностью 2 топливораздаточные колонки;

- сохранение 9 остановок автобуса;

- сохранение действующей автомойки, мощностью 1 пост;

- строительство двух АЗС, общей мощностью 6 топливораздаточных колонок;

- строительство 3 СТО, общей мощностью 12 постов;

- строительство автомойки, мощностью 2 поста;

- строительство остановки автобуса.

Для обеспечения жителей поселка Унъюган, проживающих в многоквартирных жилых домах без приквартирных участков (945 человек), местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта, в соответствии с расчетной потребностью (324 машино-места), предусмотрено:

- сохранение 8 действующих комплексов гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью 504 машино-мест;

- строительство 13 комплексов гаражей индивидуального транспорта, общей вместимостью 478 машино-мест;

- строительство стоянок транспортных средств, общей вместимостью 704 машино-мест.

Хранение личного автотранспорта жителей индивидуальной застройки предусмотрено на территории приусадебных участков.

## Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка

Анализ современного состояния территории показал, что тип рельефа данной территории благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог.

По крутизне поверхности данная территория относится к II категории. Общий уклон направлен в восточную часть территории проекта планировки.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вертикальную планировку территории.

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Проектом для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод выполнена вертикальная планировка территории по существующим и проектируемым улицам. Для лучшего отвода воды с жилых и промышленных территории вдоль улиц, предполагается устройство открытой ливневой канализации с последующим сбросом через очистное сооружение на поверхность и в водоемы. При пересечении открытой ливневой канализации перекрестов устраиваются водопропускные трубы.

Перед сбросом в открытые водоемы поверхностные стоки необходимо подвергнуть очистке. При очистке поверхностных сточных вод решаются в основном две задачи: очистка стоков от взвешенных веществ и очистка от загрязнений нефтепродуктами.

Выбор схемы очистки поверхностного стока определяется его количественной и качественной характеристиками и осуществляется на основании оценки технической возможности реализации того или иного варианта и сравнения технико-экономических показателей разрабатываемых вариантов.

Основные показатели по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории составили:

- общая длина открытой ливневой канализации – 50 400 м.;

- общее количество водопропускных труб - 167 шт./ 2260 м.;

- количество очистных сооружений - 8 шт.

Отметки по осям проезжих частей и схема размещения водоотводных сооружений представлены на листе «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» графической части проекта.

## Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

### Водоснабжение

Расчеты по системе водоснабжения сельского поселения Унъюган Октябрьского района ХМАО-Югры выполнены с учетом ее развития на расчетный срок.

Раздел выполнен в соответствии с РНГП ХМАО-Югры и действующими требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Проектом запланирована реконструкция водопроводных очистных сооружений и водозаборных скважин, предназначенных для нужд хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения п. Унъюган с учетом увеличения числа жителей и возрастающей потребности населения в чистой питьевой воде, соответствующей требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Проектом планировки на территории сельского поселения Унъюган предусматриваются мероприятия по развитию системы водоснабжения в части обеспечения централизованным водоснабжением проектируемых, строящихся и существующих объектов посредством прокладки распределительных водопроводных сетей. Точки подключения проектируемых сетей водоснабжения находятся на существующих и проектируемых магистральных водопроводных сетях.

Проектом предусмотрено строительство магистральных водопроводных сетей диаметрами 32-160 мм, общей протяженностью 17,36 км.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть предусмотрена кольцевой и тупиковой выполненной из полимерных и стальных труб диаметрами 32-160 мм, общей протяженностью 11,14 км.

Общая протяженность проектируемых водопроводных сетей составит 28,5 км.

Способ прокладки проектируемых сетей водоснабжения при отсутствии теплоспутника - подземный. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры считая до низа трубы, согласно СНиП 2.04.02-84*. Проектом рекомендуется в качестве изоляции водопроводных сетей использовать современные теплоизоляционные материалы, что позволит уменьшить глубину заложения водопроводных сетей и снизить объёмы земляных работ.

Существующие магистральные водопроводные сети, проложенные совместно с теплоспутником или подземно, преимущественно сохраняются на расчетный срок. При этом предусмотрена плановая поэтапная замена ветхих и аварийных водопроводов. Участки водопровода, проложенные совместно с тепловыми сетями, подлежат постепенной перекладке в зависимости от степени износа и аварийности данных сетей и в связи с демонтажем теплосетей и переводом абонентов на индивидуальные газовые котлы.

Учитывая степень благоустройства зданий, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в размере                 224-244 л/сут на одного жителя, в соответствии с действующими нормативами.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчет водопотребления по зоне обслуживания ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания» приведен ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Основные показатели водопотребления сельского поселения Унъюган по зоне обслуживания ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания» на расчетный срок (2035 г).

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством централизованным горячим водоснабжением при закрытых и открытых системах отопления | 1205 | 244 | 294,02 | 352,82 |
| 2 | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения оборудованные газовыми водонагревателями | 3050 | 224 | 683,20 | 819,84 |
| 3 | Расход воды на полив территории | 4255 | 50 | 212,75 | 255,30 |
| 4 | Местная промышленность и неучтенные расходы 10% |  |  | 97,72 | 117,27 |
| Итого: |  |  |  | 1287,69 | 1545,23 |

Ориентировочный объем водопотребления по зоне обслуживания ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания» составит 1545,23 м3/сут.

В связи с этим предусмотрена реконструкция водопроводных очистных сооружений, производительностью 360 м3/сут расположенных по ул. Тюменская, 76 с увеличением расчетной производительности до 1550 м3/сут, а также расширение водозабора за счет создания новых скважин для увеличения объёмов добычи воды.

Скважины №22-33, №24-86 предусмотрено исключить из системы централизованного водоснабжения, так как для них нарушены санитарно-защитные зоны 1 пояса водозаборных сооружений. При этом скважина №22-33 тампонируется, а скважину №24-86 предполагается использовать для технических и противопожарных нужд.

Расчет водопотребления по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ приведен ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Основные показатели водопотребления сельского поселения Унъюган по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ на расчетный срок (2035 г).

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством централизованным горячим водоснабжением при закрытых и открытых системах отопления | 1330 | 244 | 324,52 | 389,42 |
| 2 | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения оборудованные газовыми водонагревателями | 115 | 224 | 25,76 | 30,91 |
| 3 | Расход воды на полив территории | 1445 | 50 | 72,25 | 86,70 |
| 4 | Местная промышленность и неучтенные расходы 10% | - | - | 35,03 | 42,03 |
| Итого: |  |  |  | 457,56 | 549,06 |

Ориентировочный объем водопотребления по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ составит 549,06 м3/сут.

Расчетный суммарный объём водопотребления сельского поселения Унъюган Октябрьского района ХМАО-Югры с учетом развития на расчетный срок составит 2094,29 м3/сут.

Водопроводные очистные сооружения Таежного линейного производственного управления ВОС-3200, ВОС-400 и весь комплекс сооружений на площадках водозабора сохраняются на расчетный срок.

Показатели водопотребления необходимо уточнить на стадии подготовки рабочей документации, после уточнения характеристик планируемых к размещению объектов. В целях уменьшения водопотребления и нагрузки на сети водоснабжения для полива зеленых насаждений рекомендуется использовать привозную техническую воду специализированным автотранспортом.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования, а также выполнить гидравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СП 31.13330.2012. Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях должны быть установлены пожарные гидранты. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Местоположение пожарных гидрантов уточнить на стадии подготовки рабочей проектной документации для системы водоснабжения застройки территории микрорайона.

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1. Время тушения одного пожара составляет 3 часа.

Для обеспечения п. Унъюган централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок необходимо выполнить:

- реконструкцию действующих водопроводных очистных сооружений расчетной производительностью 360 м3/сут с увеличением расчетной производительности до 1550 м3/сут;

- расширение существующего водозабора подземных вод №1 за счет проводимой разведки эксплуатационных запасов подземных вод и активного освоения новых участков. Строительство водозаборных скважин для увеличения объёмов добычи воды. Предполагаемая производительность водозабора №1 – 1620 м3/сут;

- строительство магистральных водопроводных сетей диаметрами 32-160 мм, общей протяженностью 17,36 км;

- строительство распределительных водопроводных сетей диаметрами 32-160 мм, общей протяженностью 11,14 км.

### Водоотведение

Расчеты системы водоотведения сельского поселения Унъюган выполнены с учетом его развития на расчетный срок.

Раздел выполнен в соответствии с РНГП ХМАО-Югры и действующими требованиями СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

В целях улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Унъюган генеральным планом предложено сохранение частично централизованной, частично децентрализованной системы водоотведения с дальнейшим расширением охвата централизованной системы водоотведения п. Унъюган.

Децентрализованную систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на канализационные очистные сооружения (КОС).

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85). Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки на расчетный срок, удельное водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 224-244 л/сут. (в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, установленными приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №22-нп от 11.11.2013 г.).

Расчетный (средний за год) суточный расход стоков определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчете расходов сточных вод количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Расчет объёмов водоотведения по зоне обслуживания ООО «Лидер» приведен ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Основные показатели водоотведения сельского поселения Унъюган по зоне обслуживания ООО «Лидер» на расчетный срок (2035 г).

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водоот-ведения, л/сут | Объём стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством централизованным горячим водоснабжением при закрытых и открытых системах отопления | 1205 | 244 | 294,02 | 352,82 |
| 2 | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения оборудованные газовыми водонагревателями | 3050 | 224 | 683,20 | 819,84 |
| 3 | Местная промышленность и неучтенные расходы 10% | - | - | 97,72 | 117,27 |
| Итого: |  |  |  | 1074,94 | 1289,93 |

Ориентировочный объем водоотведения по зоне обслуживания ООО «Лидер» составит 1289,93 м3/сут.

В связи с этим предусмотрена реконструкция КОС "Био-400", производительностью 400 м3/сут, расположенных в северо-восточной части посёлка, с увеличением расчетной производительности до 1300 м3/сут.

Расчет объёмов водоотведения по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ приведен ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Основные показатели водоотведения сельского поселения Унъюган по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ на расчетный срок (2035 г).

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водоот-ведения, л/сут | Объём стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством централизованным горячим водоснабжением при закрытых и открытых системах отопления | 1330 | 244 | 324,52 | 389,42 |
| 2 | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения оборудованные газовыми водонагревателями | 115 | 224 | 25,76 | 30,91 |
| 3 | Местная промышленность и неучтенные расходы 10% | - | - | 35,03 | 42,03 |
| Итого: |  |  |  | 385,31 | 462,36 |

Ориентировочный объем водоотведения по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ составит 462,36 м3/сут.

Существующие сети и объекты системы водоотведения на территории сельского поселения Унъюган большей частью сохраняются за исключением частичной перекладки существующих магистральных канализационных коллекторов, попадающих в зону планируемого строительства жилых домов.

Для расширения охвата централизованной системы водоотведения п. Унъюган предусмотрено строительство канализационной насосной станции расчётной производительностью 300 м3/сут, а также самотечных и напорных магистральных и внутриквартальных канализационных коллекторов из современных материалов.

Расчетный суммарный объём водоотведения сельского поселения Унъюган Октябрьского района ХМАО-Югры с учетом развития на расчетный срок составит 1752,29 м3/сут.

Для обеспечения сельского поселения Унъюган системой водоотведения надлежащего качества на расчетный срок (2035 г.) предусмотрены следующие мероприятия:

– реконструкция КОС "Био-400", производительностью 400 м3/сут, с увеличением расчетной производительности до 1300 м3/сут;

– строительство КНС, производительностью 300 м3/сут;

– строительство магистральных самотечных и напорных коллекторов канализации диаметрами 110-200 мм, общей протяженностью 1,86 км;

– строительство внутриквартальных самотечных коллекторов канализации диаметром 160 мм, общей протяженностью 0,51 км;

– установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на канализационные очистные сооружения.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

### Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями РНГП ХМАО, СП 131.13330.2012. Свод правил. «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*», СП 50.13330.2012. Свод правил. «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 124.13330.2012. Свод правил.  «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 89.13330.2012. Свод правил. «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 41 °С;

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 9,1 °С;

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

При разработке проекта планировки учитывались решения, предусмотренные разработанными документами: "Генеральная схема теплоснабжения населенных пунктов Октябрьского района до 2021 года", "Корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на период с 2011 по 2021 год ".

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов проектом планировки предложены мероприятия.

Сохранение существующей системы теплоснабжения общественных зданий и жилой застройки от котельной №2, №3 Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск".

Закрытие и консервация Котельная №1 КЕ 10-14.

Теплоснабжение многоквартирных жилых домов и административных и общественных зданий северо-восточной части п. Унъюган, ранее подключенной к котельной №1, выполнить централизованно от построенной, но не введённой в эксплуатацию котельной "Микромодуль" мощностью 7,63 МВт.

Теплоснабжение административных и общественных зданий центральной части поселка Унъюган, ранее подключенной к котельной №1, выполнить централизованно от трёх блочных модульных котельных.

Проектной документацией «Строительство котельных с подключением к существующим инженерным сетям в п. Унъюган, Октябрьского района, ХМАО, Тюменской области» выделено три пусковых комплекса:

- первый пусковой комплекс (котельная по ул. Школьная 12);

- второй пусковой комплекс (котельная по ул. Тюменская 65, сооружение 1);

- третий пусковой комплекс (котельная Промышленный проезд 18).

Блочные модульные котельные по ул. Школьная 12 и ул. Тюменская 65 установленной мощностью 0,5 МВт, блочная модульная котельная Промышленный проезд 18 мощностью 1,5 МВт.

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также части застройки административно-делового назначения предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителей отоплением и горячей водой. Расчетная подключенная мощность жилой застройки и части застройки административно-делового назначения составит 8,33 Гкал/час (33565 Гкал/год).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Результаты расчёта приведены ниже (Таблица12).

Таблица 12. Расчет тепловых нагрузок

| № | Наименование здания | Этаж-ность | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Котельная "Таёжное ЛПУ МГ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 15 шт. | 1 | 2017 | 0,156 | 0,0000 | 0,0672 | 0,223 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 14 шт. | 2 | 10350 | 0,671 | 0,0000 | 0,3450 | 1,016 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 9 шт. | 3 | 17945 | 1,052 | 0,0000 | 0,5982 | 1,650 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 3602 | 0,200 | 0,0000 | 0,1201 | 0,320 |
| 5 | Общежитие 2 шт. | 1 | 742 | 0,057 | 0,0000 | 0,0144 | 0,072 |
| 6 | Общежитие | 2 | 818 | 0,053 | 0,0000 | 0,0159 | 0,069 |
| 7 | Одноквартирный жилой дом 14 шт. | 1 | 1257 | 0,097 | 0,0000 | 0,0419 | 0,139 |
| 8 | Одноквартирный жилой дом | 2 | 197 | 0,013 | 0,0000 | 0,0066 | 0,019 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом 2 шт. | 1 | 256 | 0,020 | 0,0000 | 0,0061 | 0,026 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом 5 шт. | 3 | 6046 | 0,354 | 0,0000 | 0,1451 | 0,499 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 4003 | 0,222 | 0,0000 | 0,0961 | 0,318 |
| 12 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,006 | 0,0000 | 0,0019 | 0,008 |
| 13 | Административное здание 2 шт. | 1 | 1218 | 0,077 | 0,0669 | 0,0014 | 0,146 |
| 14 | БУ "Октябрьская РБ" филиал в поселке Унъюган. | 2 | 2516 | 0,059 | 0,2003 | 0,0944 | 0,353 |
| 15 | Гостиница 3 шт. | 1 | 896 | 0,069 | 0,0000 | 0,0348 | 0,104 |
| 16 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Ромашка" | 1 | 1332 | 0,113 | 0,0781 | 0,0117 | 0,203 |
| 17 | МКОУ "Дунь-Юганская средняя общеобразовательная школа №2" | 2 | 3353 | 0,217 | 0,1779 | 0,0059 | 0,401 |
| 18 | Объект общественного питания | 1 | 261 | 0,017 | 0,0143 | 0,0003 | 0,031 |
| 19 | Объект торговли 6 шт. | 1 | 1032 | 0,062 | 0,0538 | 0,0168 | 0,133 |
| 20 | Пожарное депо | 1 | 234 | 0,003 | 0,0186 | 0,0016 | 0,024 |
| 21 | Прачечная | 1 | 390 | 0,027 | 0,0207 | 0,0098 | 0,058 |
| 22 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 2 | 2684 | 0,174 | 0,2136 | 0,0537 | 0,441 |
| 23 | Хозяйственный блок | 1 | 370 | 0,023 | 0,0203 | 0,0004 | 0,044 |
| 24 | Бассейн | 2 | 1354 | 0,101 | 0,1437 | 0,0271 | 0,272 |
| 25 | Клуб КСК "Таежный". Библиотека | 2 | 1909 | 0,114 | 0,1048 | 0,0022 | 0,221 |
| 26 | АТС | 1 | 138 | 0,009 | 0,0076 | 0,0002 | 0,016 |
| 27 | ВОС | 1 | 388 | 0,006 | 0,0206 | 0,0026 | 0,029 |
| 28 | склад 6 шт. | 1 | 1089 | 0,017 | 0,0578 | 0,0074 | 0,082 |
| 29 | Столярные мастерские 2 шт. | 1 | 311 | 0,005 | 0,0165 | 0,0021 | 0,023 |
| Всего |  |  |  | 3,993 | 1,216 | 1,731 | 6,939 |
| Котельная "Микромодуль" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 3 шт. | 2 | 1152 | 0,075 | 0,0000 | 0,0276 | 0,102 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 4 шт. | 3 | 6432 | 0,377 | 0,0000 | 0,1544 | 0,531 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 4 шт. | 4 | 13500 | 0,750 | 0,0000 | 0,3240 | 1,074 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 132 | 0,010 | 0,0000 | 0,0044 | 0,015 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом 16 шт. | 2 | 11093 | 0,719 | 0,0000 | 0,3698 | 1,088 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1616 | 0,095 | 0,0000 | 0,0539 | 0,149 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом 2 шт. | 4 | 7666 | 0,426 | 0,0000 | 0,2555 | 0,681 |
| 8 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 94 | 0,007 | 0,0000 | 0,0031 | 0,010 |
| 9 | Административное здание | 2 | 189 | 0,011 | 0,0104 | 0,0002 | 0,022 |
| 10 | Библиотека | 1 | 158 | 0,010 | 0,0087 | 0,0002 | 0,019 |
| 11 | ДК "Лесник" | 2 | 893 | 0,053 | 0,0490 | 0,0010 | 0,104 |
| 12 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Сказка" | 1 | 847 | 0,072 | 0,0497 | 0,0074 | 0,129 |
| 13 | Объект общественного питания. Аптека | 1 | 384 | 0,027 | 0,0306 | 0,1463 | 0,204 |
| 14 | Объект торговли 3 шт. | 1 | 991 | 0,060 | 0,0517 | 0,0161 | 0,127 |
| 15 | Баня | 2 | 561 | 0,042 | 0,0595 | 0,3366 | 0,438 |
| 16 | МКОУ "Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1". Начальная школа | 1 | 314 | 0,022 | 0,0167 | 0,0005 | 0,040 |
| 17 | Предприятие бытового обслуживания. Химчистка | 1 | 208 | 0,013 | 0,0114 | 0,0002 | 0,025 |
| 18 | Спортивный комплекс | 1 | 1522 | 0,109 | 0,1211 | 0,0304 | 0,260 |
| всего |  |  |  | 2,878 | 0,409 | 1,732 | 5,018 |
| Котельная ул. Школьная, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино" | 1 | 1037 | 0,088 | 0,0608 | 0,0091 | 0,158 |
| 2 | Центр восточных единоборств | 1 | 349 | 0,025 | 0,0278 | 0,0070 | 0,060 |
| 3 | Дом детского творчества, музыкальная школа. Библиотека | 1 | 800 | 0,057 | 0,0424 | 0,0008 | 0,100 |
| всего |  |  |  | 0,170 | 0,131 | 0,017 | 0,318 |
| Котельная ул. Тюменская, 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ "Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1" | 3 | 3775 | 0,231 | 0,2003 | 0,0066 | 0,438 |
| 2 | Объект торговли | 1 | 49 | 0,003 | 0,0026 | 0,0008 | 0,006 |
| всего |  |  |  | 0,234 | 0,203 | 0,007 | 0,444 |
| Котельная ул. Промышленный проезд 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 2 шт. | 4 | 6457 | 0,359 | 0,0000 | 0,2152 | 0,574 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1061 | 0,062 | 0,0000 | 0,0255 | 0,088 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | 3 | 1061 | 0,062 | 0,0000 | 0,0255 | 0,088 |
| 4 | Административное здание 3 шт. | 1 | 504 | 0,032 | 0,0277 | 0,0006 | 0,060 |
| 5 | Административное здание | 2 | 799 | 0,048 | 0,0439 | 0,0009 | 0,093 |
| 6 | Администрация сельского поселения Унъюган. Отделение связи | 2 | 605 | 0,036 | 0,0332 | 0,0007 | 0,070 |
| 7 | Вокзал | 1 | 95 | 0,006 | 0,0052 | 0,0001 | 0,011 |
| 8 | Дежурный по станции | 1 | 150 | 0,010 | 0,0082 | 0,0002 | 0,018 |
| 9 | Контора ЛПХ, магазин "Ветеран", Няганьский филиал | 1 | 307 | 0,019 | 0,0169 | 0,0004 | 0,037 |
| 10 | Линейный участок | 1 | 71 | 0,005 | 0,0039 | 0,0001 | 0,008 |
| 11 | Объект общественного питания | 1 | 63 | 0,005 | 0,0050 | 0,0240 | 0,034 |
| 12 | Объект торговли 3 шт. | 1 | 261 | 0,016 | 0,0136 | 0,0042 | 0,034 |
| 13 | Привокзальное здание | 1 | 42 | 0,003 | 0,0023 | 0,0000 | 0,005 |
| 14 | Рынок | 1 | 312 | 0,019 | 0,0163 | 0,0051 | 0,040 |
| 15 | Товарная станция | 1 | 60 | 0,004 | 0,0033 | 0,0001 | 0,007 |
| 16 | Магазин смешанных товаров | 1 | 103 | 0,006 | 0,0054 | 0,0017 | 0,013 |
| 17 | Пожарное депо | 1 | 695 | 0,010 | 0,0553 | 0,0047 | 0,070 |
| 18 | АТС | 1 | 54 | 0,003 | 0,0030 | 0,0001 | 0,006 |
| всего |  |  |  | 0,704 | 0,243 | 0,309 | 1,256 |
| Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 21590 | 1,665 | 0,0000 | 0,7197 | 2,385 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 1490 | 0,097 | 0,0000 | 0,0497 | 0,146 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 5044 | 0,389 | 0,0000 | 0,1681 | 0,557 |
| 4 | Одноквартирный жилой дом | 2 | 2488 | 0,161 | 0,0000 | 0,0829 | 0,244 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 20430 | 1,576 | 0,0000 | 0,4903 | 2,066 |
| 6 | Объект общественного питания | 1 | 191 | 0,015 | 0,0000 | 0,0027 | 0,017 |
| 7 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 21533 | 1,661 | 0,0000 | 0,5168 | 2,177 |
| 8 | Административное здание 5 шт. | 1 | 972 | 0,062 | 0,0534 | 0,0011 | 0,116 |
| 9 | Клуб КСК "Таежный" | 1 | 424 | 0,030 | 0,0225 | 0,0004 | 0,053 |
| 10 | МБОУДОУ "Дом детского творчества". "Детская школа искусств" | 1 | 1321 | 0,094 | 0,0701 | 0,0023 | 0,167 |
| 11 | Объект торговли 12 шт. | 1 | 852 | 0,051 | 0,0444 | 0,0138 | 0,110 |
| 12 | Пожарное депо | 1 | 375 | 0,006 | 0,0298 | 0,0025 | 0,038 |
| 13 | Часовня | 1 | 19 | 0,001 | 0,0010 | 0,0000 | 0,002 |
| 14 | Кафе | 1 | 240 | 0,017 | 0,0191 | 0,0914 | 0,128 |
| 15 | Лыжная база | 1 | 180 | 0,011 | 0,0099 | 0,0002 | 0,022 |
| 16 | Магазин смешанных товаров 3 шт. | 1 | 638 | 0,038 | 0,0333 | 0,0104 | 0,082 |
| 17 | Храм | 1 | 126 | 0,008 | 0,0069 | 0,0001 | 0,015 |
| Всего от индивидуальных газовых котлов |  |  |  | 5,882 | 0,290 | 2,153 | 8,325 |
| Всего по п. Унъюган |  |  |  | 13,861 | 2,492 | 5,948 | 22,301 |

Суммарное теплопотребление территории в границах проекта планировки составит 22,3 Гкал/ч (91590 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения теплоснабжения новых потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения, предусмотрено:

- строительство блочной модульной котельной ул. Школьная 12 мощностью 0,5 МВт;

- строительство блочной модульной котельной ул. Тюменская 65 мощностью 0,5 МВт;

- строительство блочной модульной котельной Промышленный проезд 18 мощностью 1,5 МВт;

- строительство магистральных тепловых сетей общей протяжённостью 1,02 км в двухтрубном исполнении;

- строительство распределительных тепловых сетей общей протяжённостью 0,68 км в двухтрубном исполнении.

Проектом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы и установка приборов учета тепловой энергии. Строительство домов по энергосберегающей технологии.

### Электроснабжение

Проектом планировки предусмотрены мероприятия, принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания, решениями проекта Генерального плана поселения и направленные на повышение надежности системы электроснабжения п. Унъюган.

Проектом предусматривается строительство и реконструкция объектов системы электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надежности электроснабжения существующих.

Марку и мощность проектных ТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии проектирования. Воздушные ЛЭП напряжением 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Часть существующих ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ предлагается сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Основные показатели электропотребления на территории проекта планировки приведены ниже (Таблица13).

Таблица 13. Расчет суммарной электрической нагрузки по п. Унъюган на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв. м.) | Руд эл.снабж (кВт/кв. м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания (сохраняемые) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка (82 объекта) | 1-2 | 9173 | 0,015 |  | 0,9 | 123,84 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка (245 объектов) | 1-3 | 71687 | 0,015 |  | 0,9 | 967,77 |
| 3 | Среднеэтажная жилая застройка (4 объекта) | 4 | 14350 | 0,0158 |  | 0,9 | 204,06 |
| Жилые здания (проектируемые) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка (271 объект) | 1 | 21633 | 0,015 |  | 0,9 | 292,05 |
| 5 | Малоэтажная жилая застройка (173 объекта) | 1-3 | 33222 | 0,015 |  | 0,9 | 448,50 |
| 6 | Среднеэтажная жилая застройка (7 объектов) | 4 | 20719 | 0,0158 |  | 0,9 | 284,54 |
| Объекты общественно-делового назначения (сохраняемые) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Административные здания (16 объектов) | 1-2 | 3432 |  | 185,33 | 0,6 | 111,20 |
| 8 | Организации здравоохранения (5 объектов) | 1-2 | 2886 |  | 155,84 | 0,7 | 109,09 |
| 9 | Часовня | 1 | 19 |  | 1,03 | 0,4 | 0,41 |
| 10 | Библиотека | 1 | 158 |  | 8,53 | 0,8 | 6,83 |
| 11 | Дворец культуры | 2 | 893 |  | 48,22 | 0,8 | 38,58 |
| 12 | Прачечная | 1 | 390 |  | 27,04 | 0,7 | 18,93 |
| 13 | Гостиницы (3 объекта) | 1 | 896 |  | 20,31 | 0,7 | 14,22 |
| 14 | Пожарное депо | 1 | 234 |  | 12,64 | 0,7 | 8,85 |
| 15 | Спортивный центр | 1 | 349 |  | 18,85 | 0,8 | 15,08 |
| 16 | ФОК | 2 | 2684 |  | 144,94 | 0,8 | 115,95 |
| 17 | Торговый комплекс (1 объект) | 1 | 731 |  | 109,65 | 0,8 | 87,72 |
| 18 | Рынок (1 объект) | 1 | 312 |  | 46,80 | 0,8 | 37,44 |
| 19 | Объекты торговли (26 объектов) | 1 | 3462 |  | 519,30 | 0,8 | 415,44 |
| 20 | Объекты общественного питания (4 объекта) | 1 | 899 |  | 62,33 | 0,7 | 43,63 |
| 21 | Школы (2 объекта) | 2-3 | 7128 |  | 178,2 | 0,6 | 106,92 |
| 22 | Детские сады (3 объекта) | 1 | 3216 |  | 164,37 | 0,4 | 66,75 |
| Объекты общественно-делового назначения (проектируемые) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Административное здание | 1 | 128 |  | 6,91 | 0,6 | 4,15 |
| 22 | Баня | 2 | 561 |  | 30,29 | 0,7 | 21,21 |
| 23 | Предприятие бытового обслуживания. Химчистка | 1 | 208 |  | 11,23 | 0,6 | 6,74 |
| 24 | Храм | 1 | 126 |  | 6,8 | 0,4 | 2,72 |
| 25 | Пожарное депо | 1 | 695 |  | 37,53 | 0,7 | 26,27 |
| 26 | КСК «Таежный» (реконструкция) | 2 | 1909 |  | 103,09 | 0,8 | 82,47 |
| 27 | Лыжные базы (2 объекта) | 1 | 500 |  | 27 | 0,8 | 21,6 |
| 28 | Бассейн | 2 | 1354 |  | 73,12 | 0,8 | 58,49 |
| 29 | Кафе | 1 | 168 |  | 11,65 | 0,7 | 8,15 |
| 30 | Объекты торговли (6 объектов) | 1 | 979 |  | 146,85 | 0,8 | 117,48 |
| 31 | Школа (реконструкция) | 1 | 314 |  | 7,85 | 0,6 | 4,71 |
| 32 | Дом детского творчества, музыкальная школа. Библиотека | 1 | 800 |  | 20 | 0,6 | 12 |
| Объекты производственного и коммунально-складского назначения (сохраняемые) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Гаражи (52 объекта) | 1 | 13182 |  | 711,83 | 0,7 | 498,28 |
| 34 | Автомойки, складские помещения (31 объект) | 1-2 | 7294 |  | 393,88 | 0,7 | 275,71 |
| Объекты производственного и коммунально-складского назначения (проектируемые) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Гаражи (56 объектов) | 1 | 17481 |  | 943,97 | 0,7 | 660,78 |
| 36 | АЗС, СТО, автомойки (6 объектов) | 1 | 758 |  | 40,93 | 0,7 | 28,65 |
| 37 | ВОС, КОС, КНС |  |  |  |  |  | 600 |
| Итого по проекту планировки: |  |  |  |  |  |  | 5400,14 |

Суммарная электрическая нагрузка (без учета промышленных потребителей) поселка Унъюган с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 5,94 МВт.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 15,9 км;

- строительство кабельных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,4 км;

- строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 250-630 кВА – 17 объектов;

- строительство линий уличного освещения ЛЭП 0,4 кВ – 8,7 км.

### Мероприятия по энергосбережению

В целях снижения объемов потребленных энергетических ресурсов проектом предложены следующие мероприятия:

- оснащение всех потребителей приборами учета энергоносителей и воды;

- обеспечение применения приборов учёта при осуществлении расчётов за энергоресурсы;

- применение на объектах с переменной нагрузкой (приводах электродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и др.) систем частотного регулирования;

- применение в ИТП зданий пластинчатых теплообменников;

- применение трубопроводов в современной пенополиуретановой изоляции;

- использование в очистных сооружениях современных насосных агрегатов, имеющих высокую производительность при низком потреблении энергии и внедрение автоматической системы управления технологическими процессами;

- внедрение систем автоматического управления наружным и уличным освещением на базе световых приборов с зеркальными лампами.

### Газоснабжение

На расчетный срок сохраняется 3-х ступенчатая система газоснабжения.

Охват централизованным газоснабжением проектируемой, а также существующей жилой застройки принят на расчетный срок – 100%.

Использование природного газа предусматривается для:

- приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей жилой     застройки;

- нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Газораспределительная система предполагается смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система 3-х ступенчатая.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода - 2035 г. с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.12.2006 № 296-п «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа».

Среднемесячная норма расхода газа на человека 13,6 м3.

Объемы газа на отопление и горячее водоснабжение определены расчетом. Исходные данные для расчета взяты из «Схемы теплоснабжения сельского поселения Унъюган».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

Расход газа на отопление от индивидуальных газовых котлов определен исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Основные показатели газопотребления поселка Унъюган на расчетный срок приведены ниже (Таблица 14).

Таблица 14. Основные показатели газопотребления п. Унъюган на расчетный срок (2035г.)

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Унъюган (пищеприготовление) | 5700 | 423 | 930240 |
| 2 | Котельные: |  |  |  |
|  | Котельная "ЛПУМГ" | - | 867,4 | 3586875 |
|  | Котельная "Микромодуль" | - | 627,3 | 2760000 |
|  | Котельная ул. Школьная, 12 | - | 39,7 | 115000 |
|  | Котельная ул. Тюменская, 65 | - | 55,5 | 147500 |
|  | Котельная Промышленный проезд 18 | - | 157 | 643750 |
| 3 | Индивидуальные газовые котельные | - | 1040,7 | 4195625 |
|  | Итого: |  | 3210,6 | 12378990 |

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия, учтённые в проекте планировки:

- строительство газопроводов высокого  давления диаметром 63 мм, протяженностью 0,2  км;

- строительство пунктов редуцирования газа - 2 объекта.

- Существующие сети газоснабжения, попадающие в зоны размещения улично-дорожной сети, подлежат поэтапному выносу при производстве работ по реконструкции улично-дорожной сети.

Проектом планировки для развития системы газоснабжения предусмотрено:

- строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм  протяженностью 4,74 км.;

- строительство газопроводов низкого давления диаметром 159 мм  протяженностью 2,47 км.;

- строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм  протяженностью 1,78 км.

### Связь и информатизация

Проектом планировки предлагаются решения по реконструкции и развитию систем связи.

Согласно решений генерального плана сельского поселения Унъюган основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

По результатам анализа существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети, проектом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи. Реконструкция или строительство новых объектов и сетей связи проектом предлагается в течение срока его реализации по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей. На расчетный срок потребное количество номеров (с учетом абонентов подвижной связи) при численности населения 5700 человек составит 2280 номеров.

Проектом генерального плана предусматривается вынос магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), попадающих в проектируемые зону малоэтажной жилой застройки и зону транспортной инфраструктуры. Общая протяженность выносимой ВОЛС-0,6 км. В проекте схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на территории поселения предусмотрено размещение объектов регионального значения-антенно-мачтовые сооружения-2 объекта, один из них является телевизионным ретранслятором. Данные решения учтены в проекте планировки.

- Существующие сети связи, попадающие в зоны размещения улично-дорожной сети, подлежат поэтапному выносу при производстве работ по реконструкции улично-дорожной сети.

Для развития системы связи и информатизации проектом планировки предусмотрена прокладка кабельных линий связи протяженностью 8,4 км;

## Мероприятия по охране окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов, санитарными разрывами, охранными зонами, водоохранными зонами, прибрежными защитными полосами, береговыми полосами водных объектов, зонами охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Зоны с особыми условиями использования территорий проекта планировки представлены ниже (Таблица 15)

Таблица 15 Зоны с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые от объектов, расположенных в границах и за границами территории проекта планировки

| №№ п\п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Зоны с особыми условиями использования территорий, расположенные в границах проекта планировки |  |  |
| Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы |  |  |
|  | Крестьянско-фермерское хозяйство | 300 |
|  | Канализационные очистные сооружения "Био-400" | 200 |
|  | Автозаправочные станции | 100, 50 |
|  | Автомойки | 100, 50 |
|  | Пилорамы | 100 |
|  | Станции технического обслуживания | 100, 50 |
|  | Теплица | 100 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Коммунально-складские территории | 50 |
|  | Пункт по приему дикоросов у населения. Предприятие по переработке дикоросов | 50 |
|  | Рынок | 50 |
|  | Склад древесины | 50 |
|  | Ферма | 50 |
|  | Химчистка | 50 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта | 35, 25, 15, 10 |
|  | Канализационные насосные станции | 20, 15 |
| Охранные зоны |  |  |
|  | Метеорологическая станция | 200 |
|  | Линии электропередачи 110 кВ | 20 |
|  | Понизительная станция 110/10 кВ "Унъюган" | 20 |
|  | Линии электропередачи 10 кВ | 10, 5, 1 |
|  | Пункты редуцирования газа | 10 |
|  | Трансформаторные подстанции | 10 |
|  | Газопроводы | 3, 2 |
|  | Тепловые сети | 3 |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |  |  |
|  | Водопроводные очистные сооружения | 30 |
|  | Водонапорная башня | 10 |
|  | Первый пояс зон санитарной охраны артезианских скважин | 30 |
|  | Первый пояс зон санитарной охраны артезианской скважины СКВ-1(34-156) | 30 |
|  | Второй пояс зон санитарной охраны артезианской скважины СКВ-1(34-156) | 45 |
|  | Третий пояс зон санитарной охраны артезианской скважины СКВ-1(34-156) | 317 |
|  | Первый пояс зон санитарной охраны артезианской скважины СКВ-3(34-154) | 30 |
|  | Второй пояс зон санитарной охраны артезианской скважины СКВ-3(34-154) | 52 |
|  | Третий пояс зон санитарной охраны артезианской скважины СКВ-3(34-154) | 366 |
| Водоохранные зоны |  |  |
|  | Ручей | 50 |
| Прибрежные защитные полосы |  |  |
|  | Ручей | 50 |
| Береговые полосы внутренних водных путей |  |  |
|  | Ручей | 5 |
| Зоны с особыми условиями использования территорий, расположенные за границей проекта планировки, но накладывающие ограничения на его территорию |  |  |
| Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы |  |  |
|  | Полигон ТБО | 500 |
|  | Скотомогильник с биологическими камерами (не действующий) | 500 |
|  | Железная дорога | 100 |
| Водоохранные зоны |  |  |
|  | р. Унъюган | 100 |
| Прибрежные защитные полосы |  |  |
|  | р. Унъюган | 50 |
| Береговые полосы внутренних водных путей |  |  |
|  | р. Унъюган | 20 |

Перечень нормативно-правовых актов в соответствии, с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

- Правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные приказом Минстроя Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

- Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972;

- Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин сельского поселения Унъюган муниципального образования Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Тюменской области, разработанный ООО «Эколог».

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельной, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанции размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера:

- проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- упорядочение улично-дорожной сети, сооружений транспортных развязок;

- организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение территории, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод

Для предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод на территории проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- организация мониторинга состояния водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений, предотвращения разрушения почвенного покрова являются:

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории от жидких и твердых отходов;

- контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- мониторинг степени загрязнения почвенного покрова;

- усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользователей.

### Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных излучений

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также рядом нормативных документов.

Источниками электромагнитного излучения на территории проекта планировки являются трансформаторные подстанции и линии электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

Напряженность электрического поля линий электропередачи от этих объектов не превышает 1 кВ/м, в связи с чем, дополнительных мероприятий по защите населения от воздействия электрического поля не требуется.

### Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума

В соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» мероприятия по защите от шума должны предусматривать:

в помещениях жилых и общественных зданий:

- рациональное объемно-планировочное решение жилого или общественного здания;

- применение при строительстве и реконструкции зданий:

- ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию;

- звукопоглощающих облицовок (в помещениях общественных зданий);

- глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;

- виброизоляции инженерного и санитарно-технического оборудования зданий.

на территории жилой застройки:

- применение рациональных приемов планировки и застройки территории;

- соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) объектов, являющихся источниками шума;

- строительство шумозащитных зданий;

- сооружение придорожных шумозащитных экранов и устройство шумозащитных полос зеленых насаждений.

Основными источниками внешнего шума территории проекта планировки являются потоки всех видов городского транспорта, проходящего по автомобильным дорогам, а также внутриквартальные источники шума (транспорт в местах въезда в гаражи, стоянки; вентиляция и системы кондиционирования воздуха этих объектов, центральные тепловые пункты, хозяйственные дворы магазинов, спортивные и игровые площадки, стройплощадки и др.).

Защита от транспортного шума жилых, общественных зданий и территорий с нормируемыми уровнями шума должна осуществляться с помощью:

- применения рациональных планировочных приемов, предусматривающих зонирование территорий; рациональную трассировку улично-дорожной сети; применение различных композиционных приемов группировки шумозащитных и обычных зданий;

- организационных мероприятий, направленных на ограничение движения грузового транспорта через жилые районы и на снижение скорости движения транспортных средств при проезде через жилые, рекреационные и лечебные территории;

- конструктивных мер, предусматривающих строительство придорожных экранов, установку шумозащитных окон в зданиях, расположенных в зоне неблагоприятного шумового воздействия.

Выбор мероприятий по обеспечению нормативных уровней шума на рассматриваемой территории и в помещениях, расположенных на ней жилых и общественных зданий следует проводить на основе результатов акустических расчетов или данных натурных измерений.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Главным направлением озеленения рассматриваемой территории является создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки предлагается произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- организация дорожно-пешеходной сети;

- освещение территории планировочного района;

- обустройство мест сбора мусора.

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов в составе озелененных территорий общего пользования;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки.

Система зеленых насаждений проекта планировки складывается из:

- озелененных территорий общего пользования площадью около 60 га;

- озелененных территорий ограниченного пользования (озелененные территории организаций обслуживания населения, образования, здравоохранения, внутридворовые территории).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Дополнительные озелененные площади позволяет создать вертикальное озеленение - декорирование вертикальных плоскостей вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями.

Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

## Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с характеристикой потенциально опасных объектов

### Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Из взрывопожароопасных объектов на территории проекта планировки расположен газопровод.

Чрезвычайные ситуации природного характера на рассматриваемой территории могут возникнуть в результате сильного ветра, града, снегопада, гололедных явлений, заморозков, сильной жары.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 года № 308, на территории планировочного района возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера (Таблица 16).

Таблица 16 Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на территории проекта планировки

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |  |
| 1.2 | Сильные осадки |  |  |  |
| 1.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |  |
| 1.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |  |
| 1.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |  |
| 1.4 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |  |
| 1.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |  |
| 1.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |  |
| 2 Природные пожары |  |  |  |  |
| 2.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар |  |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |  |

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередач, повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности.

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередачи; затруднением в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей.

При весенних и осенних заморозках существует вероятность возникновение ЧС, связанных с повреждением и гибелью теплолюбивых растений.

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновение ЧС, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на электроподстанциях и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения; тепловые удары и заболевания людей, пожароопасная обстановка.

### Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации

На основании Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», разработано "Положение об организации и ведении гражданской обороны
в муниципальных образованиях и организациях", утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

В случае возникновения ЧС оповещение населения осуществляется в соответствии с Приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

### Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты населения территории проекта планировки от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство убежищ и противорадиационных укрытий. В соответствии со СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», убежища следует размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Размещение убежищ в первых этажах допускается с разрешения министерств и ведомств при соответствующем технико-экономическом обосновании. Для размещения противорадиационных укрытий следует использовать помещения лечебных учреждений, школ, библиотек, жилых зданий.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях пожарных депо, расположенных за границами проекта планировки, с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории пожарных депо, станций технического обслуживания, с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

### Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установка дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения рассматриваемой территории обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий;

- создание аварийного запаса материалов.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

- трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

- материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия»;

- работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску.

На автомобильных дорогах в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте предлагается провести следующие мероприятия:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, закрепление откосов насыпи, озеленение  территорий вдоль дорог);

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- применение первичных средств пожаротушения.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Обеспечения пожарной безопасности на рассматриваемой территории предлагается за счет пожарных депо мощностью 2 и 4 автомобиля.

### Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории поселка возможны следующие неблагоприятные природные процессы и явления, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: сильный ветер, град, снегопад, гололедные явления, заморозки, сильная жара.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р, для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным во «Временных требованиях к противогололедным мероприятиям».

Согласно "Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега" (рекомендовано Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

### Проект межевания территории

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 20.03.2011 года №41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования») подготовка проектов межевания территории осуществляется для установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Проекты межевания территорий разрабатываются для застроенных и подлежащих застройке территорий в границах установленных красных линий, определенных проектом планировки территории. Минимальным элементом планировочной структуры, сформированным красными линиями, является планировочный квартал.

На территориях, подлежащих застройке, границы и размеры земельных участков определяются в соответствии с решениями проекта планировки, а также в соответствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки.

Проектом межевания застроенных территорий поселка Унъюган осуществляется фиксирование (сохранение без изменений) существующих границ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в сведениях о которых не выявлено градостроительных, кадастровых и технических ошибок, также устанавливаются границы и определяются размеры вновь образуемых земельных участков под сохраняемыми объектами недвижимости. На выявленных свободных территориях формируются земельные участки для цели размещения объектов федерального, регионального, местного значения или для предоставления физическим и юридическим лицами под новое строительство в соответствии с решениями проекта планировки.

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования, действующих градостроительных нормативов градостроительного проектирования и правил землепользования и застройки. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.

Для сложившейся многоквартирной жилой застройки осуществляется как фиксирование существующих (сохранение без изменений) границ земельных участков, так и для планируемой многоквартирной жилой застройки земельные участки формируются с максимальным учетом всех потребностей, связанных с нормативными условиями эксплуатации жилых домов, и с учетом типа и характера сложившейся застройки.

При формировании земельных участков для объектов общественного назначения границы определятся в соответствии с нормативами предоставления земельных участков под такие объекты, в зависимости от назначения и проектной мощности с соблюдением обеспечения условий эксплуатации данных объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

Для территорий промышленной и коммунально-складской застройки границы земельных участков предприятий и иных объектов определяются с учетом технологии производства, грузооборота и других характеристик существующих и размещаемых объектов, исходя из минимально допустимых размеров земельных участков и нормативной плотности застройки площадок предприятий.

Земельные участки объектов инженерной инфраструктуры (площадных) формируются в минимальных размерах, необходимых для их эксплуатации (по отмостке или по ограждению).

Земельные участки, предоставляемые физическим и юридическим лицам для строительства, должны обеспечивать размещение строений и сооружений с учетом функциональной взаимосвязи с инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами города.

В границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, должны включаться территории под зданиями и сооружениями; подъезды и проходы к зданиям и сооружениям; территории открытых площадок для временного хранения автомобилей; зеленые насаждения.

Границы и размеры земельного участка определяются в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства, градостроительных регламентов, а также с учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.

### Проект планируемого (проектного) межевания территории

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 23.06.2014 года №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») подготовка проектов межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект межевания территории поселка Унъюган площадью 726,40 га разрабатывается в отношении застроенных территорий, как не подлежащих, так и подлежащих градостроительному преобразованию, и подлежащих застройке территорий в границах установленных красных линий, определенных проектом планировки территории. Минимальным элементом планировочной структуры, сформированным красными линиями, является планировочный квартал.

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки территории поселка Унъюган, разработанный в составе комплексного проекта, стал основой для разработки проекта межевания территории.

Настоящим проектом межевания предусматриваются следующие действия:

- уточнение (изменению) границ застроенных земельных участков,

- определение местоположения границ образуемых земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, а также под проектируемые объекты капитального строительства,

- определение границ образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования.

Границы таких земельных участков определяются с учетом красных линий, границ смежных земельных участков, поставленных на кадастровый учет (при их наличии), и проездов, естественных (природных) границ и рубежей, границ земельных участков магистральных инженерно-транспортных коммуникаций, границ территориальных зон, установленных в правилах землепользования и застройки.

Определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Результаты реализации проектных решений по межеванию территорий с установлением обоснованных и корректных границ земельных участков должны быть ориентированы на достижение максимального социального и бюджетного эффекта, в частности, на увеличение доходов сельского поселения Унъюган, связанных с недвижимостью и прироста ежегодных поступлений в местный бюджет в виде платы за землю, а также защиту прав собственников недвижимости и защиту общественных интересов.

Проектом межевания территории поселка Унъюган предусматривается полное разграничение территории на земельные участки (путем образования новых и изменения существующих земельных участков), устранение выявленных противоречий: градостроительных, кадастровых и топологических. Решения такого проекта межевания могут быть положены в основу комплексных кадастровых работ, проведение которых предусмотрено проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, принятом в третьем чтении Государственной Думой Российской Федерации.

Согласно принятым решениям проектом межевания предусмотрено:

- фиксирование (сохранение без изменений) существующих (сохраняемых) границ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в сведениях о которых не выявлено градостроительных, кадастровых и технических ошибок;

- образование земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, и границы которых на данный момент не установлены, а права не зарегистрированы в установленном порядке;

- изменение границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, содержащих в сведениях кадастровую ошибку, либо границы которых определены с нарушением норм действующего законодательства;

- определение границ образуемых земельных участков под проектируемые объекты капитального строительства;

Таким образом, результатом проекта межевания является полностью разграниченная на земельные участки территория поселка Унъюган и предложения по исправлению выявленных ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости.

Утверждение подготовленных проектов межевания необходимо осуществлять в соответствие с порядком, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, а согласование границ земельных участков возможно проводить в рамках публичных слушаний по проектам планировки и межевания при условии персонального оповещения всех заинтересованных лиц, в установленном федеральным законодательством порядке для проведения согласования границ земельных участков.

На основе утвержденного проекта межевания, предусматривающего полное разграничение территории поселка Унъюган и исправление выявленных противоречий и ошибок в сведениях об объектах недвижимости, могут проводиться комплексные кадастровые работы для цели внесения сведений в Государственный кадастр недвижимости.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории в границах проекта планировки (в границах п. Унъюган) |  |  | га | 726,0 | 726,0 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Зон жилого назначения |  |  | га | 140,0 | 177,6 |
|  |  |  |  | % от общей площади земель в установленных границах проекта планировки | 19,28 | 24,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Среднеэтажной жилой застройки |  |  | га | 2,4 | 7,2 |
|  |  |  |  | % | 0,33 | 0,99 |
| 1.2.2 | Малоэтажной жилой застройки |  |  | га | 113,6 | 118,9 |
|  |  |  |  | % | 15,64 | 16,38 |
| 1.2.3 | Индивидуальной жилой застройки |  |  | га | 24,0 | 51,5 |
|  |  |  |  | % | 3,31 | 7,09 |
| 1.3 | Зон общественно-делового назначения |  |  | га | 20,1 | 32,4 |
|  |  |  |  | % | 2,77 | 4,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Административно-делового назначения |  |  | га | 1,4 | 1,7 |
|  |  |  |  | % | 0,19 | 0,23 |
| 1.3.2 | Социального и коммунально-бытового обслуживания |  |  | га | 2,2 | 3,5 |
|  |  |  |  | % | 0,3 | 0,48 |
| 1.3.3 | Торгового назначения и общественного питания |  |  | га | 1,9 | 5,3 |
|  |  |  |  | % | 0,26 | 0,73 |
| 1.3.4 | Учебно-образовательного назначения |  |  | га | 7,6 | 7,7 |
|  |  |  |  | % | 1,05 | 1,06 |
| 1.3.5 | Культурно-досугового назначения |  |  | га | 1,0 | 2,3 |
|  |  |  |  | % | 0,14 | 0,32 |
| 1 3.6 | Спортивного назначения |  |  | га | 1,1 | 5,8 |
|  |  |  |  | % | 0,15 | 0,80 |
| 1.3.7 | Здравоохранения |  |  | га | 1,2 | 1,4 |
|  |  |  |  | % | 0,17 | 0,19 |
| 1.3.8 | Научно-исследовательского назначения |  |  | га | 2,1 | 2,1 |
|  |  |  |  | % | 0,29 | 0,29 |
| 1.3.9 | Культового назначения |  |  | га | - | 0,8 |
|  |  |  |  | % | - | 0,11 |
| 1.3.10 | Общественно-делового назначения |  |  | га | 1,6 | 1,8 |
|  |  |  |  | % | 0,22 | 0,25 |
| 1.4 | Производственного и коммунально-складского назначения |  |  | га | 55,6 | 62,9 |
|  |  |  |  | % | 7,66 | 8,67 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Производственного назначения |  |  | га | - | 6,8 |
|  |  |  |  | % | - | 0,94 |
| 1.4.2 | Коммунально-складского назначения |  |  | га | 48,8 | 56,1 |
|  |  |  |  | % | 6,72 | 7,73 |
| 1.4.3 | Производственная и коммунально-складская |  |  | га | 6,8 | - |
|  |  |  |  | % | 0,94 | - |
| 1.5 | Инженерной инфраструктуры |  |  | га | 8,3 | 9,7 |
|  |  |  |  | % | 1,14 | 1,34 |
| 1.6 | Транспортной инфраструктуры |  |  | га | 17,8 | 14,6 |
|  |  |  |  | % | 2,45 | 2,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Внешнего транспорта |  |  | га | 11,5 | 1,7 |
|  |  |  |  | % | 1,58 | 0,23 |
| 1.6.2 | Автомобильного транспорта |  |  | га | 6,3 | 12,9 |
|  |  |  |  | % | 0,87 | 1,78 |
| 1.7 | Сельскохозяйственного использования |  |  | га | 15,3 | 12,7 |
|  |  |  |  | % | 2,11 | 1,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Сельскохозяйственного назначения |  |  | га | 1,9 | 3,2 |
|  |  |  |  | % | 0,26 | 0,44 |
| 1.7.2 | Ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества |  |  | га | 13,4 | 9,5 |
|  |  |  |  | % | 1,85 | 1,31 |
| 1.8 | Специального назначения |  |  | га | 5,8 | 5,8 |
|  |  |  |  | % | 0,8 | 0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Ритуального назначения |  |  | га | 5,8 | 5,8 |
|  |  |  |  | % | 0,8 | 0,8 |
| 1.9 | Природного ландшафта |  |  | га | 359,2 | 249,5 |
|  |  |  |  | % | 49,48 | 34,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Защитного озеленения |  |  | га | - | 8,8 |
|  |  |  |  | % | - | 1,21 |
| 1.9.2 | Территорий, покрытых лесом и кустарником |  |  | га | 262,2 | 143,5 |
|  |  |  |  | % | 36,12 | 19,77 |
| 1.9.3 | Природных территорий, не покрытых лесом и кустарником |  |  | га | 97,0 | 97,2 |
|  |  |  |  | % | 13,36 | 13,39 |
| 1.10 | Озелененных территорий общего пользования |  |  | га | 0,5 | 53,6 |
|  |  |  |  | % | 0,07 | 7,38 |
| 1.11 | Акватории |  |  | га | 2,8 | 2,7 |
|  |  |  |  | % | 0,39 | 0,37 |
| 1.12 | Улично-дорожная сеть |  |  | га | 100,6 | 104,5 |
|  |  |  |  | % | 13,85 | 14,40 |
| 1.9 | Из общей площади проекта планировки территории общего пользования |  |  | га | 95,2 | 158,1 |
|  |  |  |  | % | 14,21 | 21,78 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Улицы, дороги, проезды, площади |  |  | га | 95,2 | 104,5 |
|  |  |  |  | % | 14,21 | 14,40 |
| 1.7.2 | Озелененных территорий общего пользования |  |  | га | - | 53,6 |
|  |  |  |  | % | - | 7,38 |
| 2 |  |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 |  | Общая численность населения |  | чел. | 5,4 | 5,7 |
|  |  |  |  | % прироста от существующей численности населения | - | 6 |
| 2.2 |  | Плотность населения в границах проекта планировки |  | чел. на га | 7 | 8 |
| 3 |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых помещений квартир |  | кв.м / чел. | 20 | 30 |
| 3.2 |  | Общий объем жилищного фонда |  | тыс. кв. м общей площади | 116,6 | 170,7 |
|  |  |  |  | кол-во домов | 530 | 782 |
|  |  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Индивидуальные жилые дома |  | тыс. кв. м общей площади | 9,3 | 30,8 |
|  |  |  |  | кол-во домов | 85 | 353 |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 8 | 18 |
| 3.2.2 |  | Малоэтажные жилые дома |  | тыс. кв. м общей площади | 97,2 | 104,9 |
|  |  |  |  | кол-во домов | 442 | 418 |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 83 | 61 |
| 3.2.3 |  | Среднеэтажные жилые дома |  | тыс. кв. м общей площади | 10,1 | 35,0 |
|  |  |  |  | кол-во домов | 3 | 11 |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 9 | 21 |
| 3.3 |  | Общий объем нового жилищного строительства |  | тыс. кв. м общей площади | 4,9 | 75,5 |
|  |  |  |  | кол-во домов | 4 | 451 |
|  |  |  |  | % от общ. объема жил. фонда | - | 44,4 |
|  |  | в т. ч. в общем объеме нового жилищного строительства |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Индивидуальные жилые дома |  | тыс. кв. м общей площади | - | 21,6 |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 271 |
|  |  |  |  | % от общ. объема строящегося жилищного фонда | - | 29 |
| 3.3.2 |  | Малоэтажные жилые дома |  | тыс. кв. м общей площади | - | 33,2 |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 173 |
|  |  |  |  | % от общ. объема строящегося жилищного фонда | - | 44 |
| 3.3.3 |  | Среднеэтажные жилые дома |  | тыс. кв. м общей площади | - | 20,7 |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 7 |
|  |  |  |  | % от общ. объема строящегося жилищного фонда | - | 27 |
| 3.4 |  | Общий объем сносимого и перепрофилируемого жилищного фонда |  | тыс. кв. м общей площади | - | 28,5 |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 226 |
|  |  |  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 24 |
|  |  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Жилые дома этажностью 1-3 эт. |  | тыс. кв. м общей площади | - | 28,5 |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 226 |
|  |  |  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 100 |
| 3.5 |  | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  | техническому состоянию |  | тыс. кв.м общей площади |  | 27,4 |
| 3.5.2 |  | другим причинам (архитектурно-планировочные решения проекта вынос из санитарно-защитных зон) |  | тыс. кв.м общей площади |  | 1,1 |
| 3.6 |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. кв.м общей площади | - | 95,2 |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 331 |
|  |  |  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 82 |
|  |  | в т. ч. в общем объеме сохраняемого жилищного фонда |  |  |  |  |
| 3.6.1 |  | Индивидуальные жилые дома |  | тыс. кв. м общей площади | - | 9,2 |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 82 |
|  |  |  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 10 |
| 3.6.2 |  | Малоэтажные жилые дома |  | тыс. кв. м общей площади | - | 71,7 |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 245 |
|  |  |  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 75 |
| 3.6.3 |  | Среднеэтажные жилые дома |  | тыс. кв. м общей площади | - | 14,3 |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 4 |
|  |  |  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 15 |
| 4 |  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Образовательные организации |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Дошкольные образовательные организации |  | место | 353 | 353 |
|  |  |  |  | мест/1000 чел. | 65 | 62 |
| 4.1.2 |  | Общеобразовательные организации |  | место | 753 | 763 |
|  |  |  |  | мест/1000 чел. | 139 | 134 |
| 4.1.3 |  | Организации дополнительного образования |  | мест | 200 | 150 |
|  |  |  |  | мест/1000 чел. | 37 | 26 |
| 4.2 |  | Медицинские организации |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  | посещение в смену | 150 | 150 |
|  |  |  |  | посещений в смену/1000 чел. | 28 | 26 |
| 4.2.2 |  | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях |  | койка | 39 | 39 |
|  |  |  |  | коек/1000 чел. | 7 | 7 |
| 4.2.3 |  | Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови |  | автомобиль | 2 | 2 |
|  |  |  |  | автомобиль/1000 чел. | 0,4 | 0,4 |
| 4.2.4 |  | Медицинские организации особого типа (центры, бюро, лаборатории, медицинские отряды, включая специального назначения) |  | объект | 1 | 1 |
| 4.2.5 |  | Аптечные организации |  | объект | 1 | 1 |
| 4.2.6 |  | Прочие объекты (стоматологический кабинет) |  | объект | - | 1 |
| 4.3 |  | Спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Помещения для физкультурно-спортивных занятий |  | кв. м общей площади | 53 | 403 |
|  |  |  |  | кв. м общей площади / 1000 чел. | 10 | 71 |
| 4.3.2 |  | Физкультурно-спортивные залы |  | кв. м общей площади | 1657 | 2653 |
|  |  |  |  | кв. м общей площади / 1000 чел. | 306 | 465 |
| 4.3.3 |  | Плавательные бассейны |  | кв. м зеркала воды | - | 450 |
|  |  |  |  | кв. м зеркала воды / 1000 чел | - | 79 |
| 4.3.4 |  | Плоскостные сооружения |  | кв. м общей площади | 2056 | 11060 |
|  |  |  |  | кв. м общей площади / 1000 чел. | 381 | 1940 |
| 4.4 |  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Помещения для культурно-досуговой деятельности |  | кв. м площади пола | - | 285 |
|  |  |  |  | кв. м площади пола / 1000 чел. | - | 50 |
| 4.4.2 |  | Учреждения культуры клубного типа |  | место | 441 | 441 |
|  |  |  |  | мест/1000 чел. | 82 | 77 |
| 4.4.3 |  | Библиотеки |  | объект | 1 | 3 |
| 4.5 |  | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 4.5.1 |  | Магазины |  | тыс. кв.м торговой площади | 2,4 | 2,7 |
|  |  |  |  | тыс. кв.м торговой площади/1000 чел. | 0,436 | 0,475 |
| 4.5.2 |  | Предприятия общественного питания |  | мест | 110 | 185 |
|  |  |  |  | мест/1000 чел. | 20 | 33 |
| 4.6 |  | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.6.1 |  | Предприятие бытового обслуживания |  | рабочих мест | 5 | 20 |
|  |  |  |  | рабочих мест/1000 чел. | 1 | 4 |
| 4.6.2 |  | Химчистки |  | кг вещей в смену | - | 20 |
|  |  |  |  | кг вещей в смену/1000 чел. | - | 3,5 |
| 4.6.3 |  | Бани |  | мест | - | 40 |
|  |  |  |  | мест/1000 чел. | - | 7 |
| 4.7 |  | Организации и учреждения управления |  |  |  |  |
| 4.7.1 |  | Администрация |  | объект | 1 | 1 |
| 4.8 |  | Организации связи |  |  |  |  |
| 4.8.1 |  | Отделение почтовой связи |  | объект | 1 | 1 |
| 4.9 |  | Объекты пожарной охраны |  |  |  |  |
| 4.9.1 |  | Пожарное депо |  | автомобиль | 6 | 6 |
|  |  |  |  | автомобиль/1000 чел. | 1 | 1 |
| 4.10 |  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 4.10.1 |  | Гостиницы |  | объект | 2 | 3 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дороги общего пользования местного значения |  |  | км | - | 4,0 |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего |  |  | км | 26,3 | 53,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - главные улицы |  |  | км | - | 2,2 |
|  | - улицы в жилой застройке основные |  |  | км | - | 9,8 |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные |  |  | км | - | 32,2 |
|  | - проезды |  |  | км | - | 9,6 |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  | маш.-мест |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - постоянного хранения |  |  | маш.-мест | 478 | 982 |
|  | - временного хранения |  |  | маш.-мест | - | 704 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Водопотребление |  |  |  |  |
|  |  | - всего |  | куб. м./в сутки | 668,65 | 2094,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | куб. м./в сутки | 442,71 | 1934,99 |
|  |  | - на производственные нужды |  | куб. м./в сутки | 225,94 | 159,30 |
| 6.1.2 |  | Вторичное использование воды |  | % | - | - |
| 6.1.3 |  | Протяженность сетей |  | км | 48,88 | 61,07 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  |  | куб. м./в сутки | - | 1752,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  | куб. м./в сутки | - | 850,75 |
|  | - производственные сточные воды |  |  | куб. м./в сутки | - | 159,3 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей |  |  | км | 19,97 | 21,41 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды |  |  | Гкал/год | - | 91565 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  | Гкал/год | - | 91565 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей (двухтрубная) |  |  | км | 30,6 | 16,6 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города |  |  | % | - | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа - всего |  |  | млн. куб. м./год | - | 12,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  |  | млн. куб. м./год | - | 12,3 |
|  | - на производственные нужды |  |  | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  |  | млн. куб. м./год |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей |  |  | км | 32,6 | 41,9 |
| 6.4.5 | Протяженность сетей высокого давления |  |  | км | 6,7 | 6,9 |
| 6.4.5 | Протяженность сетей низкого давления |  |  | км | 25,9 | 34,6 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  |  | % от населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  |  | номеров | - | 2280 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  | 2,69 | 5,28 |
|  | - всего |  |  | млн. кВт. ч./в год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  | - | - |
|  | - на производственные нужды |  |  | млн. кВт. ч./в год | 2,69 | 5,28 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  |  | млн. кВт. ч./в год | 1000 | 1850 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  |  | кВт. ч. | 1000 | 1850 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды |  |  | кВт. ч. | 12,6 | 12,6 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей |  |  | км | 23,4 | 34,1 |
| 7 | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Всего |  |  | млн. руб. |  | 5823,5 |
|  | в том числе: - жилищное строительство |  |  |  |  | 2722,1 |
|  | - социальная инфраструктура |  |  |  |  | 2834,3 |
|  | - улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт |  |  |  |  | 228,0 |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  | Г, С-1,5 Э-37,6 |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  | тыс. руб |  |  |
|  | - на 1 жителя |  |  |  |  | 1021,7 |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства |  |  |  |  | 77,1 |
|  | - на 1 га территории |  |  |  |  | 8021,3 |