Анализ формул постановления правительства РФ № 354, сравнение постановлений № 354 и № 307..

I. Цель данной статьи – помочь разобраться в постановлении правительства РФ № 354 от 6 мая 2011, которое вступает в силу 1 сентября 2012, и содержит правила предоставления коммунальных услуг собственникам домов. В статье приведен анализ и сравнение формул 354-го постановления с формулами предыдущего постановления № 307, которое отменяется с вступлением в силу 354-го. Статья также содержит анализ новых требований к форме платежных документов (квитанций квартплаты).. II. Период действия №; Период; Действующее постановление. 1); до 9 июня 2011; №307 в редакциях до 06.05.2011. 2); с 9 июня 2011 до 1 сентября 2012; №307 в редакции от 06.05.2011. 3); с 1 сентября 2012; №354 в редакции от 06.05.2011.. III. Основные изменения в постановлении №354 Общедомовые нужды:. отмена ежегодной корректировки размера платы за отопление (отмена «13-той квитанции»);. разделение каждой коммунальной услуги на две: одна предоставляемая внутри квартиры, вторая - общедомовые нужды (ОДН); сумма ОДН может быть как положительной, так и отрицательной;. расчет общедомовых нужд (ОДН) согласно показаниям общедомовых приборов учета по новым формулам;. распределение общего объема ОДН по всем лицевым счетам пропорционально их площади или количеству жильцов (а не пропорционально их объемам, как это было в 307-м);. Счета (квитанции):. новые требования к квитанциям квартплаты, в т.ч. указание начисленных сумм по ОДН в отдельных строках.. Прочее:. расчет по среднемесячному расходу за последний год в случае непредоставления потребителем показаний квартирных счетчиков до 3 месяцев подряд;. отключение услуги в случае задолженности по ней более 3 месячных размеров, рассчитанных по нормативу;. обязанность исполнителя услуг предоставлять рассрочку на оплату услуг в определенных случаях.. IV. Общедомовые нужды (ОДН) Объем общедомовых нужд (ОДН) в общем случае складывается из двух составляющих: (1) реального объема услуги на общие нужды дома за пределами квартир (в местах общего пользования, придомовой территории); (2) а также объема, вызванного перерасходом (или недобором) внутри квартир, не имеющих индвидуальных приборов учета, расчет в которых происходит по нормативам, а не по индивидуальным приборам учета. Вторая составляющая используется, только если в некоторых или всех квартирах есть индивидуальные счетчики по услуге; если же во всех квартирах индивидуальные приборы учета отсутствуют, то вторая составляющая не применяется. Из-за наличия второй составляющей объем ОДН может быть не только положительным, но и отрицательным (в случае, если в квартирах, не оборудованных приборами учета, реальный расход меньше нормативов). Положительный объем ОДН увеличивает квартплату жильцов, отрицательный объем, наоборот, уменьшает начисления по квартплате. В случае наличия второй составляющей объем ОДН рассчитывается по следующей формуле, которая верна для всех постановлений (и 307, и 354): Vодн = Vдом – Vсчет – Vнорм , где: Vодн – объем общедомовых нужд (на все лицевые счета), Vдом – объем по общедомовому счетчику, Vсчет – сумма объемов в квартирах по квартирным счетчикам, Vнорм – сумма нормативов в квартирах без счетчиков.. Объем ОДН должен быть распределен по лицевым счетам тем или иным образом, в зависимости от действующего постановления: Период; Действующее постановление; Распределение объема общедомовых нужд (ОДН) по воде, газу, электроэнергии:. до 9 июня 2011; №307; Только по лицевым счетам, имеющим квартирные счетчики, пропорционально потребленным объемам по счетчикам Vi.. с 9 июня 2011 до 1 сентября 2012; №307; По всем лицевым счетам, пропорционально потребленным объемам внутри квартир Vi (по квартирным счетчикам или нормативам, если квартирных счетчиков нет).. с 1 сентября 2012; №354; По всем лицевым счетам, пропорционально площади лицевых счетов Si, если объем ОДН положителен, или количеству жильцов Ni, если объем ОДН отрицателен.. В таблице ниже приведено подробное сравнение постановлений 307 и 354 в отношении расчета ОДН, даны ссылки на пункты и формулы постановлений. Условные обозначения и пояснения приведены после таблицы. 1; Расчет общедомовых нужд (ОДН) по воде, газу, электроэнергии:; Постановление 307; Постановление 354. 1.1; Формула расчета общего объема ОДН; Vодн = Vдом – Vсчет – Vнорм. формула (9) (примечание *); формулы (11) и (12). 1.2; Распределение ОДН по лицевым счетам; По всем лицевым счетам (с 9 июня 2011) или только по лицевым счетам, имеющим квартирные счетчики (до 9 июня 2011, если в доме есть хотя бы один квартирный счетчик).; По всем лицевым счетам. 1.3; Распределение ОДН пропорционально; Потребленному объему в квартире Vi (расчитанному по показаниям квартирного счетчика или нормативу, если нет квартир.счетчика); Площади лицевого счета Si, если Vодн>0, или количеству жильцов Ni, если Vодн<0. (пункт 47). 1.4; Формула расчета части ОДН, приходящейся на i-тый лицевой счет; Vодн * Vi / (Vсчет+Vнорм) (с 9 июня 2011) или Vодн * Vi / Vсчет (до 9 июня 2011) (примечание **); Vодн * Si / Sобщ или Vодн * Ni / Nобщ. 2; Расчет общедомовых нужд (ОДН) по отоплению:; Постановление 307; Постановление 354. 2.1; Формула расчета общего объема ОДН; Ежегодная корректировка (13-тая квитанция): Vодн = Vдом – (Vср * Sобщ) формула (8); Ежемесячное начисление: Если есть хотя бы один квартирный счетчик: Vодн = Vдом – Vсчет – Vнорм формула (13) Если нет квартир. счетчиков: Vодн = Vдом * Sодн/ Sдом формула (14) (примечание ***). 2.2; Распределение ОДН по лицевым счетам; По всем лицевым счетам; По всем лицевым счетам. 2.3; Распределение ОДН пропорционально; Площади лицевого счета Si; Площади лицевого счета Si. 2.4; Формула расчета части ОДН, приходящейся на i-тый лицевой счет; Vодн * Si / Sобщ; Vодн * Si / Sобщ. 3; Расчет общедомовых нужд (ОДН) по отоплению, в случае его самостоя-тельного производства:; Постановление 307; Постановление 354. 3.1; Формула расчета общего объема ОДН -топлива, использованного при производстве отопления; -; Vодн = Vдом формула (18). 3.2; Распределение ОДН по лицевым счетам; -; По всем лицевым счетам. 3.3; Распределение ОДН пропорционально; -; Площади лицевого счета Si. 3.4; Формула расчета части ОДН, приходящейся на i-тый лицевой счет; -; Vодн * Si / Sобщ. 4; Расчет общедомовых нужд (ОДН) по горячему водоснабжению, в случае его самостоятельного производства:; Постановление 307; Постановление 354. 4.1; Формула расчета общего объема ОДН -топлива, использованного для подогрева хол. воды при производстве гор. воды; -; Vодн = Vдом формула (20). 4.2; Распределение ОДН по лицевым счетам; -; По всем лицевым счетам. 4.3; Распределение ОДН пропорционально; -; Потребленному объему горячей воды в квартире Vi. 4.4; Формула расчета части ОДН, приходящейся на i-тый лицевой счет; -; Vодн * Vi / (Vсчет+Vнорм). Обозначения переменных, используемых в таблице: Vодн – объем общедомовых нужд Vдом – объем по общедомовому счетчику Vсчет – сумма объемов в квартирах по квартирным счетчикам Vнорм – сумма нормативов в квартирах без счетчиков Vср – среднегодовой объем потребления по отоплению за предыдущий год (Гкал/м2) Ni – количество жильцов i-го лицевого счета Nобщ – общее количество жильцов всех лицевых счетов Si – площадь i-го лицевого счета Sобщ – общая площадь всех лицевых счетов дома Sодн – площадь мест общего пользования дома Sдом – суммарная плошадь всех помещений дома, включая места общего пользования Примечания к таблице: *); Несмотря на то, что формула (9) постановления №307 выглядит немного по-другому, в действительности формула расчета ОДН в строках 1.1 и 1.4 вышеприведенной таблицы полностью соответствует формуле (9). Формула (9) применяется для расчета итогового объема услуги, потребленного как внутри квартиры, так и за ее пределами, т.е. с учетом ОДН. А указанная в таблице в строке 1.4 формула применяется только для расчета объема ОДН: (Vодн * Vi / (Vсчет + Vнорм). Поэтому, если к объему Vi, потребленному внутри квартиры, прибавить часть объема ОДН, приходящегося на данную квартиру и вычисленному по формуле строки 1.4, мы должны получить формулу, абсолютно идентичную формуле (9). Действительно: (Vi) + (Vодн * Vi / (Vсчет + Vнорм) = (Vi) + (V дом – V счет – V норм) * Vi / (Vсчет + Vнорм) = = Vi + (Vi* Vдом / (Vсчет + Vнорм)) – Vi = Vi * Vдом / (Vсчет + Vнорм). Полученная формула абсолютно идентична формуле (9).. **); Приведенная формула (Vодн * Vi / Vсчет) не содержит ошибки и отличается от ошибочной формулы постановления №307, действовавшей до 9 июня 2011. Ошибка в формуле (9) заключалась в том, что суммарный расход с учетом корректирующих коэффициентов во всех квартирах дома не равен расходу по домовому счетчику. Ошибку можно исправить одним из двух возможных способов: (1) скорректировать формулу (9): вместо Vi*Vдом/(Vсчет+Vнорм) использовать Vi*(Vдом–Vнорм)/ Vсчет (2) либо распределять объем ОДН на все лицевые счета, а не только на лиц. счета со счетчиками. В программном продукте «Кварта-С: расчет квартплаты» до 9 июня 2011 ошибка была исправлена первым способом. В последней редакции постановления №307, вступившей в силу 9 июня 2011, ошибка исправлена вторым способом.. ***); Расчет ОДН для i-го лицевого счета происходит по формуле (14), а расчет объема соответствующей услуги внутри квартиры для i-го лицевого счета (Vi) происходит по формуле (3) - пропорционально площади i-го лицевого счета (Si): Vi = V дом * Si / S дом. Подразумевается, что Sдом = Сумма(Si) + Sодн.. Замечание о расчете ОДН в случае двухтарифных приборов учета: К сожалению, 354-ое постановление не разъясняет порядок расчета платы по двутарифным (двухставочным) приборам учета, дифференцированным по времени суток или по иным критериям. Примечание 2 на последней странице постановления №354, сообщает нам, что «Настоящий порядок расчета размера платы за коммунальные услуги изложен исходя из применения одноставочных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы». Это означает, что формулы расчета общедомовых нужд, приведенные в постановлении №354, нельзя применять при наличии двутарифных приборов учета без соответствующих корректировок. Как именно корректировать формулы в постановлении не разъясняется. На следующей странице приведен пример возможной корректировки формул, который реализован в программном продукте «Кварта-С: расчет квартплаты» (www.kvarta-c.ru): Пример. Пусть, в доме одновременно используются разные типы счетчиков по электроэнергии: Двутарифный домовой счетчик, суммарный расход по которому за день и ночь: отдельно днем: отдельно ночью:; Vдом Vдом-день Vдом-ночь; 1000 КВт 550 КВт 450 КВт. Двутарифные квартирные счетчики в одних квартирах: суммарный объем по которым за день: суммарный объем в которых за ночь:; Vсчет-день Vсчет-ночь; 300 КВт 200 КВт. Однотарифные квартирные счетчики в других квартирах, суммарный объем по которым:; Vоднотар; 100 КВт. В остальных квартирах счетчики вообще отсутствуют, суммарный объем по нормативам в таких квартирах:; Vнорм; 700 КВт. Тогда расчет общедомовых нужд следует производить по формуле (12) постановления №354: Vодн-день = Vдом-день – Vсчет-день – Vнорм-день – Vоднотар-день Vодн-ночь = Vдом- ночь – Vсчет-ночь – Vнорм-ночь – Vоднотар-ночь. где: Vдом-день и Vдом-ночь однозначно определяются по показаниям двухтарифного домового счетчика, Vcчет-день и Vсчет-ночь однозначно определяются по показаниям двухтарифных квартирных счетчиков, Однако, с остальными слагаемыми формул возникает проблема, так как можно однозначно получить только общий объем в квартирах с однотарифными счетчиками (в целом за день и ночь) и общий объем в квартирах без счетчиков (по нормативам, которые задаются опять же в целом на день и ночь, без разделения общего норматива отдельно на дневной норматив и отдельно на ночной норматив). Но получить отдельно точные дневные и ночные объемы в квартирах с однотарифными счетчиками и в квартирах без счетчиков не представляется возможным. Постановление №354 не предлагает никакого решения для такой ситуации. Поэтому предлагаем решить ее следующим способом: распределить известный общий объем в квартирах с однотарифными счетчиками на дневной и ночной объемы пропорционально дневному и ночному объемам домового счетчика. Точно также поступить и с общим объемом по нормативам (в квартирах без счетчиков). Разобъем общий объем по нормативам Vнорм (700 Квт) отдельно на дневной и ночной объем. Сделаем это пропорционально общедомовым расходам днем (550) и ночью (450): Vнорм-день = Vнорм * Vдом-день/ (Vдом) = 700 * (550/1000) = 385 Квт Vнорм-ночь = Vнорм * Vдом-ночь/ (Vдом) = 700 * (450/1000) = 315 Квт Также разобъем суммарный объем в квартирах по однотарифным счетчикам (100 КВт): Vоднотар-день = Vоднотар * Vдом-день/ (Vдом) = 100 * (550/1000) = 55 Квт Vоднотар-ночь = Vоднотар * Vдом-ночь/ (Vдом) = 100 * (450/1000) = 45 Квт После этого, вычислим дневной и ночной объемы ОДН: Vодн-день = Vдом-день – Vсчет-день – Vнорм-день – Vоднотар-день = 550 – 300 – 385 – 55 = -190 Квт Vодн-ночь = Vдом- ночь – Vсчет-ночь – Vнорм-ночь – Vоднотар-ночь = 450 – 200 – 315 – 45 = -110 Квт Убедимся, что сумма объемов с учетом ОДН будет равна объему по домовому счетчику (1000 Квт): Vсчет-день+ Vсчет-ночь+ Vоднотар+ Vнорм+ Vодн-день+ Vодн-ночь = 300+200+100+700-190-110=1000 Полученные объемы Vодн отрицательны, так как реальный расход в квартирах без счетчиков меньше нормативов. Объемы Vодн-день и Vодн-ночь будут распределены по лицевым счетам дома пропорционально количеству жильцов. (Если бы объемы были положительны – то пропорционально площадям лицевых счетов). V. Счета (квитанции квартплаты) В таблице ниже приведено подробное сравнение постановлений 307 и 354 в отношении требований к платежным документам (счетам), даны ссылки на пункты постановлений. №; Требования к платежному документу (счету – квитанции квартплаты). В платежном документе необходимо указывать:; Постановление 307; Постановление 354. 5.1; Суммы начислений по ОДН (обще-домовым нуждам) в отдельных строках; НЕТ; ДА (пункт 69.е, 70). 5.2; Показания общедомовых счетчиков; НЕТ; ДА (пункт 69.е). 5.3; Суммарный объем в квартирах (как в картирах со счетчиками, так и в квартирах без счетчиков по нормативу); НЕТ; ДА (пункт 69.е). 5.4; Объем ОДН (в целом на весь дом); НЕТ; ДА (пункт 69.е). 5.5; Сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы; НЕТ; ДА (пункт 69.к). Постановление №354 изменяет требования к платежному документу (счету, квитанции квартплаты). Изменения в платежном документе по сравнению с поставновлением №307 приведены в вышеуказанной таблице в строках 5.1 – 5.5. Основным изменением является обязательное указание сумм ОДН в отдельных строках платежного документа и обязательное указание показаний общедомовых счетчиков, суммарного объема в квартирах (как в картирах со счетчиками, так и в квартирах без счетчиков по нормативу) и объема ОДН в целом на весь дом. Приказ Министерства регионального развития РФ №454 от 19.11.2011 утверждает примерную форму платежного документа (квитанций), которая соответствует постановлению №354. Данная форма, утвержденная приказом №454, не является обязательной, а является лишь одной из возможных форм, которая соответствует постановлению №354, т.е. содержит все обязательные поля. В программе «Кварта-С: расчет кварплаты» реализованы несколько разных форматов счетов (квитанций), соответствующие постановлению №354, в том числе и форма, утвержденная приказом Мин. рег. развития №454: Формат платежного документа; Размер; Наличие отрывной части и пустого поля для отметок банка; Пример формы. Формат по приказу №454 Министерства регионального развития РФ («17 услуг с ОДН»); Целый лист А4; Нет (предполагается отдельный чек об оплате); www.kvarta-c.ru/rep_kvitan2.html. Формат «13 услуг с ОДН»; Половина листа А4; Нет (предполагается отдельный чек об оплате); www.kvarta-c.ru/rep_kvitan1.html. Формат «15 услуг с ОДН»; Половина листа А4; Нет (предполагается отдельный чек об оплате). Формат «31 услуга с ОДН»; Целый лист А4; Есть. VI. Прочие показатели В таблице ниже приведено подробное сравнение постановлений 307 и 354 в отношении прочих показателей, не относящихся к общедомовым нуждам (ОДН) и платежным документам, даны ссылки на пункты постановлений. №; Показатель; Постановление 307; Постановление 354. 6.1; Предоставление показаний квартирных счетчиков Расчет размера платы в случае непредоставления потребителем показаний квартирных счетчиков:; по нормативу потребления (пункт 24.в); Не более 3 месяцев подряд: по среднемесячному объему за последний год (если меньше года - то за факти-ческий период, если он не менее 3 месяцев) Более 3 месяцев подряд: по нормативу потребления (пункты 59.б, 60). 6.2; Проверка показаний квартирных счетчиков Исполнитель имеет право осуществлять проверку квартирных счетчиков:; не чаще 1 раза в 6 месяцев (пункт 50.г); не чаще 1 раза в 3 месяца (пункт 83). 6.3; Отключение услуг в случае задолженности Исполнитель может отключить услугу (кроме отопления и холодного водоснабжения) в случае задолженности по ней в указанном размере, рассчитанном по нормативу (независимо от наличия или отсутствия счетчиков); более 6 месячных размеров платы (пункт 80.а); более 3 месячных размеров платы (пункт 118). 6.4; Отсрочка платы Рассрочка и (или) отсрочка внесения платы; По согласованию с исполнителем. (пункт 41); Исполнитель обязан предоставить рассрочку, если размер платы в текущем периоде на 25% больше размера платы за аналогичный расчетный период прошлого года. (пункт 72)...