ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В СТРУКТУРУ ПЛАТЫ  НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций многоквартирных домов:

а)  фундаменты – проверка состояния конструкций, состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента.

б)  подвалы – проверка температурно-влажного режима подвальных помещений, входов в подвалы и приямков, контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий.

в) стены – выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, выявление следов каррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры,  выявление дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, а так же наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью.

г) перекрытия – выявление нарушений условий эксплуатации, выявление прогибов трещин и колебаний, выявление коррозии арматуры в домах с перекрытиями из монолитного  железобетона и сборных железобетонных плит, проверка состояния утепления.

д) кровля – проверка кровли и отсутствия протечек, выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, проверка водоотводящих устройств и оборудования, проверка слуховых окон , выходов на крыши, проверка состояний защитных бетонных плит и ограждений, проверка и при необходимости очистка кровли, от мусора , грязи и наледи, от скопления снега.

е) лестниц  – выявление деформаций, наличие и параметров трещин, оголение и коррозии арматуры, прогибов, проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей.

ж) фасады – выявление нарушений отделки фасадов, замена отдельных выявлений крылец и зонтов над входами в здания, восстановление плотности притворных входных дверей.

з) перегородки – выявление зыбкости, выпучивания, наличие трещин в теле перегородок, проверка звукоизоляции и огнезащиты.

к) полы – проверка состояния основания поверхностного слоя в местах общего пользования, работоспособности системы вентиляции (для деревянных домов), при выявление нарушений и повреждений – проведение восстановительных работ.

л) оконные и дверные заполнения помещений в местах общего пользования – проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры. При выявлении нарушений в отопительный период- незамедлительный ремонт. В остальных случаях проведение восстановительных работ при необходимости.

2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения ( холодного, горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах – проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды, контроль состояния и замена неисправных контрольно – измерительных приборов, восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования отопительных приборов очистка промывка водонапорных баков, промывка системы водоснабжения для удаления накипно – коррозионных отложений.

3. Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения  – испытание на прочность и плотность, проведение пробных пусконаладочных работ, промывка и регулировка системы отопления, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений.

4. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования – проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

5. Работы выполняемые в целях надлежащего содержания канализационных систем – контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем.

6. Работы, выполняемые по содержанию мест общего пользования без уборки – проверка состояния внутренней отделки, при необходимости косметический ремонт подъездов, электроосвещение подъездов, текущий ремонт и обслуживание системы отопления в подъездах, ремонт и ревизия вентилей, пробивка и промывка отопительных приборов, ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления  по мере необходимости.

7. Работы, выполняемые по содержанию мест общего пользования с уборкой – сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, влажная протирка подоконников, перил лестниц, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, мытье окон, проведение дератизации и дезинсекции помещений.

8. Работы, выполняемые по содержанию мест придомовой территории – в холодный период года: сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда, наледи, очистка от мусора урн установленных возле подъездов, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд., в теплый период года: подметание и уборка придомовой территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка и выкашивания газонов, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

Затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения складываются из следующих элементов затрат:

- Оплата труда рабочих, выполняющих текущий ремонт;

- Отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда;

- Затраты на материалы;

- Прочие прямые расходы по текущему ремонту и содержанию жилого помещения (транспортные расходы)

- Общехозяйственные расходы ( содержание аппарата управления, оплата налогов, содержание имущества, плата за теплоснабжение, электроэнергию, услуги связи, услуги банка, содержание диспетчерской службы)