Приложение №3

к договору управления

от 23.03.2010 №43

Перечень обязательных работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование работ и затрат | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание тепловых узлов | постоянно |
| 2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
| 4 | Аварийное обслуживание |  |
| 5 | Аварийное обслуживание газового оборудования |  |
| 6 | Дератизация | ежемесячно |
| 7 | Дезинсекция, дезинфекция |  |
|  | Проёмы |  |
| 8 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости |
| 9 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних | по мере необходимости |
| 10 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости, по дефектной ведомости |
|  | Санитарно-технические и электротехнические работы текущего ремонта |  |
|  | Центральное отопление |  |
| 11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | по мере необходимости, по дефектной ведомости |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм (без учета стоимости арматуры трубопроводной и креплений) | по мере необходимости, по дефектной ведомости |
| 13 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости, по дефектной ведомости |
| 14 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | по мере необходимости, по дефектной ведомости |
| 15 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места | по мере необходимости |
| 16 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | по мере необходимости |
| 17 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 раз в год |
| 18 | Спуск воды из системы отопления без осмотра системы |  |
| 19 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | по мере необходимости |
| 20 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | по мере необходимости |
| 21 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | по мере необходимости |
| 22 | Смена воздушных кранов радиаторов | по мере необходимости |
| 23 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1,2 | 1 раз в год |
| 24 | Разборка и сборка элеваторного узла с заменой сопла | 1 раз в год |
| 25 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 1 раз в год |
| 26 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой | 1 раз в год |
| 27 | Смена радиаторов отопительных чугунных | по мере необходимости |
| 28 | Прочистка грязевика в теплоцентре | 1 раз в год |
| 29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | 1 раз в год |
| 30 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Осмотры |  |
| 31 | Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год |
| 32 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год |
| 33 | Осмотр вводных электрических щитков | 1 раз в год |
| 34 | Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах | 4 раза в год |
|  | Санитарное содержание и уборка домовладений |  |
| 35 | Дезинфекция контейнеров | 2 раза в год |
|  | Ручная уборка территорий домовладений летом |  |
|  | Ручная уборка территорий домовладений зимой |  |

| Конструктивный элемент жилого дома и перечень работ | Объем дефектов от общего объема конструктивного элемента |
| --- | --- |
| 1.Фундаменты и стены подвалов - Ремонт приямков - Ремонт заделки примыканий проходов инженерных коммуникаций в подвал - Ремонт полов подвала - Ремонт или замена входных дверей в подвал, фрамуг световых и вентиляционных проемов - Замена деревянных стульев - Усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки - Ремонт входов в подвал - Ремонт отделки и забирки цокольной части жилого дома - Ремонт отмостки | 100% по мере необходимости 100% по мере необходимости до 15% от общей площади пола 100% по мере необходимости до 15% общего объема стульев до 15% объема фундамента до 15% повреждений общего объема конструктива входа в подвал до 15% повреждений общего объема отделки цоколя или общего объема забирки до 15% повреждений общего объема отмостки |
| 2. Стены и фасады - Герметизация стыков крупнопанельных зданий либо конопатка швов стен из бруса. - Заделка и восстановление архитектурных элементов (карнизы, пилястры, обрамления, отливы). - Смена или ремонт обшивки либо штукатурки стен. - Частичное утепление стен при их промерзании. - Промывка и очистка фасадов. - Окраска металлических лестниц, флагодержателей, элементов креплений растяжек электросети, ограждений крыш и решеток вентиляционных отверстий. - Замена уплотняющих прокладок в оконных проемах мест общего пользования | До 25% общей площади стен жилого дома без учета проемов. До 15% от общего объекта архитектурного элемента. До 15% от общего объема отделки стены. При промерзании стен до 15% от общей площади стен. 100% по мере необходимости 100% один раз в 6 лет 100% один раз в 5 лет |
| 3. Перекрытия. - Ремонт тепловой и пароизоляции перекрытий. - Частичная смена несущих конструкций перекрытия. - Частичная замена перекрытий мест общего пользования. - Заделка швов и трещин, окраска потолков в коридорах, лестничных клетках многоквартирных домов. - Ремонт или замена люков-лазов на чердак, дверей на чердак - Восстановление заделки проходов инженерных коммуникаций через чердачное перекрытие. | До 15% от общего объема изоляции До 15% от общего объема перекрытия жилого дома. До 15% от общего объема перекрытий мест общего пользования. 100% один раз в 5 лет. 100% по мере необходимости 100% по мере необходимости |
| 4. Крыши - Замена или усиление элементов деревянной стропильной системы. - Ремонт или восстановление слуховых окон, вентиляционных продухов. - Восстановление тепловой изоляции всех инженерных коммуникаций, расположенных на чердаке (системы отопления, водопровода, канализации, вентиляции) - Устранение неисправностей стальных асбоцементных и других кровель, устранение протечек кровли путем замены листов покрытия кровли. | До 15% от общего объема стропильной системы 100% по мере необходимости Один раз в 2 года Объем неисправных листов покрытия кровли до 50% от общей площади кровли. |
| 5. Оконные и дверные заполнения. - Замена оконных и дверных приборов мест общего пользования. - Устранение неплотностей в притворах по периметру переплетов, восстановление оконной замазки в фальцах, замена штапиков, ремонт сопряжении в узлах переплетов - оконных и дверных заполнений мест общего пользования. - Восстановление остекления оконных и дверных переплетов мест общего пользования. - Восстановление штукатурки откосов оконных и дверных заполнений мест общего пользования - Замена уплотняющих прокладок оконных и дверных переплетов мест общего | 100% по мере необходимости 100% по мере необходимости 100% по мере необходимости 100% по мере необходимости 100% один раз в 6 лет |
| 6. Межквартирные перегородки. - Замена отдельных участков перегородок - Восстановление герметизации прохода инженерных коммуникаций через перегородки - Герметизация примыкания перегородки к потолку, смежным стенам, полу. - Восстановление звукоизоляционного слоя перегородки. | Выявленный дефект до 15% от общей площади перегородок. 100% по мере необходимости 100% по мере необходимости. Выявленный дефект до 15% от общей площади перегородки. |
| 7. Лестницы, балконы, входа в подъезд - Частичный ремонт покрытия лестничных маршей и площадок. - Устранение ослаблений крепления ограждений лестничных площадок и маршей. - Усиление лестничных маршей и площадок, в случаях возникновения прогибов, превышающих допустимые нормы. - Замена лестничных ступеней. - Замена дефектных лестничных поручней - Восстановление внутриподъездных поврежденных дверок и приборов дверок электрощитов и других отключающих устройств. - Восстановление, замена, ремонт поврежденных элементов входных тамбуров, козырьков. | До 15% дефектов от общей площади лестничных маршей и площадок подъезда 100% по мере необходимости 100% по мере необходимости До 15% от общего объема лестничных ступеней подъезда. 100% по мере необходимости 100% по мере необходимости 100% по мере необходимости |
| 8.Полы - Восстановление полов лестничных клеток и тамбуров - Частичный ремонт пола в жилых помещениях - Замена гидроизоляции полов в отдельных санузлах квартир с полной заменой перекрытия | 100% по мере необходимости До 20% выявленных дефектов конструкции пола от общей площади пола этажа 100% по мере необходимости |
| 9. Печи и очаги. - Восстановление обрушившейся рассечки, перекрытия или другой части печи. - Наращивание дымовой трубы. - Увеличение размера топливника и замена колосниковых решеток. - Увеличение толщины стенок дымового канала или его утепление на чердаке и над кровлей. - Восстановление выпавшей топочной дверки. - Устранение щелей между шибером и кладкой печи. - Ремонт кухонной плиты. - Восстановление предтопочных листов. | Объем разрушенного участка до 15% общего объема печи. 100% по мере необходимости 100% по мере необходимости. 100% по мере необходимости. 100% по мере необходимости. 100% по мере необходимости. 100% по мере необходимости. 100% по мере необходимости. |
| 10. Внутренняя отделка - Восстановление отделки стен, полов, потолков в подъездах, технических помещениях, других общедомовых вспомогательных помещениях. | 100% один раз в 6 лет. |
| 11.Прочие работы - Выполнение работ по устранению причин, вызывающих увлажнение ограждающих конструкций (поддержание надлежащего температурно-влажностного режима и воздухообмена в жилых и вспомогательных помещениях, включая чердаки и подполья). - Предотвращение попадания ливневых вод в подвал, нарушение вертикальных и горизонтальных гидроизоляционных слоев фундамента. | 100% если работы не носят капитальный характер 100% если работы не носят капитальный характер |
| 12. Внешнее благоустройство - Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, бордюров. - Ремонт и восстановление придомовых ограждений и малых архитектурных форм (скамейки, урны, оборудование спортивных и хозяйственных площадок). | До 15% от общего объема придомовых тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, бордюров. До 15% от общего объема придомовых ограждений и малых архитектурных форм. |